# Popis aktuálního stavu a požadavky zadavatele

# Popis aktuálního stavu

MČ Praha 8 v současné době nakupuje několik služeb elektronických komunikací, s jejichž pomocí zajišťuje:

- datovou komunikaci v privátní síti – VPN

- komunikaci prvků kamerového systému

- zabezpečený internet access

- telekomunikační linky

- hlasový provoz – IP telefonie

- videokonferenční provoz

- streaming

Současně je občanům Prahy 8 v několika lokalitách poskytována služba „veřejná WIFI“. Access pointy pro veřejnou WIFI jsou umístěny nejen na objektech, které vlastní Městská část Praha  8 nebo Hlavní město Praha, ale i na objektech jiných vlastníků.

Součástí poskytovaných služeb je i pronájem koncových zařízení jako jsou např. lokální routery a switche propojující kamerové systémy, LAN a VPN v jednotlivých koncových lokalitách. Zda jsou služby poskytované v souladu s kvalitativními a kvantitativními parametry dle smlouvy, vyhodnocuje poskytovatel služeb svým monitoringem a formou záznamů o vyhodnocení, reportů, je pak předkládá objednateli. Uživatel vzhledem k omezeným pravomocem nemá možnost provozovat vlastní dohledovou službu, nemůže ani konfigurovat a spravovat koncová zařízení.

Zejména v oblasti distribuovaného internetu jsou od roku 2016 identifikovány rozdíly mezi skutečnými potřebami uživatelů a rozsahem aktuálně poskytovaných služeb. Požadavky na  rozšíření rozsahu a navýšení propustnosti provozované datové infrastruktury souvisí nejen se zájmem MČ Prahy 8 na rozšíření poskytovaných služeb pro další organizace zřizované Městskou částí Praha 8, případně zlepšení a rozšíření projektu „veřejná WIFI“, ale také nutností reagovat na technologický vývoj (například přechod od analogových technologií k digitálním) a omezenou nabídku starších komponentů vhodných pro jednoduché opravy stávajících zařízení výměnou jednotlivých vadných částí.

Cílem projektu je zajistit pro UMČ Prahy 8 a pro jeho podřízené organizace tyto služby ve vyjmenovaných lokalitách v garantované předem definované kvalitě pomocí vyhrazené přenosové kapacity poskytované na vlastní datové síti.

# Seznam lokalit určených pro vybudování datové sítě:

| KB | Objekt | Adresa | čp/čo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní a mateřská škola | Dolákova1 | 556/1 |
| 2 | Základní škola Mazurská | Svídnická 1a | 599/1a |
| 3 | Mateřská škola | Řešovská 8 | 490/8 |
| 4 | Mateřská škola | Krynická 2 | 490/2 |
| 5 | Poliklinika MČ Praha 8 | Mazurská 484/2 | 484/2 |
| 6 | Kulturní dům Krakov | Těšínská 600/4 | 600/4 |
| 7 | Mateřská škola | Poznaňská 32 | 462/32 |
| 8 | Základní škola a mateřská škola Ústavní | Hlivická 1 | 400/1 |
| 9 | Mateřská škola | Lešenská 2 | 548/2 |
| 10 | Základní škola | Glowackého 6 | 555/6 |
| 11 | Mateřská škola | Libčická 6 | 398/6 |
| 12 | Mateřská škola viz KB41 II. budova stejné školy | Korycanská 12 | 394/12 |
| 13 | Základní škola | Libčická 10 | 658/10 |
| 14 | Základní škola | Hovorčovická 11 | 1281/11 |
| 15 | Mateřská škola | Na Přesypu 4 | 441/4 |
| 16 | Mateřská škola | Klíčanská 20 | 1677/20 |
| 17 | Základní škola | Na Šutce 28 | 440/28 |
| 18 | Gerontologické centrum | Benákova 1100 | 1100/6 |
| 19 | Základní škola | U školské zahrady 4 | 1030/4 |
| 20 | Mateřská škola | Na Pěšinách 13 | 1720/13 |
| 21 | Základní a mateřská škola | Lyčkovo náměstí 6 | 460/6 |
| 22 | Mateřská škola | U Sluncové 10a | 135/10a |
| 23 | Mateřská škola | Šiškova 2 | 1223/2 |
| 24 | Denní stacionář | Křižíkova 167/50 | 167/50 |
| 25 | Mateřská škola | Bojasova 1 | 1242/1 |
| 26 | Kulturní dům Ládví | Burešova (Binarova) 1661/2 | 1661/2 |
| 27 | Základní škola | Burešova 14 | 1130/14 |
| 28 | Základní škola | Žernosecká 3 | 1597/3 |
| 29 | Mateřská škola | Šimůnkova 1600/5 | 1599/13 |
| 30 | Gerontologické centrum | Šimůnkova 1600/5 | 1600/5 |
| 31 | Základní škola Bohumila Hrabala | Na Korábě 2 | 350/2 |
| 32 | Mateřská škola na Korábě | Lindnerova 575/1 | 575/1 |
| 33 | Dohledové centrum | U meteoru 6 | 147/6 |
| 34 | Základní škola Bohumila Hrabala | Zenklova 52 | 26/52 |
| 35 | Mateřská škola | Kotlaska 3 | 30/3 |
| 36 | Základní škola | Palmovka 8 | 468/8 |
| 37 | Mateřská škola | Sokolovská 182 | 513/182 |
| 38 | Mateřská škola | Chabařovická 2 | 1349/2 |
| 39 | Mateřská škola | Štěpničná 1 | 1964/1 |
| 40 | Základní škola a mateřská škola Na Slovance | Bedřichovská 1 | 1960/1 |
| 41 | Mateřská škola | Korycanská 14 | 395/14 |
| 42 | Mateřská škola U školské zahrady | U měšťanských škol 486/4 | 486/8 |
| 43 | Základní škola a mateřská škola Na Slovance | Drahorádova 530/2 | 530/2 |
| 44 | Centrum Palmovka a.s. | Sokolovská 121 | 264/121 |
| 45 | Mateřská škola Petra Stozziho | Za invalidovnou 3 | 579/3 |
| 46 | Rodinné centrum Osmička | Libčická 333/2 | 333/2 |
| 47 | Nezařazený do projektu |  |  |
| 48 | Dětský klub Ďáblík | Taussigova 1172/1 | 1172/1 |
| 49 | Zrušeno duplicita s KB5 |  |  |
| 50 | Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb v Praze 8 | Bulovka 1462/10 | 1462/10 |
| 51 | Denní dětské zařízení - jesle | Mirovická 1282/6 | 1282/6 |
| 52 | Dům sociálních služeb | S. K. Neumanna 2475 | 2475 |
| 53 | Domácí ošetřovatelská péče | Bulovka 1462/12 | 1462/12 |
| 54 | Centrum aktivizačních programů | Burešova 1150/12 | 1151/12 |
| 55 | Nová Palmovka- ve stavbě | Sokolovská |  |

Součástí zadávací dokumentace jsou zpracované detailní popisy jednotlivých lokalit, včetně panoramatických pohledů ze střech těchto objektů. Detailní popisy jsou obsaženy ve Studii proveditelnosti pro vybudování síťové datové infrastruktury pro připojení Městské části Prahy 8 a organizace zřizované městkou částí 10/2017 vypracovaná společností 3E com s.r.o.

# Seznam lokalit s vybudovanými WiFi hotspoty

| Přípojený bod / Lokalita | Kapacita | Vlastník objektu | Plán |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 - Na Žertvách 2247/29 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R2 - Nad Šutkou 21/1033 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R3 - Thámova 7/221 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R4 - Davídkova 37/642 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R5 - Novákových 8/456 | 4 Mbps | MČP8 |  |
| R6 - Chabařovická 1125/4 | 4 Mbps | MČP8 |  |
| R7 - Burešova 14/1130 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R8 - Žernosecká 3/1597 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R9 - Na Korábě 2/350 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R10 - Bedřichovská 1/1960 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R11 - Lyčkovo náměstí 6/460 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R12 - Zenklova 52/26 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R13 - Pernerova 34/124 | 4 Mbps | MČP8 |  |
| R14 - Hrubého 2/1205 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R15 - Třeboradická 16/1077 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R16 - Hovorčovická 11/1281 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R17 - Krynická 15/498 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R18 - Katovická 10/408 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R19 - Libčická 10/658 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R20 - ZŠ Dolákova 555/1 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R21 - Na Šutce 440/28 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R22 - U Školské zahrady 4/1030 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R23 - Bínova 10/533 | 4 Mbps | MČP8 |  |
| R24 - Notečská 6/566 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R25 - U Parkánu 17/11 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R26 - Kokořínská 400/34 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R27 - Nad Rokoskou 7/111 | 4 Mbps | MČP8 |  |
| R28 - Ústavní 7/91 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R29 - Zelenohorská 2/489 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R30 - Krynická 2/490 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R31 - Lublinská 11/576 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R32 - Primátorská 34/539 | 4 Mbps | MČP8 |  |
| R33 - Mazurská 599/1a (Svídnická) | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R34 - Větrná 10/381 | 4 Mbps | Jiný subjekt | přemístit |
| R35 - Pomořanská 475/8 | 4 Mbps | Jiný subjekt |  |
| R36 - |  | zrušeno |  |
| R37 - |  | zrušeno |  |
| R38 – U Meteoru 6 | 4 Mbps | MČP8 | přepojit |
| R39 – U Meteoru 6 (v Bílem domě) |  |  | přepojit |

Objednatel požaduje změnit způsob distribuce veřejné WIFI sítě (www.epraha8.net), a to ve formě návrhu změny lokací jednotlivých distribučních bodů z objektů, které jsou nyní mimo vlastnictví objednatele na objekty ve vlastnictví (svěřené správě) objednatele.

Současně by ale rozsah signálu Wi-Fi neměl být přemístěním omezen, ale naopak rozšířen a posílen. Pokud není v dané lokalitě možné využít objektu ve vlastnictví Městské části Praha 8, bude stávající hotspot zachován.

Z celkem 39 evidovaných lokalit s WIFI, byla ve dvou lokalitách služba zrušena (R36,R37). Ve vlastnictví Hl.MP/P8 je 21lokalit a z toho 6 je mimo KB. 15 WiFi hotspotů se nachází v KB nově budované síti. Tyto se přepojí na novou infrastrukturu. U 7 WiFi hotspotů dojde k přemístění a u zbývajících 9 WiFi hotspotů se předpokládá ponechání stávajícího umístění na cizích objektech.

V případě, že dodavatel navrhne v rámci svého řešení umístění retranslačních bodů a WiFi hotspotů i  na objekty, které nejsou ve vlastnictví zadavatele, a to bez ohledu na to, zda se jedná o objekty uvedené výše nebo jiné objekty dle návrhu dodavatele, je dodavatel povinen předložit v rámci své nabídky písemný závazek vlastníka příslušného objektu uzavřít v případě, že bude nabídka dodavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a bude s ním uzavřena Smlouva o dílo, se zadavatelem smlouvu, na jejímž základě bude zadavatel oprávněn retranslační bod nebo WiFi hotspot na objekt umístit a provozovat jej po dobu 48 měsíců ode dne jeho instalace. Součástí tohoto závazku bude i  uvedení vlastníkem požadované maximální výše úhrady za umístění a provoz retranslačního bodu nebo WiFi hotspotu po dobu 48 měsíců ode dne jeho instalace.

# Požadovaný rozsah zakázky

Realizace projektu vlastní datové sítě bude obsahovat tyto části:

- zpracování realizační projektové dokumentace;

- projednání a odsouhlasení zpracované realizační projektové dokumentace;

- příprava a vybudování nové kabelážní infrastruktury (datové a silové rozvody) v objektech;

- dodávka, instalace a oživení přenosové části vlastní datové infrastruktury;

- dodávka, instalace a oživení MPLS infrastruktury, včetně managementu sítě;

- připojení jednotlivých lokalit do vlastní datové sítě, včetně jeho zabezpečení (firewall);

- přepojení provozovaných služeb na novou vlastní datovou infrastrukturu; a

- přemístění stávajících antén WiFi a jejich připojení na novou vlastní datovou infrastrukturu.

# Zpracování realizační projektové dokumentace

Součástí zpracované realizační projektové dokumentace je návrh topologie vlastní datové sítě, včetně jejího dohledu a způsobu zabezpečení přístupu jednotlivých koncových bodů do vlastní datové sítě.

Dále je nutné zpracovat projekt úpravy, případně vybudování kabelážní infrastruktury v jednotlivých objektech dotčených realizací, včetně umístění jednotlivých prvků a zařízení.

# Projednání a odsouhlasení zpracované realizační projektové dokumentace

Po zpracování realizační projektové dokumentace bude nutné její odsouhlasení zadavatelem, projednání a odsouhlasení budoucích provozních nákladů zadavatele souvisejících s provozem vlastní datové sítě a jejího projednání se zúčastněnými třetími stranami.

# Příprava a vybudování nové kabelážní infrastruktury (datové a silové rozvody) v objektech

Pro instalaci technologií v jednotlivých objektech bude nutné upravit, případně vybudovat datové rozvody, včetně rozvaděčů a připravit napájení jednotlivých prvků a zařízení.

# Dodávka, instalace a oživení přenosové části vlastní datové infrastruktury

# Přenosová část vlastní datové infrastruktury obsahuje dodávku a instalaci MW spojů.

# Dodávka, instalace a oživení MPLS infrastruktury, včetně managementu sítě

MPLS infrastruktura zahrnuje dodávku, instalaci a oživení switchů, příp. routerů, včetně managementu, který je schopen monitorovat a řídit jak MPLS část, tak i přenosovou.

# Připojení jednotlivých lokalit do vlastní datové sítě, včetně jeho zabezpečení (firewall)

Připojení jednotlivých lokalit do vlastní datové sítě zahrnuje také dodávku, instalaci a oživení firewallu.

# Přepojení provozovaných služeb na novou vlastní datovou infrastrukturu

Po uvedení vlastní datové infrastruktury do provozu je nutné na ni postupně přepojit systémy a služby provozované v jednotlivých objektech dle domluvy se zadavatelem.

# Přemístění stávajících antén WiFi a jejich připojení na novou vlastní datovou infrastrukturu

Po odsouhlasení realizačního projektu vlastní datové infrastruktury do provozu bude zpracován návrh na přemístění a připojení stávajících antén WiFi na tuto infrastrukturu, včetně analýzy pokrytí WiFi signálem. Po odsouhlasení návrhu zadavatelem a zprovoznění vlastní datové infrastruktury budou tyto antény (AP) přemístěny.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zpracoval harmonogram realizace zakázky v členění dle výše uvedených částí (milníků)

# Specifikace technických požadavků na uvažovaná zařízení

Cílem je dosáhnout minimálně 10x výkonnějšího datového napojení koncových lokalit oproti současnému stavu. Datový provoz musí být možné rozdělit nejméně do čtyř tříd provozu:

- standard data (nekritický provoz);a

- kritická data;a

- hlas (IP telefonie); a

- video (videokonferenční provoz, streaming).