DBID: 16
Systémové číslo VZ: P17V00000016				Úřední název: Městská část Praha 8

IČO: 00063797

Poštovní adresa:
Zenklova 1/35
18000 Praha 8 – Libeň

Název oddělení: OKS/ICT

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Rozšíření redundantního řešení páteřní LAN ÚMČ Praha8

# Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je doplnění telekomunikační sítě za podmínky respektování již existujících komunikačních tras a přenosových médií.

Zadavatel požaduje řešení s minimálním výpadkem služeb poskytovaných LAN sítí s využitím 5-ti přístupových přepínačů lokálních sítí.

# Požadované řešení

Stávající páteř sítě LAN je postavena na technologii 10 Gb Ethernetu. Zároveň je využívána redundance propojení postavená na technologii ITU G.8032v2 pro eliminaci výpadku páteřních optických tras mezi hlavními lokalitami.

Cílem projektu je doplnění lokální sítě včetně zajištění její rychlé obnovy tak, aby části kampusové sítě byly odolné proti výpadku jednoho libovolného prvku.

Stávající hlavní přístupové přepínače musí být doplněny pro zajištění redundance pomocí stohu tak, aby výpadek dílčího přepínače nevedl k výpadku služeb celé sítě v dílčí lokalitě.  Přístupové přepínače také musí být zároveň propojeny redundantně optikou do obou centrálních přepínačů pro zajištění vysoké dostupnosti. Rozhraní směrem ke klientům musí mít kapacitu alespoň 1 Gb.

# Požadavky Zadavatele na rozsah nabídky

Uchazeč v rámci zpracování nabídky vypracuje návrh splňující požadavky uvedené v čl. 9. a navrhne plán implementace.

- Nabídka musí obsahovat detailní specifikaci HW a SW navržených aktivních prvků s uvedením přesného typového označení, obsažených modulů, typů a počtu portů, to vše včetně umístění.

- Nabídka musí dále obsahovat veškeré ostatní položky díla, které jsou k provozu zařízení nezbytné, včetně nástrojů pro správu a provoz, licencí, záruky a maintenance.

- Uchazeč v nabídce vypracuje detailní popis, způsobu, kterým uvažuje splnit Zadavatelem požadovaný rozsah služeb včetně integrace do stávajícího řešení sítě a následné kontroly, otestování správného fungování.

- Součástí předmětu poptávky je i zpracování technické dokumentace, rozvezení zařízení do lokalit, montáž, konfiguraci a uvedení do provozu, integrace služeb za provozu ve spolupráci se Zadavatelem.

# Smluvní zajištění

Dílo bude plněno na základě smlouvy o dílo. Návrh smlouvy předloží uchazeč. Smlouva je nedílnou součástí nabídky.

# Maximální doba plnění

- Zadavatel požaduje provedení realizace předmětu plnění v domě maximálně 3 měsíce od data podpisu smlouvy.

# Implementační projekt

Dodavatel vypracuje detailní technický implementační projekt, který bude navíc oproti základnímu návrhu řešení LAN sítě obsahovat minimálně:

- konfigurace pro jednotlivá dodaná zařízení řešení LAN sítě,

- rozšíření úrovně detailu všech částí základního návrhu řešení LAN sítě tak, aby bylo na základě tohoto dokumentu možné provést vlastní implementaci řešení.

# Dokumentace skutečného provedení díla

Dodavatel vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla.

# Záruka za dílo, maintenance

Dodavatel poskytne záruku na dílo po celou dobu implementace a další 4 roky v souladu se smlouvou o dílo, včetně garancí SLA a to jak na dílo jako celek, tak na každé předané zařízení jednotlivě.

Minimální SLA parametry:

- výměnu hardwarové komponenty s garancí SLA v režimu 5x8xNBD,

- technickou podporu výrobce garantovanou Dodavatelem.

# Funkční požadavky

Z hlediska zajištění redundance předpokládáme 5 ks síťových přepínačů s následujícími parametry:

- Minimálně 48x10/100/1000 Base-T portů

- Minimálně 4x 10G Base-X portů

- Podpora stohování pro až 8 prvků

- Maximální velikost 1U

- Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port)

- Dedikovaný Ethernet management port (out of band) a dedikovaný console port (mini USB nebo RJ45) na přední straně přepínače

- Všechny porty neblokované

- Přepínací výkon minimálně 330 Gbps

- Přepínací kapacita minimálně 130 Mpps

- Možnost redundantních interních zdrojů (AC)

- Minimálně 16 000 MAC adres

- Podpora VLAN, minimálně 4000 aktivních VLAN

- Podpora voice VLAN a guest VLAN pro 802.1x

- Podpora mapování VLAN

- Podpora protokolu na registraci VLAN, například GVRP nebo VTP

- Podpora Jumbo Frame, minimálně 10kB

- Podpora STP, RSTP,MSTP a PVST+ nebo kompatibilní

- Podpora technologie G. 8032 (ERPS)

- Podpora VLAN L3 rozhraní

- Podpora L3 funkcí – RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3,  IS-IS, IS-ISv6 a BGP

- Minimálně FIBv4 8K

- Podpora technologie VRRP a VRRPv6

- Podpora multicastových směrovacích protokolů PIM-SM, PIM-SSM pro IPv4

- Podpora IGMPv1,v2,v3 a technologie IGMP snooping

- Podpora ověřování uživatelů pomocí 802.1x a pomocí MAC adres, podpora funkcí guest VLAN

- Podpora LACP, minimálně 120 skupin

- Podpora BFD minimálně pro následujíc protokoly: OSPF, BGP, IS-IS, PIM, VRRP a statické záznamy ve směrovací tabulce

- Podpora ACL na IPv6, IPv4 a L2 hlavičku

- Podpora vertikálního stohování – možnost být připojen k centrálnímu přepínači a tvářit se jako tenký klient, z pohledu konfigurace tvoří jeden celek s páteřním přepínačem

- Podpora technologie RSPAN a lokálního zrcadlení provozu

- Podpora technologie sFlow v hardware

- Podpora konfigurace přes CLI  - SSH, Telnet a lokální konzole

- Podpora technologie SNMPv1, v2c a v3

# Moduly a kabeláž

- 8x Propojovací kabel 10 Gbps SFP+ / SFP+ délky 1m

- 4x Propojovací kabel 10 Gbps SFP+ / SFP+ délky 1m

- 8x SFP+ modul 10G BASE-SR

- 4x Optický patchcord, duplex, LC/LC, MM 50/125 OM3, 10m

- 4x Optický patchcord, duplex, SC/LC, MM 50/125 OM3, 10m

Vypracoval: Kolektiv pracovníků oddělení rozvoje ICT ÚMČ Praha 8.

Případná konzultace ve věcech technických (za podmínek definovaných podmínkami výběrového řízení): Jan Lomský, 222 805 603, jan.lomsky@praha8.cz