# OBSAH:

OBSAH:	1

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2

OZNAČENÍ STAVBY	2

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	2

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	2

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS	3

C.	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ	3

1)	Geodetické podklady	3

2)	Geologické podklady	3

3)	Ostatní	3

D.	VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	4

E.	BOURACÍ PRÁCE (SO 010.1 a SO 010.2)	4

F.	KÁCENÍ (SO 010.3)	7

G.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	9

H.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ	10

I.	PŘÍLOHY	11

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

### OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby

Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26

Stavební objekty

SO 010.1

Příprava území, bourací práce vázacích prvků

SO 010.2

Příprava území, bez bouracích prací vázacích prvků

SO 010.3

Příprava území, kácení

Místo stavby

Praha, k. ú. Libeň [730891]

Předmět stavebního objektu

SO 010.1:

Stavební objekt řeší bourací práce související s odstraněním stávajících vázacích prvků na břehu řeky Vltavy v úseku zhruba říční km 47,8 - km 46,9.

SO 010.2

Veškeré demolice s výjimkou stávajících vázacích prvků.

SO 010.3

Pokácení stromů v nezbytně nutném rozsahu a smýcení keřového porostu v navržené ploše. U vybraných stromů bude proveden zdravotní řez.

Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

### ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Městská část Praha 8

Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň

IČ: 000 63 797

DIČ: CZ00063797

### ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 233 081 261

Fax: +420 233 081 263

Email: promika@promika.cz

Datová schránka: teynx2V

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

Vypracoval: Ing. Michael Kudera, Ing. Petr Peštál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013113

## STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Stavba „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“ je navržena na pozemcích hlavního města Prahy a Povodí Vltavy. Jedná se o rekonstrukci stávající stezky pro chodce a cyklisty a výstavbu nové stezky pro chodce a cyklisty na pozemcích, které jsou dle katastru nemovitostí převážně využívány jako neplodná půda, zeleň a ostatní komunikace. Stavební úpravy jsou navrhovány podél břehu řeky Vltavy a říčky Rokytky.

Stavební objekt SO 010 řeší přípravu území pro novostavbu stezky řešenou objektem SO 101 a rekonstrukci stávající stezky objektu SO 102. Objekt je rozdělen na 3 části:

Stavební objekt SO 010.1 řeší bourací práce související s odstraněním stávajících vázacích prvků na břehu řeky Vltavy v úseku zhruba říční km 47,8 - km 46,9. Tento úsek odpovídá celému rozsahu stavebního objektu SO 101. Vázací prvky jsou v kolizi s navrženou stezkou pro chodce a cyklisty. Rušené vázací prvky budou nahrazeny novými vázacími prvky v parametrech dle požadavků Povodí Vltavy, s.p. jako správce vodního toku.

SO 010.2 obsahuje veškeré demolice asfaltových, železobetonových či kamenných konstrukcí a demontáže (vozovky včetně podkladních vrstev, obruby, krajníky a břehová opevnění včetně lože, ŽB křídlo propustku v km 0,98, ocelové sloupky v km 0,47, zábradlí a svodidla, mobiliář, případně bourání skrytých ŽB konstrukcí neodhalených během projektové přípravy) s výjimkou bourání vázacích prvků (SO 010.1). V SO je obsažen také posun plavebních znaků, odstranění pařezů stromů pokácených mimo tuto akci, prořezání větví stromů a keřů, ochrana stromů a kořenů stromů, zaslepení a zasypání hydrogeologických vrtů, odstranění lepeného signálního pásu z elastomeru (křižovatka Povltavská, U Českých loděnic) a ubourání obetonování kanalizačních šachet (realizovaného z důvodu výškového napojení nivelety vozovky a výšky poklopu v ul. U Českých loděnic). Tato část se v soupisu prací ještě dělí na 3 podčásti, které odpovídají rozsahu SO 101, SO 102.1 a SO 102.2.

SO 010.3 zahrnuje pokácení stromů v nezbytně nutném rozsahu a smýcení keřového porostu v navržené ploše. U vybraných stromů bude proveden zdravotní řez. Seznam stromů a porostu určených ke kácení či k provedení zdravotního řezu je na konci této zprávy.

Stavba je navržena v Praze, k. ú. Libeň [730891].

## VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

### Geodetické podklady

- Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26, polohopisná a výškopisná mapa, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv, 11/2016, Michal Kříž - geodetické práce, Ing. Michal Kříž

### Geologické podklady

- Orientační inženýrskogeologické posouzení základové půdy v trase plánované cyklostezky pro úpravu bezmotorové komunikace A2 a A26, v kat. území Holešovice a Troja v Praze 7 a v Praze 8, 01/2017, RNDr. Jitka Dvořáková

### Ostatní

- Průzkum projektanta - místní šetření

- Fotografická dokumentace pořízená projektantem, 10/2016 – 05/2019

- Dendrologický průzkum, 12/2016, Ing. Milan Bubenko

- Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26, DÚR, 12/2018

- Platné zákony a vyhlášky,

- Platné normy, technické předpisy, vzorové listy, technické kvalitativní podmínky, zejména:

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006 + Změna Z1, 2010 + Oprava 1, 2012,

  - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 2018,

  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, květen 2017,

  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2013

  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 2013,

  - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 2017,

  - Technické podmínky pro svislé a vodorovné dopravní značení TSK, a.s.

## VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Stavební objekt SO 010 Příprava území souvisí s následujícími stavebními objekty:

Objekty pozemních komunikací:

- SO 101		Nová bezmotorová komunikace A2

- SO 102		Rekonstrukce bezmotorové komunikace A2 a A26

Mostní objekty a zdi:

- SO 201		Přesun vázacích prvků

## BOURACÍ PRÁCE (SO 010.1 a SO 010.2)

VÁZACÍ PRVKY (SO 010.1)

V rámci objektu SO 010.1 se provede demolice železobetonových nebo kamenných a ocelových konstrukcí lodních vázacích kruhů či pacholat. Konstrukce vázacích prvků bude odebrána v rozsahu nezbytném k realizaci navržené komunikace. Stávající vázací prvky budou nahrazeny novými na novém místě blíže ke břehu řeky Vltavy vedle nové komunikace (návrh vázacích prvků je součástí PD jako SO 201). Nových vázacích prvků bude vybudováno 15 ks a budou typu vázací kruh.

V řešeném úseku se nacházejí 2 typy vázacích prvků:

  - vázací kruh (obrázek 1)

  - vázací pachole (obrázek 2)

Stav vázacích prvků se liší, většinou se ale jedná o stav nevyhovující a v některých případech již vázací prvek není funkční kvůli chybějícímu kruhu (obrázek 3).

Seznam vázacích prvků k odstranění:

| číslo | staničení dle SO 101 | typ vázacího prvku |
| --- | --- | --- |
| 1 | km 0,15441 | vázací kruh, blok skrytý |
| 2 | km 0,20081 | vázací kruh, kámen |
| 3 | km 0,25412 (neověřená poloha) | vázací kruh, blok skrytý |
| 4 | km 0,29668 | vázací kruh, blok skrytý |
| 5 | km 0,36902 | vázací kruh, blok skrytý |
| 6 | km 0,38424 | vázací kruh, blok skrytý |
| 7 | km 0,40325 | vázací kruh, beton |
| 8 | km 0,54968 | vázací kruh, kámen |
| 9 | km 0,59941 | vázací kruh, kámen |
| 10 | km 0,69912 | vázací kruh, kámen |
| 11 | km 0,75113 | vázací pachole dvojité, beton |
| 12 | km 0,79155 (neověřená poloha) | vázací kruh, blok skrytý |
| 13 | km 0,83932 | vázací kruh, blok skrytý |
| 14 | km 0,88779 | vázací kruh, blok skrytý |
| 15 | km 0,93754 | vázací kruh, kámen |
| 16 | km 1,03591 (neověřená poloha) | vázací kruh, blok skrytý |
| 17 | km 1,08680 | vázací kruh, kámen |
| 18 | km 1,13640 | vázací kruh, beton |

obrázek 1: vázací kruh

obrázek 2: vázací pachole

obrázek 3: nefunkční vázací kruh

OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE MIMO VÁZACÍ PRVKY (SO 010.2)

SO 010.2 obsahuje demolice a demontáže:

  - vozovky včetně podkladních vrstev, obruby, krajníky

  - břehová opevnění včetně lože,

  - ubourání ŽB křídlo propustku v km 0,98,

  - ocelové sloupky v km 0,47 u železničního mostu,

  - zábradlí a svodidla (ocelová u křižovatky s Povltavskou a betonová u Elsnicova náměstí), mobiliář,

  - případně bourání skrytých ŽB konstrukcí neodhalených během projektové přípravy)

Dále obsahuje:

  - posun plavebních znaků,

  - odstranění pařezů stromů pokácených mimo tuto akci,

  - prořezání větví stromů a keřů, ochrana stromů a kořenů stromů,

  - zaslepení a zasypání hydrogeologických vrtů,

  - odstranění lepeného signálního pásu z elastomeru (křižovatka Povltavská, U Českých loděnic)

  - ubourání obetonování kanalizačních šachet (realizovaného z důvodu výškového napojení nivelety vozovky a výšky poklopu v ul. U Českých loděnic)

SO 010.2 zahrnuje veškeré demolice stávajících ocelových, betonových či železobetonových konstrukcí s výjimkou bourání vázacích prvků (SO 010.1).

V rámci tohoto SO dojde k zaslepení a zasypání nefunkčních hydrologických vrtů v km 0,253 a km 0,326.

Navržená cyklostezka je v kolizi se stávajícími plavebními signálními znaky B.9a (Vltava km 47,50 vpravo) a A.6 (Vltava km 47,95 vpravo) dle pravidel plavebního provozu (vyhláška MD č. 67/2015 Sb.). Signální znaky budou přesunuty do nové polohy blíže ke břehu mimo konstrukci a průjezdní profil stezky pro chodce a cyklisty (průjezdní profil stezky je prostor o výšce 2,50 m do vzdálenosti 0,25 m od obruby stezky v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty).

## KÁCENÍ (SO 010.3)

V nezbytně nutném rozsahu je navrženo kácení stromů, v určených plochách dojde ke smýcení keřového porostu. U vybraných stromů bude proveden zdravotní řez. Součástí této PD je dendrologický průzkum jako příloha F.4. Náhradní výsadba je navržena ve stavebním objektu SO 810.

Seznam stromů a porostu určených ke kácení či k provedení zdravotního řezu je uveden na konci této zprávy. Seznam vychází z provedeného dendrologického průzkumu, který je součástí této projektové dokumentace jako příloha F.4. Stromořadí podél břehu tvořené převážně topoly černými bude částečně vykáceno, u ponechaných stromů bude proveden zdravotní řez. Dojde k odstranění keřových i stromových porostů, včetně všeobjímajících invazivních druhů keřů pokryvných, na území mezi mostem Barikádníků a železničním mostem.

Seznam stromů a keřů ke kácení či provedení zdravotního řezu včetně parcelních čísel pozemků, na kterých stojí jednotlivé stromy a skupiny keřů, jsou v tabulce kácených stromů na konci této zprávy.

Kácení a provádění zdravotního řezu je navrženo také v ochranném pásmu zvláště chráněného území Bílá skála. Celkem bude v ochranném pásmu Bílá skála pokáceno 18 stromů (označení stromů dle dendrologie: 143, 145, 154, 156, 167, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 122, 124, 131, 147, 165, 171, 179) a zdravotní řez bude proveden na 26 stromech (označení stromů dle dendrologie: 111, 125, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 151, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 180, 186, 187, 188, 189, 190).

Sadovnická hodnota byla klasifikována podle 5 bodové stupnice prof. Machovce (VŠZ Brno, fakulta agronomická v Lednici na Moravě, 1982):

5 bodů	nejhodnotnější dřeviny, zachovají se ve všech případech

4 body	velmi hodnotné dřeviny, odstraní se jen v nejnutnějších 	případech

3 body	dřeviny průměrné hodnoty, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje

2 body	dřeviny podprůměrné hodnoty, počítá se s jejich postupným odstraněním

1 bod	dřeviny nevyhovující, popř. suché, odstraní se v co nejkratší době

Věková kategorie byla stanovena podle metodiky doc. P. Šimka (VŠZ Brno, fakulta agronomická v Lednici na Moravě):

1		výsadba ve stádiu aklimatizace

2		aklimatizovaná výsadba, období dynamického růstu

3		mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedince

4		dospělý jedinec, stagnace růstu

5		starý jedinec, ústup koruny

Kategorie dlouhověkosti:

1		krátkověké dřeviny

2		středněvěké dřeviny

3		dlouhověké dřeviny

Fyziologická vitalita:

1		výborná,

2		méně narušená,

3		zřetelně narušená,

4		výrazně snížená,

5		zbytková vitalita,

6		suchý strom

Zdravotní stav:

1		výborný,

2		dobrý,

3		zhoršený,

4		výrazně zhoršený,

5		silně narušený,

6		havarijní

Odstraněná část koruny:	v desítkách procent (10 – 90 %)

Památný strom:	1 – ne, 2 – ano

Atraktivita umístění stromu:

1		vysoká,

2		střední,

3		méně významná,

4		nízká

Růstové podmínky:

1		neovlivnitelné,

2		dobré,

3		zhoršené,

4		extrémní

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:

rozštípnuté dřevo a trhliny, dutiny, hniloba, suché větve, poškození borky, výtok mízy, zlomené větve, dutinky, plodnice hub

Biologický význam stanoviště:

1		solitérní strom,

2		součást stromořadí,

3		součást většího celku

Pro porosty dřevin byly zjišťovány následující aspekty:

Atraktivita umístění keřů:	1 – vysoká, 2 – střední, 3 – méně významná, 4 – nízká

Růstové podmínky:	1 – neovlivnitelné, 2 – dobré, 3 – zhoršené

Podrobnější informace jsou uvedeny v technické zprávě k dendrologickému průzkumu, příloha F.4.1 Technická zpráva.

## NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dokumentace je zpracována dle právních předpisů, platných od 1. 1. 2001. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na který v souvislosti se stavební činností navazují především vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, č. 93/2016 Sb.., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů a č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů.

Pro materiálové využití výkopových zemin, které se stanou odpadem, je nutno postupovat dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, především ustanovení § 12 a následujících a přílohy č. 10 a 11 této vyhlášky.

Ve všech případech využívání odpadů musí být dodržena povinnost §12 odst. 2 a §14 odst. 1 a 2 zákona o odpadech. To znamená, že odpady smějí být využívány pouze:

-	v zařízeních, která jsou k využívání odpadů podle zákona určena, tj. k jejichž provozování byl vydán souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem příslušným krajským úřadem

-	v zařízeních, která nejsou k využívání odpadů podle zákona určena, ale v nichž je přesto možné v souladu s §14 odst. 2 zákona o odpadech využívat odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Není požadován souhlas k provozování těchto zařízení, ale musí být prokázána shoda odpadu se vstupní surovinou.

Ocelové konstrukce a kabeláž jsou majetkem správce zařízení. Ten rozhodne, zda tyto konstrukce uschová ve svém skladovém zařízení pro další využití nebo zda je odevzdá do výkupu sběrných surovin.

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky, nebo materiály a tyto látky, či materiály nebudou vznikat ani vlastním provozem stavby.

V případě pochybností, zda movitá věc je či není odpadem, rozhoduje na návrh vlastníka movité věci či správního orgánu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, příslušný krajský úřad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního orgánu, který provádí řízení, v němž se otázka naskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje:

- Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele;

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

- Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- NV č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP.

Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.

Požární ochrana:

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
§ 5, 6	- povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 15	- dokumentace požární ochrany
§ 16	- školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
§ 3 ,9	- umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje
§ 11	- podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
§ 30-40- dokumentace požární ochrany

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách
§ 3	- podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování

Doplnění o platné ČSN:

1. ČSN 26 9030		- Zásady bezpečné manipulace

2. ČSN 33 1600		- Revize a kontroly elektrického a ručního nářadí

3. ČSN 74 3305		- Ochranná zábradlí

4. ČSN EN 131-2+A1		- Žebříky

5. ČSN 65 0201		- Hořlavé kapaliny

6. ČSN 73 0845		- Požární bezpečnost staveb - Sklady

Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména:

- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Vyhlášku FMV č. 294/2015 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č.123/1998 Sb.

Vše v platném znění.

## PŘÍLOHY

- Seznam stromů a porostů určených ke kácení a k provedení zdravotního řezu