Požárně  bezpečnostní řešení

# Technická zpráva požární ochrany

Název a místo stavby		:	Výstavba 31ks podzemních kontejnerů tříděného odpadu na území MČ Praha 8 – II. etapa, Praha 8, k.ú. : Libeň, Karlín, Troja, Bohnice, Kobylisy, Čimice, viz příloha 1

Investor		:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň

Datum		:	srpen 2016

Stupeň		:	dokumentace pro územní řízení, stavební řízení (prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele)

Vypracovala		:	Ing. Eva Fajkusová, Högrova 2878/18, 612 00 Brno

mobil : +420 604 835 178

e-mail : fajke@volny.cz

### 1. Všeobecné údaje

### 1.1. Úvod

Požárně bezpečnostní řešení se ve stupni dokumentace pro DÚR, DSP  zabývá posouzením záměru investora zřídit celkem 31 ks podzemních kontejnerů na odpad na území MČ Praha 8.

Navrhované stavby se nachází se v rámci Prahy 8 – katastrální území Karlín, Libeň, Troja, Bohnice, Kobylisy, Čimice. Konkrétní umístění kontejnerů viz příloha 1) této zprávy.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou MV č.246/2001 - vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č.133/1985 Sb, o požární ochraně v platném znění, s využitím vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění vyhl. č. 268/2011 Sb. a dále v souladu s platnými ČSN, obsahuje textovou a grafickou část.

### 1.2. Dispoziční uspořádání, konstrukční řešení

Stanoviště pro umístění byla vybírána dle stávajících stanovišť nadzemních umístění kontejnerů jako jejich náhrada. Použitím podzemních kontejnerů dojde ke zvýšení kapacity stanovišť a k estetickému navýšení lokalit.

Kontejnerová stání jsou umístěna v zastavěných částech obce, napojena na stávající pěší komunikace (chodníky) a jsou k nim vytvořeny příjezdy pro použití svozové techniky.

Stanoviště jsou osazena třemi nebo čtyřmi kontejnery. Hnízdo tří kontejnerů je učeno pro dělený odpad bílého a barevného skla, papíru, plastů. Případný čtvrtý kontejner je dělený pro tetrapaky a papír. Taktéž dělen je kontejner na sklo.

Kontejnery jsou o objemu 3m3, dělené jsou pro 1,5m3+1,5m3.

Systém podzemních kontejnerů je odbavován hydraulickým ovládáním a manipulací. Hydraulická ruka s kleštěmi na svozovém voze zdvihá a vyprazdňuje kontejnery do svozového auta.

Realizace bude probíhat tak, že bude vyhloubena stavební pažená jáma, dno bude zpevněno štěrkovým hutněným ložem (nebo betonovou deskou) na úrovni 2,41m, resp. 2,01m (ocelová resp. žb. kce) pod upraveným terénem. Na toto lože bude umístěna ocelová (alt. betonová) vana pro kontejnery. Vana bude obsypána, zásyp přehutněn a provedena povrchová úprava imitace asfaltu nebo dlažba.

Kontejnerové stanoviště se 3 kontejnery 	16,9m2 / 12,9m2	(žb/ocel.vana)

Kontejnerové stanoviště se 4 kontejnery	22,0m2 / 16,5m2	(žb/ocel.vana)

Nadzemní viditelnou část tvoří skříň vhazovací šachty z hliníkového plechu. Lakovaný povrch skříně práškovou barvou bude v RAL barvách, referenčně antracit RAL 703 DB.

Skříň je navařena na spodní konstrukci kontejneru, která je skryta pod ocelovým poklopem. Horní strana poklopů bude osazena s litým kobercem (tartanem) v barvě okolního asfaltu (šedá). V místě památkově chráněného území bude horní strana poklopů vybavena lepenou mozaikovou dlažbou, tzv. „pražskou dlažbou“. V místě stávající zpevněné plochy s betonovou skládanou dlažbou bude horní hrana poklopů osazena obdobným typem betonové skládané dlažby. V místě svažitého okolního terénu budou kontejnery zasazeny do vodorovné úrovně, dle potřeby budou vybudovány vyrovnávací palisády z betonových válců, či provedeny zemní stěny z litého železobetonu.

### 2. Požárně  technické  posouzení

### 2.1. Požární charakteristiky objektu

Zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad bude posuzováno ve smyslu ČSN 73 0804:2010, ČSN 73 0810:2016, případně s využitím dalších souvisejících norem a předpisů. Ve smyslu čl. 3.40, ČSN 73 0804 se jedná o otevřené technologické zařízení, u kterého se určuje pouze ekonomické riziko.

Při zpracování PBŘ byly dále zohledněny požadavky vyhl. MV. č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

Kontejnery jsou umístěny plně pod zemí na volném prostranství, kryté z horní strany dlažbou a poklopem.

### 2.2. Rozdělení na požární úseky

Otevřený sklad nebude dělen na požární úseky, stanovuje se pouze ekonomické riziko.

Sestava podzemních kontejnerů je posuzována jako jeden technologický celek s celkovou půdorysnou plochou nejvýše 22 m2 (platí pro stanoviště se čtyřmi kontejnery v betonové vaně, nejnepříznivější případ).

- Ekonomické riziko : stanovena skupina provozů a výrob 5, pol. 5.35 (komunální odpad), indexy p1 = 1,4, p2 = 0,06;

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     1,50

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     1,40

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,06

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     1,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =     16,2

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  1139,36

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     1,50

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  12660

Skutečná plocha nejvýše 22 m2  vyhovuje.

### 2.3. Únikové cesty

Od poklopů kontejnerů je únik možný všemi směry, prostor není uzavřen. Únikové cesty tedy nejsou dále posuzovány.

### 2.4. Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny dle intenzity sálání pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW.m-2 v souladu s požadavky §11, vyhl. 23/2008 Sb. v platném znění podrobným výpočtem a dále jsou řešeny ve smyslu čl. 11.2.2b, ČSN 73 0804 a to vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní kontejnery pouze vodorovnou rovinou ve vzdálenosti 1,5d nad úrovní vhazovací šachty.

Velikost požárně nebezpečného prostoru otvoru šachty je stanovena ve svislém směru souhrnně pro všechny kontejnery dle čl. 9.14.6b), ČSN 73 0804, ds = As1/3 = 0,7 m x 1,5 = 1,05 m.  Vyhovuje, v požárně nebezpečném prostoru se nenacházejí žádní jiné objekty, požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze do veřejného prostranství (chodník, pozemní komunikace) a to u všech stavebních objektů.

2.5. Technická zařízení

Jedná se o otevřená zařízení, žádná technická zařízení nejsou instalovaná.

2.6. Zařízení pro protipožární zásah

2.6.1. Požární voda

Vnější odběrní místa (čl. 5 ČSN 73 0873)

Položka č. 2 v tab.1 a 2 (volný sklad s plochou  do 500 m2)

typ odběrního        vzdálenosti[m]                DN       v           Q         obsah        pozn.

místa           od objektu  mezi sebou        mm     m.s-1     l.s-1       nádrže m3

hydrant              150             300                 100     0,8         6,0        0

Skutečnost : jako zdroj vnější požární vody budou ve všech případech využity stávající vnější odběrní místa tvořené podzemními, případně nadzemními hydranty, které jsou osazeny na městské vodovodní síti v předepsaných vzdálenostech.

### 2.7.2. Příjezdy a přístupy

Je zajištěn příjezd pro požární vozidla po stávajících městských komunikacích až k vhazovacím šachtám.

Nové zpevněné plochy budou sloužit jako přístup ke stanovištím kontejnerových stání. Prostor kolem kontejnerů bude upraven pro přístup pěších a dopravně napojen na stávající komunikace pro pěší. Dle lokality budou upraveny okolní plochy jako chodníkové přejezdy pro přístup svozové techniky technických služeb.

Povrch dle okolí bude proveden z asfaltu, případně z kostek z krystalického vápence „pražské dlažby“ či z betonové skládané dlažby.

### 3. Závěr

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá posouzením výstavby 31ks podzemních kontejnerů na tříděný odpad na území MČ Praha 8.

Provedení kontejnerů je v souladu s požadavky požární bezpečnosti – odstupové vzdálenosti a plošná velikost jsou vyhovující.

### 4. Použitá literatura

výkresy stavební části PD, firemní prospekty od kontejnerů

ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873,

zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR 246/2001 Sb., vyhl. MMR č. 268/2009 Sb, Sb., vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 268/2011 sb.

##### Datum  zpracování : 23.8.2016

| PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt | k.ú. | parc.č. | adresa ulice | typ odpadu | objem [m3] |
| SO 01 | Karlín | 807 - kontejner | Březinova | papír | 3 |
|  |  | 801/1 - přeložka CETIN | Sokolovská | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 02 | Karlín | 693/144 | U Sluncové | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 03 | Karlín | 803/6 | Karlínské náměstí | papír | 3 |
|  |  |  | Peckova | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  | Křižíkova | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 04 | Karlín | 826/1 | Pernerova | papír | 3 |
|  |  |  | Šaldova | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 05 | Karlín | 815 - kontejner, přeložka T-Mobile | Kubova | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 06 | Karlín | 809 - kontejner | Urxova | papír | 3 |
|  |  | 801/1 - ČTÚ | Sokolovská | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 07 | Karlín | 824 | Vítkova | papír | 3 |
|  |  |  | Pernerova | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 08 | Libeň | 3554/4 - kontejner | Ke Kouli | papír | 3 |
|  |  | 3554/4 - ČTÚ | V Mezihoří | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 09 | Libeň | 1795/15 - kontejner | Bedřichovská | papír | 3 |
|  |  | 1795/18 - ochrana sítí |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 10 | Libeň | 3766/1 - kontejner, ČTÚ, přeložka | S. K. Neumanna | papír | 3 |
|  |  | CETIN | Kubišova | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  | 3770 - přeložka CETIN |  | plast | 3 |
| SO 11 | Libeň | 3486 - kontejner, rušená tel. budka | Sokolovská | papír | 3 |
|  |  | 3987/1 - kontejner, přeložka NN | U Pošty | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 12 | Libeň | 2982/1 - kontejner, přeložka NN | Kotlaska | papír | 3 |
|  |  |  | Nad Kotlaskou I | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 13 | Libeň | 2265 - kontejner | Vosmíkových | papír | 3 |
|  |  | 3832/1 - ČTÚ, ochrana sítí | Na Dědince | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 14 | Kobylisy | 2364/169 | Rajmonova | papír | 3 |
|  |  | 2364/172 | Kyselova | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 15 | Kobylisy | 2364/201 - kontejner | Binarova | papír | 3 |
|  |  | 2364/202 - ČTÚ |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 16 | Kobylisy | 2364/296 - kontejner, přeložka VO | Štíbrova | papír | 3 |
|  |  |  | Čumpelíkova | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 17 | Kobylisy | 1794/1 | Libišská | papír | 3 |
|  |  |  | Chotovická | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 18 | Kobylisy | 2488 - ČTÚ | Mirovická | papír | 3 |
|  |  | 2497 - kontejner |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 21 | Kobylisy | 2364/166 | Famfulíkova | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
| SO 22 | Bohnice | 840/1 - kontejner, přeložka VO | Feřtekova | papír | 3 |
|  |  | 840/172 - ČTÚ, ochrana sítí |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 23 | Bohnice | 585/50 | Čimická | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 24 | Bohnice | 840/172 | Feřtekova | papír | 3 |
|  |  |  | Řešovská | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 25 | Čimice | 1103/1 | Na Zámkách | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 26 | Čimice | 1144 - kontejner, přeložka VO | Ouholická | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 27 | Troja | 1724/15 - kontejner | Písečná | papír | 3 |
|  |  | 1724/16 - kontejner | Na Šutce | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  | 1724/18 - kontejner |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 28 | Troja | 1310/35 - kontejner | Mazurská | papír | 3 |
|  |  | 1310/36 - ČTÚ |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  | 1321/1 - ochrana sítí/přeložka VO |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 29 | Troja | 1160/27 | Lublinská | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 30 | Troja | 1307/6 | Krosenská | papír | 3 |
|  |  |  | Glowackého | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |
|  |  |  |  | tetra/pap | 1,5+1,5 |
| SO 31 | Troja | 1161/9 - kontejner, přeložka | Olštýnská | papír | 3 |
|  |  |  |  | sklo | 1,5+1,5 |
|  |  |  |  | plast | 3 |