## STAVEBNÍ PROGRAM

„Být normální v období dospívání je samo o sobě nenormální.“

Anna Freud, rakouská psychoanalytička

Úvod:

Architektonické řešení nové základní školy vytvoří prostředí, ve kterém bude přirozeně fungovat stabilní systém vzdělávání s užitím tradičních i moderních metod výuky pro naše budoucí generace. Toho bude dosaženo kvalitním návrhem výukových, komunikačních a shromažďovacích prostor, prostor otevřených i uzavřených, jejich vzájemným propojením, variabilitou, stanovením jejich charakteru a funkce a vhodným propojením školy s okolní zástavbou, rozsáhlým přírodním parkem a vltavským nábřežím. Škola je budovou určenou pro žáky, má tedy co nejvíce přispívat jejich pocitu bezpečí, jistoty, kvality učení, motivaci a sociálnímu rozvoji. Výhodou bude, pokud bude budova školy jasně ukazovat principy udržitelné architektury tak, aby mohla v tomto být sama učební pomůckou.

Základní požadavky na návrh novostavby základní školy Rohan:

- Získat nový školní komplex s kapacitou pro 810 žáků

  - 3x9 kmenových tříd				(každá s kapacitou 30+4 žáků)

  - 13 speciálních tříd a dílen			(s kapacitou 15+4 až 30+4 žáků)

- Navrhnout prostory pro stravování

  - 1x jídelnu s 3etapovým výdejem pro žáky a učitele s kapacitou 300 míst u stolu

  - 1x kuchyň vč. zázemí a kanceláře pro pokrytí celkové výdejní kapacity 1 500 jídel denně

- Navrhnout zázemí pro pedagogy a další zaměstnance školy.

- Vhodně umístit a navrhnout venkovní areál školy, vč. venkovního sportoviště budou situována do Parku Maniny, nejsou předmětem řešení.

- Vyřešit dopravní obslužnost, dopravu v klidu, pěší komunikace a napojení na sítě technické infrastruktury.

- Navrhnout ekonomicky a energeticky optimální řešení.

- Navrhnout řešení zohledňující modrozelenou infrastrukturu.

- Navrhnout celkové řešení s citem a respektem k okolní zástavbě, vhodně začlenit objekt do území a nápaditě využít potenciál vymezeného pozemku.

- Navržené řešení musí vytvořit hodnotné prostředí odpovídající modernímu pojetí školy. Apel by měl být na akustickou pohodu, dostatečné osvětlení a provětrání tříd, tělocvičny a dalších prostor dle obecně závazných právních předpisů a relevantních technických norem, zejména pak vyhlášky č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

- Návrh řešení základní školy musí umožňovat následný návrh kvalitního interiéru.

- Rozsah plnění veřejné zakázky na zpracování kompletní projektové dokumentace bude dojednán a upřesněn dle konkrétního řešení soutěžního návrhu ve výběrovém řízení navazujícím na soutěž o návrh (jednací řízení bez uveřejnění – JŘBU). Rozsah plnění může být v rámci JŘBU rozšířen o zpracování kvalitních návrhů interiéru školní budovy.

Požaduje se kvalitní architektonické řešení s těmito požadavky:

- A. Získat nový školní komplex s kapacitou pro 810+108 žáků

    - V kmenových třídách a některých specializovaných učebnách vytvořit prostor pro maximální počet 34 žáků ve třídě. Budova školy musí být připravena na situaci, kdy základní počet 30 žáků ve třídě by mohl být na výjimku navýšen při nedostatků kapacit základních škol v území. Minimální plocha na běžného žáka je 1,65 m2 a 2,2 m2 na žáka se zvláštními potřebami. U dělených tříd se počítá s max. 20 žáky na třídu. Klasický rozměr kmenové třídy je 6m šířka a 9m délka + cca 6 m2 úložných prostor + hrací část pro 1. stupeň a družiny / pracovní prostor pro odbornou výuku. Větší kmenové třídy budou variabilně využívány dle potřeby před a po výuce jako družiny pro děti prvního stupně. Možnost propojení mezi těmito třídami pro vzniklý větší prostor je vítaný. Předpokládané rozměry tříd a jejich kapacity jsou:

  - 3x9 kmenových tříd		(11x80m2, 16x60 m2 a všechny s kapacitou 30+4 žáků)

    - Celkem tedy 27 kmenových tříd, předpokládají se tři paralelní třídy pro každý ročník základního vzdělávání. U větších tříd velikosti 80 m2 se předpokládá multifunkční využití: dopoledne kmenová třída, odpoledne družina. U těchto tříd je výhodná podlouhlá dispozice pro možnost oddělení části pro výuku a hry. U tříd velikosti 60 m2 se předpokládá využití pouze jako kmenové třídy.

  - 2x herna pro ranní družinu		(každá s 80 m2 a kapacitou 30+4 žáků)

  - 6x speciální třídu pro výuku jazyků			(každá 40 m2)

  - 2x speciální třídu pro výuku přírodních věd,		(každá 60 m2)

    - Učebny přírodopisu a chemie budou mít speciálně navržené pracovní stoly uzpůsobené práci s mikroskopem a prosklené uzamykatelné skříně pro uložení školních pomůcek na výuku. Dále pak bezpečnostní skříň pro úložiště pomůcek a zásob pro chemické pokusy. Učebna chemie by navíc měla obsahovat min. 1 hlavní stůl pro učitele s nerezovým dřezem a kohoutkem se svodem do odpadu a dále stoly s výlevkou pro žáky.

  - 1x speciální třídu pro výuku IT,						 (30 m2)

    - Počítačové učebny budou mít u všech pracovních stolů el. zásuvky pro zapojení školních počítačů. Dále pak uzamykatelné skříně pro hardwarové součástky pro výuku.

  - 1x speciální třídu pro výuku robotiky					 (30 m2)

    - Učebna pro výuku robotiky by měla obsahovat alespoň 1 prostorný stůl pro programování a montování robotů. Velikostně např. pro výukové kloubové montážní rameno, dostatečně prostoru pro cesty 15 robotů etc.

  - 1x speciální třídu pro výtvarnou výchovu a keramickou dílnu		 (90 m2)

    - Učebna pro výuku výtvarné výchova bude vybavena pracovními stoly pro práci s barvami a výtvarnými potřebami. Ve třídě budou rovněž skříně na materiál a prostory na vystavení výrobků a výkresů.

  - 1x speciální třídu pro hudební a dramatickou výuku			 (60 m2)

    - Návrh učebny by měl brát ohled na hlukovou stopu výuky ve vztahu k okolním místnostem . Učebna musí mít uzamykatelná úložiště pro hudební nástroje.

  - 1x zázemí pro keramickou dílnu = pec + sklad				 (20 m2)

  - 1x technickou řemeslnou dílnu					(90 m2+ 30 m2)

    - Dílna pro pracovní činnosti bude vybavena odolnými, snadno údržbovými pracovními stoly pro manuální práci např. se dřevem, kovem a drobným nářadím. Dále je potřeba navrhnout 30 m2 oddělené uzamykatelné zázemí pro sklad.

  - 1x kuchyňku								(45 m2)

    - Cvičnou kuchyňku je možné umístit v návaznosti na školní jídelnu také kvůli možnosti cvičeného stolování mimo výdejní dobu.

  - 2x přípravnou třídu				 (30 m2 a kapacitně 15+4 žáků)

    - Třída bude sloužit pro děti s odloženým nástupem do první třídy, počítá se tedy nejen se školními lavicemi ale i větší herní plochou a úložným prostorem.

- B. Vytvořit pro žáky komfortní speciální prostory

    - Knihovna a prostor pro školní klub budou sloužit jako zázemí pro podporu literární gramotnosti. Prostor by měl být pojatý kreativně a útulně. Knihovna a klub budou využívány žáky ve volném čase mezi vyučováním a po vyučování pro samostudium či odpočinek, nebo lze prostory využít jako další prostor pro výuku nebo pro využití školní družinou. Je preferovaný oddělený vstup pro usnadněný přístup členů školního klubu.

  - 1x knihovna						(100 m2)

  - 1x školní klub					(60 m2 a kapacitou 30+4 osob)

    - Školní klub by měl atmosférou přispívat rozvoji literární gramotnosti a umožňovat nerušenou koncentraci na četbu a diskuzi o literatuře. Klub by neměl působit jako učebna s knihami, ale jako tvůrčí prostor s originálně a útulně vyřešeným prostorem. Požaduje se tedy velké procento relaxační zóny.

  - 1x divadelní sál/ aula					(200 m2)

    - Shromažďovací prostor sálu bude navržen v souladu s komplexními funkčními souvislosti. Kombinuje se zde potřeba osvětlení dominantního předního prostoru, akustické a vizuální požadavky obecenstva. Na podium by mělo být z každého místa dobře vidět a dění na podiu by mělo být na každém místě dobře slyšet. Podium by mělo disponovat malým zázemím pro kulisy divadelních představení. Stuování sálu do budovy by zároveň mělo brát v úvahu zvýšený hluk během provozu.

- C. Navrhnout prostory pro stravování

  - 1x jídelnu s 3etapovým výdejem pro žáky	(300 m2 a kapacitou 300 osob)

    - Jídelna s kapacitou pro výdej 900 obědů denně (většinu z 810 žáků a 90-120 zaměstnanců). Žáci obědvají ve 3 etapách. Prostorově je vhodné rozdělit jídelnu na dvě části, a to zvlášť pro žáky 1. a zvlášť žáky 2. stupně, mimo jiného pro rozdílné požadavky na rozměry nábytku. Možnost externího výdeje je vítaná a předpokládá se formou výdejního okénka pro konzumaci mimo budovu. Vstup a pohyb veřejnosti využívající externí výdej obědů musí být oddělen od prostoru, kde se pohybují žáci. Je potřeba zajistit 300 míst na sezení pro žáky a učitele. Požadovaná plocha jídelny je 300 m2. Pro urychlení výdeje je vhodné navrhnout dvě výdejní okénka.

    - Jídelna by měla zároveň sloužit jako multifunkční prostor v případě potřeb školního představení, setkávání s rodiči, porady učitelů a případnému pronájmu. Z toho důvodu musí mít kuchyň možnost samostatného vstupu. Také před vstupem do jídelny musí být zajištěn dostatečný počet WC a umyvadel. Umyvadla budou i před vstupem do kuchyně.

  - 1x kuchyň vč. zázemí a kanceláře			(350 m2+ odpadové hospodářství a prostor zásobování.)

    - Kuchyň s kapacitou přípravy 1 500 obědů denně na předpokládané ploše 350 m2. Převis jídel bude sloužit pro dovoz do dalších zařízení a provozoven městské části (např. mateřské školy, domy s pečovatelskou službou). Je nutné navrhnout čisté a špinavé cesty, zásobování a skladování potravin, oddělenou manipulaci s odpadem a další důležité složky běžného gastronomického provozu. Kuchyňské zázemí bude mít samostatný vstup pro zásobování a předpokládá se cca 10 kuchařů.

- D. Navrhnout zázemí pro pedagogy a další zaměstnance školy

    - Zázemí zaměstnanců školy se předpokládá pro 90-120 osob pedagogických a nepedagogických zaměstnanců s plným úvazkem.

      - Z toho je provozních, nepedagogických zaměstnanců cca 15, z nichž 10 pracuje v provozu pro stravování

      - Z toho pedagogických je v maximu 105 osob, cca 55 učitelů, cca 35 asistentů pedagoga, cca 10 družinářů a vychovatelů a je potřeba zahrnout i cca 5 poradců a speciálních pedagogů s jejich vlastními pracovnami

      - Prostory ředitelny, zástupců ředitele a hospodářky by měly být navrženy jakou soubor místností, umístěné ve vzájemné blízkosti, doplněné o malou zasedací místnost pro jednání. Tyto prostory by měly být umístěny nejvýše ve 2. NP.

      - Na místnost ředitelny by mělo navazovat hygienické zázemí se sprchou a odpočívárna.

      - Je nutné počítat s kapacitou pracovních míst navíc pro pedagogy s částečným úvazkem, kdy každý pedagogický zaměstnanec potřebuje skříňku pro uložení osobních věcí a pomůcek, bez ohledu na velikost úvazku. Rozvržení míst v kabinetech a sborovnách je tedy vhodné navrhovat s možností variability.

      - Tiskárny, skenery, laminovačky apod. by se měly nacházet na každém patře a na snadno dostupném místě. Preferováno je rozdělit prostor 1. a 2. stupně tak, aby si sborovny vzájemně nemusely vypůjčovat prostor návštěvami tiskáren.

      - Na sborovnu bude v každém patře navazovat společná kuchyňka pro učitele s kávovarem, mikrovlnkou a dřezem.

  - 1x ředitelna 						(20 m2 a kapacitou 1 osoby)

  - 2x zástupce ředitele				   (každá 15 m2 a kapacitou 1 osoby)

  - 1x sekretariát						(15 m2 a kapacitou 1 osoby)

  - 1x kancelář pro účetní					(20 m2 a kapacitou 2 osob)

    - Je nutné počítat s úložným prostorem pro dokumentaci a archiv školy vč. vestavby trezoru.

  - 1x sborovna pro učitele 1. stupně			(90 m2 a kapacitou 20 osob)

  - 1x sborovna pro učitele 2. stupně			(90 m2 a kapacitou 20 osob)

  - 1x sborovna pro další pracovníky (družina)		(30 m2)

  - 1x poradna/ asistent pedagoga				(20 m2 a kapacitou 4 osob)

  - 1x poradna/ kabinet psychologa			(25 m2 a kapacitou 3 osob)

  - 1x poradna/ kabinet speciálních pedagogů		(20 m2 a kapacitou 4 osob)

  - 1x pracovna výchovného poradce			(30 m2 a kapacitou 8 osob)

  - 10x sdílený kabinet pro 2-3		 	   (každá 15 m2 a kapacitou 3 osob)

    - Je vhodné navrhnout místnosti s možností variability. Je pravděpodobné, že se kabinetu budou situovat dle společných předmětů s rozdílnými potřebami pro funkci.

  - 1x ošetřovna						(15 m2 )

  - 1x IT zázemí						(15 m2 a kapacitou 2 osob)

    - Je nutné počítat s uskladněním školního serveru v uzamykatelné skříni. Dále bude místnost sloužit jako kabinet pro správce informatiky a sklad jeho pomůcek a školních počítačů / tabletů.

  - 1x byt školníka 					(3+kk, 75 m2)

    - Pro logické uspořádání během provozu je vhodné byt školníka umístit v blízkosti vstupu do školy a dílen.

  - 1x kancelář pro školníka				(20 m2)

  - 5x zaměstnanecký byt				   (každý 25 m2)

- E. Navrhnout prostory pro technické a provozní zázemí

  - 1x archiv						(50 m2)

  - 1x sklad učebnic					(50 m2)

  - 1x sklad pomůcek					(50 m2)

  - 1x sklad nábytku a kancelářských potřeb		(50 m2)

  - 9x úklidová místnost (3 na podlaží)		     (každá 3 m2)

    - Úklidové místnosti je vhodné rozmístit strategicky a dostupně pro každé patro a co nejvíce zaměstnancům ulehčit údržbu budovy v budoucnu.

  - 1x zázemí pro uklízečky					(20 m2)

  - 1x sklad zahradní techniky				(30 m2)

  - 1x kolárna

    - Ohraničený, zamykatelný prostor pro umístění kol a koloběžek žáků a zaměstnanců. S přilehlou cyklotrasou se očekává hojné využití těchto prostředků a je tedy požadováno místo pro min. 50 kol a 150 koloběžek.

  - 1x kotelna

  - 1x VZT strojovna

  - 1x elektrorozvodna

  - 1x prostor pro slaboproud

  - 1x prostor pro záložní zdroj

  - 1x místnost pro odpadky a prostor pro tříděný odpad

  - WC pro chlapce s umyvadly

  - WC pro dívky s umyvadly

  - WC pedagogové s umyvadly

  - WC bezbariérové s umyvadly (1800mm x 2150mm)

  - Hygienické kabinky s umyvadly

- F. Navrhnout prostory pro vstupní a úložné zázemí

  - 1x vstupní hala					   (min 100 m2)

    - Vstupní prostory musí umožnit frekventovaný bezkolizní pohyb 810+108 žáků a 120 zaměstnanců školy. Především během ranního příchodu do školy. Je vhodné oddělit vstup pro žáky prvního stupně od druhého a zároveň od vstupu pro zaměstnance. Na vstup by měl navazovat hlavní setkávací prostor s oddělením čisté a špinavé zóny. Je nutné navrhnout bezbariérové řešení vstupu do areálu školy i do budovy. U vstupu je vhodné umístit 2x WC s umyvadly. Vstup by měl být zároveň snadno monitorován a kontrolován např. recepcí. Na předělu špinavé a čisté zóny je vhodné umístit odpočívadlo s křesílky/ lavicemi pro čekání návštěv a pohodlnější manipulaci v případě pošty, návštěv s deštníky apod. Z bezpečnostních důvodů musí být zamezen volný přístup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka a nacházejí se žáci.

  - Potřebný počet šaten		(min 0,25m2 (230 m2) a kapacitou 810+108 žáků)

    - Šatny by měly umožnit snadné přezutí žáků i zaměstnanců co nejblíže vstupu do školy pro jednodušší údržbu prostor během zimních a deštivých období. Uzamykatelné boxy/ společné šatny by měli mít pouze žáci přípravných tříd a žáci 1. až 3. třídy. V těchto boxech musí mít však každý žák vlastní háček a poličku na boty.

  - Chodby a komunikační trasy

    - Chodby je třeba navrhnout tak, aby sloužily nejen jako komunikační a únikové trasy, začlenit je vhodné i vzdělávací, klidovou a herní funkci. Preferovány jsou širší a přímé pro přehled nad dětmi. Při otevření družin by mohly propojovat třídy pro zvětšení prostoru. V každém patře je vhodné umístit větší počet relaxačních zón, zde budou navrženy sedátka, lavičky a herní prvky, které budou přispívat k charakteru odpočinkové a klidové zóny o přestávkách a po vyučování. Tyto zóny však nesmí zasahovat do hlavní komunikačních tras a jakkoliv omezovat.

- G. Navrhnout prostory pro tělovýchovu

    - Samostatný kontrolovaný vstup z exteriéru, který umožní fungování bez ohledu na provoz školy. Pronájem tělocvičny by měl podpořit komunitní vztahy se školou i pro mimoškolní aktivity

  - 2x tělocvična 15x27 m + doběh 2 m (světlá výška min 7,0 m)

    - Předpokládané činnosti v tělocvičnách:

      - 8:00 – 17:00 Běžná výuka tělesné výchova

      - 14:00 – 17:00 Využití pro družinu, sportovní kroužky, vystoupení žáků, kulturní setkávání, mimoškolní aktivity

      - 17:00 – par:00 Externí využití, mimoškolní aktivity, pronájem prostor

  - 1x tělocvična 23x43 m + doběh 2m (světlá výška min 7,0 m)

    - Návrh tělocvičen musí splňovat požadavky na řešení prostorové akustiky, vhodného osvětlení a výměny vzduchu. Povrchy podlah vhodné pro plánované variabilní využití. Přípojky a infrastruktura pro multimediální vybavení např. pro velké plátno a ozvučení v případě kulturních akcí.
Napojení na venkovní hřiště a parkové komunikace v areálu.

  - 1x zázemí pro učitele tělovýchovy			(30 m2 a kapacitou 1 osoby)

  - 8x šatny, se sprchami (vyčlenit min. 2 šatny pro venkovní provoz)				   každá šatna s kapacitou 30 osob

  - 3x sklad						(30 m2)

    - Pro každou tělocvičnu jeden sklad pro nářadí a sportovní pomůcky. Lze sdružit dle dispozice.

- H. Navrhnout venkovní prostory

VNITŘNÍ AREÁL ŠKOLY

    - Vnitřní areál školy by měl být oplocený s možností kontrolovaného vstupu veřejnosti v určené hodiny (kvůli bezpečnosti dětí). Zahrada by měla sloužit i jako prostor pro výuku a relaxaci během vyučovacích hodin a přestávek.

  - 2x venkovní učebna					(30 m2) s kapacitou 30+4 osob

  - Navrhnout záhonky pro výuku pracovních činností

    - Součástí bude 1x pěstební plocha 		(100 m2)

  - Navrhnout univerzální plochu (školní dvůr/ aktivní zónu/ oddychovou zónu) pro přestávky včetně možnosti sportovního vyžití

  - Pokud to prostorové uspořádání pozemku umožní, navrhnout na části pozemku rezervu pro umístění hřiště pro mateřskou školku		(cca 250 m2)

    - Hřiště musí být samostatné a oddělené oplocením od zbývajících venkovních prostor školy, aby nedocházelo k míchání předškolních a školních dětí

    - Hřiště by nemělo být umístěno pod okny učeben školy

PARK MANINY

    - Venkovní sportoviště budou situována do Parku Maniny. Předmětem řešení soutěže není jejich návrh, je však nutné provozně řešit školu tak, aby bylo zaručeno rychlé a bezpečné spojení budovy se sportovišti v parku. Ta budou řešena v uzavřeném areálu, spravovaném školou, který bude v odpoledních a večerních hodinách zpřístupněn veřejnosti. Řešení sportovišť bude předmětem řešení projektu Parku Maniny. Oba projekty budou koordinovány.

  - 1x multifunkční sportovní hřiště se sportovním povrchem 20x40 m plus výběh 1 m

    - Spravované školou bude toto hřiště sloužit jak školní výuce, tak soukromému využití.

BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ ŠKOLY

  - Upravit veřejná prostranství v okolí areálu školy tak, aby na sebe navzájem aktivně reagovala a obohacovala se; klást důraz na návaznost areálu školy směrem do parku a k řece

  - Klást důraz na kvalitu návrhu bezpečného a dostatečně kapacitního předprostoru, který bude zároveň sloužit jako veřejný prostor pro všechny

  - Navrhnout prostory pro umístění dostatečného množství jízdních kol a koloběžek

  - Vyřešit dopravní obslužnost včetně zásobování školy, dopravu v klidu (navrhovat na minimální počet dle PSP), pěší komunikace pro zaměstnance i návštěvníky (K+R) a napojení na sítě technické infrastruktury.

SPECIFIKACE STAVEBNÍHO PROGRAMU

- schodišťové jádro - šířka schodišť. ramen min. 165 cm (+20 cm „zrcadlo“ u dvouramenného), instalační jádro min. 7,5 m2 (+ výtah)

- šachta/prostor pro vodoměrnou sestavu

- niky pro hydranty a hasící přístroje

- kotelna a komín

- strojovny vzduchotechniky a chlazení (škola, WC a umývárny + tělocvična + kuchyně s jídelnou)

- elektro-rozvodna kromě patrových rozvaděčů

- požární elektro-rozvodna a místnost UPS

- místnost pro připojovací skříň telekomunikací (pro operátory)

- přístřešek pro odpadky

- oplocení areálu

- předvstupní a vstupní prostory, komunikace, shromažďovací a rozptylové venkovní plochy

- zahradní/parkové úpravy včetně mobiliáře (lavičky, stojany pro jízdní kola, koloběžky aj.)

ZÁSADY DISPOZIČNÍHO NÁVRHU

- plné denní osvětlení v kmenových učebnách

- přímé větrání všech výukových a pobytových prostor a hygienického zařízení určených pro žáky

- šatny – oddělení špinavého a čistého prostoru

- snadný přístup žáků (a bezbariérový přístup) ke všem provozům školy nezbytným pro výuku, do společných úseků školy a na pozemek

- tělovýchova a stravování přístupné i mimo vyučovací dobu, nesmí se křížit s vnitřním provozem školy