Příloha č. 1 – Seznam kotelen a jejich technické parametry

Kotelny:

Zenklova 1/35

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			plynová kotelna

výkon (MW):			0,476

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			85

dodávka tepla:			ÚT + TÚV

podlahová plocha (m2):		3.351,64

Na Košince 502/1

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			plynová kotelna

výkon (MW):			0,300

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			85

dodávka tepla:			ÚT + TÚV

podlahová plocha (m2):		1.221,84

U Meteoru 147/6

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			plynová kotelna

výkon (MW):			0,630

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			86

dodávka tepla:			ÚT + TÚV

podlahová plocha (m2):		5.256,60

U Meteoru 676/8 (I. budova)

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			elektrická kotelna

výkon (MW):			0,060

palivo:				elektrická energie

podlahová plocha (m2):		1.221,84

U Meteoru 676/8 (II. budova)

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			elektrická kotelna

výkon (MW):			0,060

palivo:				elektrická energie

podlahová plocha (m2):		1.221,84

U Meteoru 19/10

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			elektrická kotelna

výkon (MW):			0,060

palivo:				elektrická energie

podlahová plocha (m2):		1.221,84

Prostory s kotlem:

Zenklova 1/35 (přístavek)

typ kotelny:			domovní – prostor s kotlem

zdroj tepla:			plynový kotel

výkon (MW):			0,024

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			85

dodávka tepla:			ÚT+TÚV

podlahová plocha (m2):		103

Na Košince 502/1 (domeček)

typ kotelny:			domovní – prostor s kotlem

zdroj tepla:			plynový kotel

výkon (MW):			0,024

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			85

dodávka tepla:			ÚT+TÚV

podlahová plocha (m2):		197

Zenklova 1/35 - kotelna III. kategorie

3 ks	plyn. atm. kotel typu B	zn. DeDietrich DTG 330-9      výkon 3 x 144 kW

Spalinové cesty – společný zděný komín s ochrannou vložkou nerez rourou Ø 300 mm – úč. výška 22 m.

Kouřovody z nerez. potrubí 3x rourou Ø 250 mm do spol. kouřovodu Ø 300 mm.

Sání spal. vzduchu z prostor kotelny s exter. přívodem.

Na Košince 502/1 - kotelna III. kategorie

2 ks     plyn. atm. kotel 		zn. Hydrotherm HM 		výkon 2 x 150 kW

Spalinové cesty – společný zděný komín s ochrannou vložkou nerez rourou Ø 25 mm - úč. výška 21,5 m.

Kouřovody z nerez. potrubí Ø 225 mm s tepel. izolací a folií Flexipan.

Sání spal. vzduchu z prostor kotelny s exter. přívodem.

1 ks	plyn. Bojler 		zn. Quantum

U Meteoru 147/6 - kotelna III. kategorie

14 ks  	stacio. plyn. kotle 	zn. Viadrus G42 		výkon 14 x 49 kW – celkem 686 kW

Spalinové cesty – ze sběrného potrubí DN80 do venkovní fasády.

U Meteoru 676/8 (I. budova) - kotelna

2 ks      elektrokotel Kopřiva 36-2-1 napájen z rozvaděče R-UT napojeného do rozvodů budovy

Napájení – soustava 3x230/400 V, TNC-S.

U Meteoru 676/8 (II. budova) - kotelna

2 ks     elektrokotel Kopřiva 36-2-1 napájen z rozvaděče R-UT napojeného do rozvodů budovy

Napájení – soustava 3x230/400 V, TNC-S.

U Meteoru 19/10 - kotelna

2 ks     elektrokotel Kopřiva 36-2-1 napájen z rozvaděče R-UT napojeného do rozvodů budovy

Napájení – soustava 3x230/400 V, TNC-S.

Zenklova 1/35 (přístavek) – prostor s kotlem

1 ks     plyn. kotel Junkers 	24 kW

Spalinové cesty – koaxiální odkouření Ø 100/125 mm - úč. výška 8 m

Na Košince 502/1 (domeček) – prostor s kotlem

1 ks     plyn. kotel Baxi Prime 	24 kW

Spalinové cesty – koaxiální odkouření Ø 100/125 mm - úč. výška 12 m