| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Zodpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 8 |  |  |  |  |  | Kraj: Hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 12/2016 |  |  |  |  |
|  | Investor: Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DSP |  |  |  |  |
|  | Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3806 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 16x A4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: D 1.1.1 |  | Revize: - |  |  |  |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

# Obsah:

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení	2

Obsah:	2

1. Úvod	3

2. Účel objektu	3

3. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:	3

4. Návrh řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	5

5. Kapacity, plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	5

6. Konstrukční řešení objektu	6

6.1. Bourací práce	8

6.2. Zemní (výkopé) práce	11

6.3. Základové konstrukce, sanace suterénního zdiva	11

6.4. Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady	11

6.5. Hlavní vodorovné konstrukce	11

6.6. Konstrukce střechy - krov	11

6.7. Fasády	12

6.8  Konstrukce schodišť	12

6.9  Příčky, nenosné stěny	13

6.10 Podlahy	13

6.11 Výplně otvorů - dveře, okna	14

6.12 Tepelné a akustické izolace	14

6.13 Podhledy	14

6.14 Omítky, obklady, nátěry, malby	14

6.15 Klempířské výrobky	14

6.16 Truhlářské výrobky	14

6.17 Ostatní  výrobky	15

6.18  Kompletace	15

6.19  Výtahy a zvedací plošiny	15

6.20  Oprava betonových chodníků a schodišť ve dvoře, nové zatrávnění	15

7. Ochrana životního prostředí	15

8. Ostatní informace	15

9. Bezpečnost pracovníků	16

# 1. Úvod

Předmětem projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383,  je rekonstrukce všech podlaží školy (1PP, 1NP, 2NP, 3NP), vyjma části 1NP a 2NP, kde jsou prostory MŠ a které byly v nedávné době již zrekonstruovány .

# 2. Účel objektu

Školní budova

Počet podlaží 		1.PP, 3.NP + podkroví (4.NP)

# 3. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:

Objekt základní školy se nachází centrální části historické obce Karlín, pochází z konce devatenáctého století, z r. 1895 a je v novorenesančním stylu.

Vždy sloužil jako školní budova a po dobu své existence byl již několikrát rekonstruován.

Škola je rohovým objektem na obdélníkovém pozemku s přiléhajícími ulicemi Pernerova a Kollárova.

Budova je stavebním dvojtraktem, kdy je užší dvorní trakt využíván pro chodby, a v širším uličním traktu jsou umístěny učebny.

Jedná se o cihelnou třípodlažní budovu se sklepem a půdním prostorem.

Budova má klenbové stropy nad suterénem a nad chodbami ve vyšších nadzemních podlažích. Trámové stropy v kombinaci s ocelovými profily jsou pravděpodobně nad trakty tříd. Krov je  klasický dřevěný.

V objektu jsou tři kamenná schodiště a další 2 kamenná vyrovnávací mezi úrovní terénu a úrovní 1NP.

Centrální schodiště přístupné od hlavního vstupu do budovy z ul. Pernerova a dvouramenné schodiště v severní dvorní části propojují všechna podlaží. Třetí schodiště je z 3NP na půdu.

V současné době v budově probíhá výuka těchto vzdělávacích institucí:

- Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA)

- ZŠ Pernerova, Praha 8 -soukromá základní škola

- Mateřská škola

Část vnitrobloku, který tvoří pozemek školy je upraven jako hřiště  a slouží pro potřeby mateřské školy.

Dispoziční a provozní řešení

Stávající stav

V prostoru 1.PP se v současnosti  nacházejí  technické místnosti a sklady školy.

Je zde údržbářská dílna, sklady školního nábytku (lavice, židle, stolky, skříňky). V technických místnostech jsou rozdělovače a sběrače ÚT, vodovodní přípojky, vodoměry, filtrační zařízeni vody, dále pak kanalizační přípojky. Dále jsou zde pod stropy a na stěnách (zejména pak v chodbě) technické rozvody instalací. Jedná se o potrubí ÚT, vodoinstalace , kanalizace, rozvody silnoproudu a slaboproudu. Vstup do 1PP je zajištěn 2 schodišti z přízemí budovy. Na konci chodby v 1PP v ul. Kollárova je situováno WC s předsíňkou.

V 1.NP v křídle  z ulice Pernerova se nachází : Na úrovni chodníku v ul. Pernerova je tělocvična se šatnami, WC a sprchami pro dívky a zvlášť  pro chlapce. O polovinu podlaží výše je v 1NP chodba,  z které se vchází do    hlavního schodiště, WC s umývárnou pro dívky a WC s umývárnou pro chlapce, dále pak do bytu školníka. V chodbě vedle schodiště je umístěna recepce. Ze schodiště je přístup do dvora.  Z chodby vedou dveře do chodby  školky.

Druhý vstup do objektu je z ulice Kollárova. Úroveň 1NP  je opět o polovinu podlaží výše než chodník v ul. Kollárova. Celé toto křídlo, včetně  jedné herny s WC ve křídle v ul Pernerova náleží mateřské školce . Je zde jídelna pro všechny 4 třídy školky s přípravnou, výdejem  a zázemím k výdejně. Dále pak 4 herny, resp. ložnice se 2 sociálními zařízeními pro školkové děti. Z chodby při dvorní fasádě je přístupné 2. (vedlejší) schodiště, z kterého je možný  výstup do vnitřního dvora. Na konci chodby jsou 2 WC s předsíňkami pro personál školky. Prostory školky jsou odděleny v chodbě příčkou a dveřmi od prostor střední školy. Celý dvůr, kde jsou nově vybudovaná hřiště, chodníky a různé herní prvky, rovněž náleží školce.  Prostory školky, které se nacházejí v 1NP a ve 2NP,  byly vytvořeny a zrekonstruovány v r. 2015.  Jsou samostatným pož. úsekem a nejsou předmětem tohoto projektu.

Ve 2.NP v křídle z ul. Pernerova se nacházejí prostory jak  střední školy, tak MŠ. Střední škola zde má    učebny VT,  kanceláře a kabinety, ředitelnu   a sociální zázemí zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. MŠ má v tomto křídle hernu se sociálním zázemím a samostatnou hernu částečně využívanou jako tělocvičnu.

Křídlo v ul. Kollárova zcela náleží MŠ. Jsou zde 3 herny pro děti ( jedna se sociálním zázemím). Dále kancelář, denní místnost, šatna a sociální zařízení pro personál, místnost s výlevkou a příruční sklad. S 1NP spojuje toto podlaží boční schodiště.

Podobně jako v 1NP jsou tyto prostory MŠ  nově zrekonstruovány a nejsou předmětem této rekonstrukce. Prostory mateřské školy jsou i zde stavebně a požárně  odděleny od provozu školy.

3.NP  obsahuje větší kmenové učebny, učebny VT, menší odborné učebny, družinu, sborovnu a sociální zázemí, kabinety a  místnost pro server. Vše využívá střední škola. Celé toto podlaží bude rekonstruováno.

Půda – v současnosti bez využití.

Navrhovaný stav

V projektu Rekonstrukce objektu Pernerova 29 je  řešena rekonstrukce všech podlaží školy (1PP, 1NP, 2NP, 3NP), vyjma části 1NP a 2NP, kde jsou prostory MŠ a které byly v nedávné době zrekonstruovány.

1 PP - prostor suterénu bude nadále stejně využíván jako doposud. Budou zde stejné technické a skladovací prostory jako doposud.

Nově budou provedeny anebo přeloženy některé instalace, prostory budou sanovány z hlediska zemní vlhkosti a budou vzduchotechnicky odvětrány. Ve vnitřním dvoře bude přeložena poškozená dešťová kanalizace (v původních trasách). Rovněž budou opraveny poškozené okapní chodníčky.

1NP – využití stejné – tělocvična se šatnami a  sociálním zařízením (rekonstruováno po povodni 2002). Do šaten a sociálního zařízení tělocvičny doplněno odvětrání.  V bytě školníka jsou vyměněny pouze rozvody elektro, sociální zařízení chlapci a dívky (kompletní rekonstrukce) a recepce (navržena v PD půdní vestavby).

2NP – místo ředitelny, kanceláří a učeben VT v prostoru nad tělocvičnou je   zřízena přípravna,  výdej jídel a jídelna pro 317 žáků základní školy a pro personál (cca  trojnásobná výměna v jídelně). Sociální zařízení pro chlapce a dívky přístupné z chodby vedle schodiště bude kompletně zrekonstruováno.

3NP – rekonstrukce celého podlaží. Zřízení 6 kmenových učeben pro 6*30=180 dětí. Jedna menší odborná učebna, 4 kabinety vedle tříd, v prostoru nad tělocvičnou zřízena sborovna, ředitelna, malé kanceláře a kabinet, WC pro pedagogy, úklid a příruční sklad. Sociální zařízení pro chlapce a dívky bude kompletně rekonstruováno. Na chodbách umístěny šatní skříňky pro děti ZŠ.

4NP - podkroví je řešeno samostatným projektem, Půdní vestavba na budově Pernerova 29/383, D-plus 2016. Je zde zřízeno 5 velkých učeben (celkem 137 dětí),  družina, 1 kabinet, 2 malé sklady,  hygienické místnosti pro děti a pedagogy, vč. 2 bezbarierových, strojovna VZT, strojovna chlazení. V rámci tohoto projektu jsou řešeny všechny profese pro budoucí podkroví. Nové rozvody vytápění, VZT, chlazení, rozvody ZTI s napojením na stávající rozvody, nové rozvody elektro silno a slaboproud

Dále bude zřízen při dvorní fasádě osobní výtah ve venkovní prosklené šachtě s výstupem ve všech nadzemních podlažích včetně úrovně půdní vestavby.

V chodbě před výtahem v 1NP  je navržena recepce. Na vyrovnávacích schodech z ul. Pernerova je navržena šikmá vyrovnávací plošina.

Dalším projektem, na který tento projekt navazuje je „Projekt energeticky úsporných opatření – škola Pernerova 29/383“, D – plus, 2016. V tomto projektu je řešena výměna, resp. repase všech oken a venkovních  dveří v objektu.

V rámci projektu Rekonstrukce objektu Pernerova  je také řešena rekonstrukce, resp. doplnění technického vybavení výše uvedených prostor.

V celém objektu školy (vyjma zrekonstruované MŠ) budou provedeny nové rozvody elektro - silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace.

Vzduchotechnicky bude odvětrána přípravna, výdej jídel a jídelna ve 2NP, budou odvětrány rekonstruovaná WC  v 1 – 3NP, dále pak budou  odvětrána WC a šatny u tělocvičny a WC a koupelna v bytě školníka. Rovněž celý suterén je vzduchotechnicky provětrán.

V 1PP bude řešena sanace proti vlhkosti.

Dále pak budou v 1PP vyměněny, resp. posunuty některé rozvody UT a vodovodu a kanalizace.

UT v nadzemních podlažích zůstává stávající kromě úprav  ve WC v 1NP, 2NP a 3NP.

ZTI řeší drobné úpravy rozvodů v 1PP, bude přeložena ve stávajících trasách venkovní poškozená kanalizace v prostoru dvora, nově provedeny rozvody ve WC v 1NP – 3NP, dále pak připojena příprava a výdej jídel a budou nově připojena umývátka ve třídách ve 3NP.

# 4. Návrh řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stávající budova není navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dispoziční a konstrukční řešení budovy umožňuje pouze omezené úpravy pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nově bude osazena schodišťová plošina na vyrovnávací schodiště do zvýšeného 1.NP. Dále bude zřízen venkovní výtah pro bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží. V prostoru půdní vestavby budou vybudována dvě WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tyto úpravy jsou předmětem projektu půdní vestavby.

# 5. Kapacity, plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

zastavěné a užitkové plochy se nemění

1PP – technický suterén,  hrubá podlažní plocha (HPP):						501,7 m2

1NP (rekonstruovaná část) – vyrovnávací schodiště, tělocvična,

byt školníka, chodba, WC 															411,6 m2

2NP (rekonstruovaná část) – výdejna, jídelna, chodba, schodiště, WC  364,8m2

3NP 																							942,5m2

Hrubá podlažní plocha celkem								   2220,6m2

Celkový obestavěný prostor :			1PP, 1NP, 2NP, 3NP				  13 765m3

Učebny:	180 žáků (6 tříd), 7 pedagogů

Výdejna a jídelna obědů, dovážená strava: obědy  pro 320 – 340 osob

(personál výdejně  - spolu s výdejnou v MŠ – 5 osob)

Osvětlení a oslunění – stávající, objekt je využíván v současnosti jako škola

Větrání místností

Stávající, větrání okny.

Sociální zařízení jsou větrána podtlakově.

Koncepce snižování energetické náročnosti objektů:

Nové konstrukce  - okna a podkroví - jsou navrženy s přihlédnutím k hodnotám doporučeným normou ČSN 730540-2.

Fasády nemohou být zateplovány – jsou historické. Objekt leží v památkové zóně Karlín.

# 6. Konstrukční řešení objektu

Stávající stav

Jedná se o objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Prostor půdy je v současnosti  bez využití.

Založení objektu  je na pasech.

Stěny obvodové i střední jsou zděné z cihel. Suterénní zdivo je opukové, resp. kombinace opukového  a cihelného zdiva. Toto zdivo není izolováno proti zemní vlhkosti a je v oblasti suterénu velmi vlhké (zejména pak obvodové stěny)

Stropy nad suterénem a stropy nad chodbami ve všech podlažích jsou cihelné klenby.

Ostatní stropy nad 1.NP a 2.NP  jsou pravděpodobně kombinací ocelových nosníků a příčných dřevěných stropních trámů. Skladba a rozměry jednotlivých prvků nejsou známy a budou zjištěny až v průběhu stavebních prací.

Stropy nad 3NP jsou kombinací ocelových nosníků a příčných dřevěných stropních trámů.

Budova prošla během své existence několika rekonstrukcemi, naposledy po povodních v r. 2002, kdy bylo provedeno zesílení stropů nad 1.PP vytvořením nové železobetonové desky vybetonované do trapézových plechů nad stávající klenby. Na klenbách byly vyměněny násypy  a v 1NP  byly provedeny nové nášlapné vrstvy podlah.

Konstrukce stěn a stropů jsou v dobrém technickém stavu.

Fasády jsou novorenesanční. Uliční fasády jsou bohatě zdobené římsami, šambránami, pilastry, bosáží apod. Fasády dvorní mají méně ozdobných prvků.  Omítky  v soklových partiích jsou poškozené vlhkostí, odpadají části malby resp. štuků. Části omítek nejsou spojeny se  zdí, v některých částech jsou praskliny, zejména pak u říms na dvorních fasádách.

Barva fasády je světlá okrová. Sokl a vystupující části – římsy, pilastry, šambrány kolem oken jsou tmavší – okr střední.

Fasády byly pravděpodobně naposledy opravovány při rekonstrukci celého objektu v 80. letech. Po povodni v r. 2002 byly opraveny poškozené soklové části a pravděpodobně opatřeny novým sjednocujícím nátěrem.

Okna a venkovní dveře

Výměna a repase oken a dveří je řešena v PD Energeticky úsporných opatření škola Pernerova 29.

Okna jsou dřevěná, zdvojená,  nepůvodní, z 80. let minulého století. Jsou ve velmi špatném stavu. Netěsní, některá nejdou dovírat. Rámy jsou částečně  napadeny hnilobou.

Hlavní vstupní dveře z ul. Pernerovy a Kollárovy a dveře ze dvora do tělocvičny  jsou dřevěné, bohatě zdobené, původní vyžadující repasi.

Dveře ze dvou schodišť do dvora jsou též dřevěné. Jedny jsou původní, druhé jsou nepůvodní z 80. let minulého století.  Musí být otočeny ve směru úniku. (řešeno v PD půdní vestavby.)

Příčky

Většina  příček je zděných – WC 1 – 3NP, některé jsou sádrokartonové – mezi třídami a kabinety ve 3NP a některé jsou dřevěné – např příčky mezi třídami  v traktu nad tělocvičnou ve 2 a 3NP.

Vnitřní dveře

Většina stávajících dveří je původních, dřevěných, kazetových.  Vyjma dveří na WC a dveří v 1PP a některých dveří v 1NP, které byly měněny po povodni 2002.

Původní kazetové dveře jsou v průměrném technickém stavu, odpovídající trvalému užívání ve školní budově, některé jsou poškozené, zkroucené.

Podlahy

1PP – po povodni r. 2002  zde byly provedeny podlahy nové. Nášlapnou vrstvu tvoří litá podlaha v tl. 40 – 50mm, pod touto vrstvou je asfaltováý hydroizolační pás. V podkladní betonové mazanině tl.50-80mm je zalita drenážní trubka.

1NP –  snížené přízemí nové podlahy po povodni - tělocvična – dřevěné vlýsky, předsíň, šatny, WC a sprchy – keramická dlažba, vstupní vyrovnávací schodiště nová keramická dlažba a žulové schodišťové stupně.

Chodba, WC 1NP – nová keramická dlažba – provedeno po  povodni 2002. Byt školníka PVC, resp. keram dl. V koupelně a na WC.

Hlavní schodiště  a hlavní chodby ve  2 a 3NP– žulové kamenné stupně, mezipodesty a chodby  – PVC, pod PVC stěrka,  resp.  betonová mazanina (poškozená, popraskaná)

Mezipodesty a podesty vedlejšího schodiště jsou již nově provedeny ze stejné keramické dlažby jako je keramická dlažba v chodbách v 1NP. (provedená po povodni 2002). Stupně původní žulové.

Třídy a kanceláře – PVC na zvýšené vyrovnávací podkladní dřevěné vrstvě.

U vstupů do tříd je výškový rozdíl mezi podlahou chodby a podlahou ve třídě cca 30 – 40mm.

Nášlapná vrstva je PVC, pod PVC bude pravděpodobně vyrovnávací vrstva cca 25mm, např dřevotříska. Tato vyrovnávací vrstva nebude původní, bude položena na původní dřevěnou podlahu, která byla poškozená.

Omítky

Vápenocementové, štukové.

Nový stav

S ohledem na charakter navržených prací je v projektové dokumentaci zohledněna vyhláška ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2099Sb. o technických požadavcích na stavby

Budou provedeny níže specifikované stavební a udržovací práce.

• demontáže  instalací, včetně zařizovacích předmětů (kromě ÚT)

•  bourací práce ve vyznačených prostorách

•  sanační práce v 1PP a na dvoře za účelem odstranění vlhkosti

•  opravy poškozené dešťové kanalizace a okapních chodníků ve dvoře

•  celková oprava všech fasád, vč. nových klempířských výrobků

•  nové SDK příčky a podhledy

•  provedení nových instalací v objektu, vč. přeložení části instalací v 1PP

•  přeložení venkovní kanalizace  na dvoře objektu a oprava stávajících okapních chodníků

• provedení nových skladeb podlah

• nové omítky, resp. opravy omítek stávajících

• repase části vnitřních dveří, resp. osazení nových dveří vč. zárubní

• nové obklady a dlažby, zařizovací předměty a nové podlahové krytiny

• kompletace nových instalcí

• nové malby a nátěry

• osazení doplňkových výrobků (přenosné hasící přístroje, zrcadla, mýdelníky, apod)

# 6.1. Bourací práce

Před zahájením stavebních prací budou provedena opatření pro ochranu stávajících konstrukcí - schodiště, dveře, štuk. výzdoba vstupu z Pernerové  apod. tak, aby nebyly během stavebních prací poškozeny.

6.1.1 Bourací a demontážní práce

V 1PP bude vybouráno několik zazdívek původních okenních otvorů. (V případě, že původní otvory nebudou mít řádné nadpraží bude proveden nad každým otvorem překlad z I nosníků.

V 1NP – 3NP ve WC budou po demontáži zařizovacích předmětů a dveří, vč. vstupních dveří,  vybourány všechny vnitřní příčky, obklady stěn a keramické dlažby vč. podkladních betonů.

V tělocvičně bude sejmut stávající dřevěný podhled.

Budou  též demontovány dvoukřídlé dveře mezi vstupním schodištěm a chodbou v 1NP, dveře do 1NP.

Ve 2 a 3NP budou v části půdorysu nad tělocvičnou vybourány příčky mezi učebnami (dřevěné) a příčky mezi kancelářemi a kabinety. Rovněž budou vybourány  a podchyceny otvory v přilehlých nosných zdech.

Budou rovněž vybourány otvory ve stropech a ve zdech pro prostupující profese.

Podlahy

Ve všech třídách, kancelářích a na chodbách a mezipodestách, kde je nášlapnou vrstvou PVC, bude tato krytina sejmuta.

Na chodbách ve 3NP, 2NP a na mezipodestách  hlavního schodiště (mezi 1NP a 2NP a mezi 2NP a 3NP) bude po sejmutí PVC odebrána i betonová mazanina, která je pod nášlapnou vrstvou. Beton. mazanina vč. podkladních vrstev bude odebrána v tl. 65mm.

Ve všech ostatních prostorách 2 a 3NP  – třídy, kanceláře apod bude vybourána stávající skladba podlahy až na dřevěný záklop.

Předpokládaná skladba podlahy

- pod PVC je vyrovnávací roznášecí vrstva – např dřevotříska 		cca 28mm

- čistá podlaha, dřevěná prkna tl. 												cca 22mm

- hrubá podlaha 																	cca 38mm

- polštáře v násypu 																cca 100mm

celková tl. odebíraných vrstev 												cca 180mm

- dřevěný záklop

Budou odebrány všechny vrstvy až na dřevěný záklop, pouze ve 2NP v prostorách, kde bude zázemí, příprava, výdej a mytí nádobí bude odebrána skladba tak, aby stávající násyp byl  cca 65mm pod úrovní podlahy v chodbě.

Podlahy WC – 1NP, 2NP, 3NP

Odebrání stávajících vrstev v tl. cca 65mm

- keramická dl. + lepidlo 			12mm

- Podkladní betonová mazanina 	53mm

- Stávající zásyp

SDK příčky

Ve 3NP budou vybourány některé  SDK příčky mezi učebnami a kabinety – viz 3NP – původní stav.

Okapní chodníky

U dvorních fasád budou vybourány poškozené stávající okapní chodníky.

6.1.2 Technologický postup bouracích prací

Technologický postup bouracích prací stávajícího objektu bude možno přesně stanovit až po konečném výběru generálního dodavatele stavby, na základě jeho možností a materiálně-technické základny.

Je však možno stanovit několik zásadních pravidel a omezení:

• Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí a bezpečnost pracovníků.

• Je nutné zamezit pádu předmětu z výšky jak uvnitř, tak vně objektu.

•  Bourací práce je nutné provádět v návaznosti na nové nosné konstrukce tak, aby nedošlo během realizace k porušení nebo nadměrné deformaci ponechávaných nosných konstrukcí.

• Při bouracích pracích je nutno postupovat zásadně shora!

• Pokud se při bourání odhalí azbestocementové konstrukce, je nutné postupovat podle hygienických norem!

• Pokud se při bouracích pracích narazí na ocelové nebo železobetonové nosné konstrukce, je nutné okamžitě volat statika!

• Dodavatele stavby musí eliminovat negativní vlivy na okolí a životní prostředí:

1. Při bouracích pracích a při manipulaci se sutí a jinými sypkými materiály a při jejich nakládání bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu

2. svislá doprava suti a materiálu musí být zajištěna jeřáby, výtahy nebo uzavřenými shozy, materiál nesmí být volně shazován z výšky na zem;

3. mezideponie suti a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal;

4. před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů;

5. pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka;

6. při odvozu suti bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů;

7. dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, které budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí a jejich provoz bude časově omezen a to maximálně od 7.00 do 19.00 hodin;

8. stavební suť z této činnosti bude odvezena na organizovanou skládku; odvoz suti bude organizován v pracovní dny v době od 9,00 do 18,00 hod. stavebními mechanizmy a automobily běžně provozovanými na pozemních komunikacích, vlastnícími platné OTP; používané stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek a olejů;

9. hluk z provozu a z činnosti automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území; při bouracích a stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 60 dB;

10.  během stavebních prací bude v době od 7.00 do 21.00 hod. dodržen hygienický limit 60 dB/A/eq. ve venkovním chráněném prostoru;

11. splaškové vody ze sociální části zařízení staveniště (využití stávajícího sociálního zařízení v objektu) budou svedeny do stávající městské kanalizace;

12. sklad běžného komunálního odpadu bude umístěn na vlastním pozemku a pravidelně odvážen na základě stávající smlouvy provozovatele s organizací zajišťující tyto služby;

13. pracovníci stavební firmy budou používat ochranné pracovní pomůcky (prachové respirátory, chrániče sluchu,…);

14. při realizaci stavby bude postupováno dle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Stavební odpad bude v maximální míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu;

15. původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP o odpadech

16. odpady z veškerých bouracích a stavebních prací budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem, po vytřídění bude odpad po vytřídění nebezpečných složek v maximální možné míře recyklován v recyklačním zařízení (viz Zákon o odpadech § 10 až § 16 a Vyhl. hl. m. Prahy č.24/2001 Sb. § 11);

17. v záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani s nimi nebude manipulováno bez odpovídajícího zajištění; přebytečný a odpadní materiál bude neprodleně odvážen mimo záplavové území; při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a organizace práce

Stavba musí být realizována v souladu s vyhláškami, předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006, zákon č. 251/2005). Všechny tyto předpisy včetně příslušných předpisů pro provádění jednotlivých profesí musí být po celou dobu výstavby bezpodmínečně dodržovány. Za jejich dodržování je plně zodpovědný pověřený pracovník dodavatele.

Zvláště je třeba dbát na zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se práce s látkami obsahujícími azbest. Sanace těchto konstrukcí musí probíhat předepsanými technologiemi a za dodržení příslušných bezpečnostních norem a předpisů

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.

# 6.2. Zemní (výkopé) práce

Výkopové práce budou spočívat v provedení výkopů pro výměnu stávající ležaté kanalizace ve dvoře v původních trasách.

Stávající betonový okapní chodníček bude demontován a pod chodníčkem bude proveden výkop do hl. cca 250 – 300mm pod okolní terén.

# 6.3. Základové konstrukce, sanace suterénního zdiva

V rámci projektu nejsou řešeny žádné nové základové konstrukce.

Sanace suterénního zdiva

Suterénní zdivo zejména pak obvodové zdivo  je velmi vlhké. Proto bude řešeno odvlhčení tohoto zdiva systémem  mírné drátové elektroosmózy – obvodové zdivo do ulice i do dvora u podsklepené části. Nepodsklepené části a střední zdi – dvouřadá tlaková chemická  injektáž. Zároveň budou otlučeny omítky z venkovní strany objektu až po 1 římsu (cca 1,3 – 1,5m). Obdobně budou zbaveny omítek i vnitřní povrchy obvodových i vnitřních zdí v suterénu. Následně budou vyčistěny spáry zdiva. V rozsahu odstraněných omítek bude proveden celoplošně dvounásobný neutralizační nátěr proti působení solí. Do výše cca bude na režné zdivo aplikována hydroizolační silikátová stěrka. Pro obnovu omítek bude aplikován sanační  hydrofobní omítkový systém  ve složení postřik, podkladní sanační omítka , sanační jádrová omítka, a minerální štuk v souhrnné tl. min. 30mm.Obnovu omítek je nutné provést do stanovené úrovně, případně s přesahem  min 50cm nad viditelnou hranici poškození.Finální povrch bude ošetřen dvojnásobným hydrofobizujícím nátěrem na sanační omítkové systémy.

Ze dvorní strany budou  opraveny  okapních chodníčky vč. ukončující betonové žlabovky. Žlabovky budou napojeny na dešťovou kanalizaci. . Šířka okapních chodníčků bude 800mm (beton. dlažba 600x400x50mm) + 200mm bet. žlabovky (250x210x60mm), celkem 1m. Dlažba bude uložena do betonového lože tl. 100mm (C 16/20). Podsyp štěrk 0-32mm, v tl. 150mm.

Podrobněji – viz samostatná příloha PD

# 6.4. Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady

Nosná konstrukce budovy jsou z  cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce tvoří nosné obvodové zdivo a střední nosné zdi. Do těchto konstrukcí budou prováděny minimální zásahy v rozsahu, který neohrožuje stabilitu budovy. Jedná se o vytvoření otvorů a průchodů ve 2NP v prostoru budoucí přípravny, výdejny a jídelny. Nové otvory v nosných zdech budou podchyceny překlady z ocelových válcovaných nosníků.

# 6.5. Hlavní vodorovné konstrukce

Stropy nad 1NP, 2NP a  3NP jsou trámové – kombinace ocelových nosníků a dřevěných trámů. Nad chodbami a nad WC jsou stropy cihelné klenbové. Stopní konstrukce jsou v dobrém technickém stavu. Do stropních konstrukcí nebude, vyjma prostupů pro instalace (VZT), zasahováno.

# 6.6. Konstrukce střechy - krov

Úpravy krovu a střechy včetně vybudování podkroví  řeší  Projekt půdní vestavby.

V rámci tohoto projektu bude v rovině střechy ukončeno VZT potrubí  větrání přípravny, výdejny a jídelny ve 2NP, větrání centrálních WC a větrání suterénu.

Větrání gastro provozu bude ve střeše při východní hranici. Jedná se o 2 potrubí cca 500x600mm ukončené v rovině střechy a kryté ocelovým rámem v barvě krytiny (obdobně jako u ostatních VZT potrubí půdní vestavby). Větrání suterénu prochází světlíkem při severní hranici - 2 potrubí JS 315 zakončené ve světlíku nad rovinou střechy.

Dále nad střechu prochází několik drobnějších odvětrávacích VZT potrubí zakončených hlavicí.

# 6.7. Fasády

Uliční fasády.

V rámci oprav fasád školy budou odstraněny a nahrazeny novou omítkou pouze prokazatelně narušené a zvětralé části dochované historické omítky.

Nejprve budou odstraněny   poškozené a zasolené omítky soklu výšky  – cca 1,3 – 1,5m nad přilehlým chodníkem. Dále budou odstraněny poškozené, popraskané a od  podkladu  uvolněné  části omítky. Fasáda v úrovni 1NP – předpoklad odstraněných ploch – cca 30%, úroveň 2NP  a 3NP – cca 20%.

Rovněž budou  demontovány všechny klempířské prvky fasád. Jedná se o parapetní plechy, oplechování říms, střešní odpady.

Následně bude celá fasáda celoplošně omyta  a šetrně očistěna a tím zbavena zbylých nesoudržných částí a vrchního štuku.

Soklové  a odstraněné  části budou nahozeny novou  omítkou. Materiálové složení omítky bude vycházet ze složení dochované historické omítky. Bude se jednat o štukovou měkkou omítku.

Po novém vyprofilování odstraněných částí (bosáž, šambrány, římsy apod.) budou  fasády celoplošně opatřeny novým vápenným štukem. Zdobná plasticita fasády bude zachována, případně obnovena.

Rovněž budou provedeny nové klempířské prvky. Oplechování parapetů, říms bude zataženo do drážky pod omítku tak, jak je tomu u stávající fasády. Rovněž budou nové dešťové svody.  Materiál klempířských prvků bude předzvětralý titanzinek.

Nakonec bude proveden nový vápenný fasádní  nátěr, s minimem disperze (do 4%). Barva dle stávající fasády. Tedy převažující plochy fasády jsou světlé okrové, sokl a vystupující části – římsy, pilastry, šambrány kolem oken jsou tmavší – okr střední.

Přesné barevné řešení fasády bude určeno na základě sondážního průzkumu, který  provede dodavatel po postavení lešení. Budou provedeny vzorky barevnosti. Bude přizván pracovník MHMP odboru památkové péče,  který odstíny odsouhlasí. Rovněž tak bude odsouhlaseno materiálové složení omítek, štuků a nátěru.

Od chodníku do v. 3m bude proveden antigrafitový nátěr na sacharidové bázi, matný.

Dvorní  fasády.

Zde bude opět celoplošně odstraněn sokl do v. cca 2,0m. Podobně jako na uličních fasádách budou odstraněny  poškozené a uvolněné části omítek. Zde jsou silně poškozeny zejména římsy, které nejsou oplechovány.

Další postup je obdobný jako u fasád uličních.

Vzhledem k tomu, že ve dvoře je hřiště mateřské školky, antigrafitový nátěr zde  nebude aplikován.

Před nebo v průběhu opravy fasády je nutná i výměna oken. A to tak, aby po osazení nových oken mohla být ostění okenních otvorů dozačistěna až k rámům oken a aby mohly být k novým oknům dotaženy parapetní plechy.

# 6.8  Konstrukce schodišť

Prodloužení hlavního schodiště z 3NP do 4NP a přebudování vedlejšího schodiště z 3NP do 4NP je řešeno v prostoru půdní vestavby.

Na vedlejším schodišti je na podestách i mezipodestách ve všech podlažích  již položena stejná dlažba (béžová dlažba) jako na chodbách v 1NP provedená po povodni 2002..

Všechny stávající kamenné žulové  stupně (vstupní  schodiště z ul. Pernerova, hlavní schodiště z ul. Pernerova a boční schodiště u ulice Kollárova budou přebroušeny, vyčistěny a následně napuštěny konzervačním prostředkem.

Na mezipodestách hlavního schodiště bude provedena nová dlažba – viz podlahy.

# 6.9  Příčky, nenosné stěny

Vnitřní dělící stěny a příčky mezi jednotlivými prostory jsou navrženy sádrokartonové, ve vlhkých prostorách z impregnovaného sádrokartonu

Dělící sanitární stěny na sociálních zařízeních jsou z vysokotlakého laminátu HPL tl.12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky.

# 6.10 Podlahy

1PP – podlahy stávající – pouze drobné opravy a vyrovnávací stěrka, uzavírací nátěr

V  1NP a v tělocvičně zůstávají podlahy stávající.

WC- 1NP, 2NP, 3NP, přípravna, zázemí, výdej jídel, mytí nádobí – 2NP

- 	keramická dlažba + lepidlo 				12mm

-	hydroizolační stěrka 						  	  3mm

-	betonová mazanina s Kari sítí				51mm

- 	separační folie									   1mm

Celkem 												65 mm

- 	stávající násyp

3NP třídy, kanceláře, kabinety  a jídelna 2NP  - nová skladba podlahy suché výstavby

- PVC  krytina									 2 mm

- flexibilní lepidlo								 3 mm

- dílec rigidur e25								25 mm

- dřevovláknitá deska 160kg/m3 			20 mm

- roznášecí deska rigistabil  					12 mm

suchý vyrovnávací podsyp rigips cca		87 mm

pvc folie 											  1 mm

celkem 						cca 150mm

stávající dřevěný záklop

Nášlapné vrstvy jsou navrženy z vinylové krytiny. Veškeré doplňkové části podlah např. dilatační, soklové, rohové a přechodové lišty budou provedeny jako kompletní systém.

Chodby  a mezipodesty hlavního schodiště 2NP, 3NP

- 	keramická dlažba + lepidlo 				12mm

-	betonová mazanina s Kari sítí				52mm

- 	separační folie									  1mm

Celkem 					   cca 65mm

- 	stávající násyp

Barva a spárořez těchto podlah budou  obdobné  jako na podlaze v chodbě 1NP, která byla položena po povodni 2002.  Jedná se o kombinaci světle béžové s pískově žlutou. Dlažba je rozm. 300x300mm, položená na koso, s tmavší bordurou kolem stěn a s keramickým soklem. Pouze vnitřní dlažba na koso bude vytvářet  šachovnici z obou  odstínů.

Např Rako Taurus Granit -  světlá Tunis, pískově žlutá Gobi)

Návrh spárořezu je patrný z v.č.D1.7 – půdorys 2NP, nový stav.

V podlahách přípravny jídel, výdejny, umývárny  a sociálních zařízení je navržena stěrková hydroizolace s armovací mřížkou, mm,vytažena na stěny do výše min. 300 mm.

# 6.11 Výplně otvorů - dveře, okna

Výměna a repase stávajících oken a venkovních dveří řešena v PD – Energeticky úsporná opatření škola Pernerova 29/383.

Do obnovených okenních otvorů v 1PP do dvora, budou osazena jednoduchá hliníková okna. Profilace těchto oken je totožná s okny schválenými rozhodnutím MHMP 2155499/2016 ze dne 1.12.2016.

# 6.12 Tepelné a akustické izolace

Tepelné izolace nejsou v rámci tohoto projektu řešeny. Fasády nemohou být zateplovány neboť jsou historické s bohatým členěním.

Ve stěnách (SDK) jsou akustické izolace ze skleněných vláken.

# 6.13 Podhledy

Pro ochranu nosné stropní konstrukce nad 3-NP bude v celé ploše 3. NP proveden nový podhled (předěl) s požární odolností EI 45DP1. Jeho umístění na chodbě bude pod stávající fabion – řešeno v PD Půdní vestavby.

V tomto projektu řešena obdobná ochrana  ostatních ocelovo-dřevěných stropů. Obdobně bude proveden nový SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1 v následujících prostorách.

1NP – tělocvična, předsíň, šatny, umývárny a WC, byt školníka.

2NP – zázemí, přípravna, výdej, mytí nádobí a jídelna

Ve WC 1NP – 3NP jsou další snížené SDK impregnované podhledy vžd y cca ½ půdorysu.

Obdobné snížené SDK impregnované podhledy jsou i v zázemí, přípravně, výdejně a mytí nádobí ve 2NP.

Ve 3NP ve WC, úklidu, v severu a v části vnitřní chodby jsou též snížené SDK podhledy.

Akustické podhledy

Pro zajištění akustického komfortu budou učebny, kabinety, sborovna a jídelna opatřeny kromě požárního podhledu ještě dalším podhledem akustickým (např. Ecophon Gedina s polozapuštěnou hranou) a svislé stěny zadní části učeben a jídelny doplněny v ploše cca 6m2 akustickým panelem (např.  Ecophon Akusto Wall,  Ecophon Super G).

Rovněž tak strop tělocvičny bude opatřen širokopásmovým akustickým podhledem. Na boční stěny bude rovněž aplikován širokopásmový obklad – cca 20m2. Do těchto prostor musí mít  akustické podhledy a obklady odolnost 1A.

# 6.14 Omítky, obklady, nátěry, malby

Omítky vápenné štukové, malby bílé otěruvzdorné s vysokou krycí schopností, obklady keramické na WC a umývárnách do výšky 2000 mm, vícebarevné kombinace, formát 200/200mm. Budou použity rohové a ukončovací lišty obkladu, přesná výška obkladu bude upřesněna dle rozměru použitých zárubní. Rohy budou upraveny vložením zpevňujících úhelníků pod omítku.

Jednotky  VZT v podhledu zázemí přípravny a v mytí nádobí budou  pro snížení hluku obloženy akustickými panely do průmyslových prostor (např. Ecophon IndustryModus) na viditelný rošt.

# 6.15 Klempířské výrobky

Oplechování patrových říms, parapetů, dešťové odpady a případné další klempířské výrobky  budou z předzvětralého titanzinku.

# 6.16 Truhlářské výrobky

Je předpoklad, že větší část stávajících kazetových dveří bude moci být repasována. Některé dveře budou muset být vyměněny z požárních důvodů, některé vzhledem k silnému stupni poškození. Budou provedeny jako  repliky dveří stávajících včetně rozměrů kazet a profilace. U požárních dveří budou muset tloušťky dveří splňovat požadovanou požární odolnost.

U bočního schodiště jsou 2 dřevěná vnitřní původní okna, která budou repasována.

Vnitřní okenní parapety budou dřevěné, barva dle barvy oken. Parapety a vnitřní žaluzie řešeny v PD Energeticky úsporná opatření škola Pernerova.

# 6.17 Ostatní  výrobky

V sociálním zařízení budou dělící příčky provedeny z vysokotlakého laminátu do vlhkého provozu, Rozhraní podlah budou řešena pomocí podlahových přechodových lišt (systémové řešení).

Do stěn a stropů, podhledů  se osadí revizní dvířka pro přístup k ventilům ZTI, do SDK podhledů se umístí revizní otvory pro přístup k zařízením VZT.

# 6.18  Kompletace

Přenosné hasicí přístroje dle Požárně bezpečnostního řešení.

Přenosný hasící přístroj má být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy.

Pro pravidelné revize PHP platí ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb.

Prahové a přechodové lišty kovové.

Nad umývadly zrcadla, WC čistící štětky, mýdelníky, držáky toal. papíru.

# 6.19  Výtahy a zvedací plošiny

Řešeny v PD Půdní vestavby.

# 6.20  Oprava betonových chodníků a schodišť ve dvoře, nové zatrávnění

V rámci záborů ve dvoře budou po provedení opravy fasád též opraveny stávající betonové chodníky a 2 vyrovnávací schodiště.

Opraveny budou  okapní  chodníčky vč. ukončující betonové žlabovky. Žlabovky budou napojeny na dešťovou kanalizaci. . Šířka okapních chodníčků bude 800mm (beton. dlažba 600x400x50mm) + 200mm bet. žlabovky (250x210x60mm), celkem 1m. Dlažba bude uložena do betonového lože tl. 100mm (C 16/20). Podsyp štěrk 0-32mm, v tl. 150mm.

Nakonec bude rovněž celý prostor dočasného záboru ve dvoře nově zatravněn.

# 7. Ochrana životního prostředí

Užíváním stavby nebude nijak narušeno životní prostředí. Při stavbě je nezbytně nutné zabránit poškození životního prostředí např. únikem pohonných hmot a olejů ze staveništní techniky do terénu. Dále je nutné nezatěžovat zbytečným staveništním hlukem okolní zástavbu. Doporučuje se používat takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují lidský organismus.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

# 8. Ostatní informace

Veškeré bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky

Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.

Dodavatel předloží vzorky všech vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před vlastním použitím.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Dodavatel provede a zajistí veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení.

# 9. Bezpečnost pracovníků

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

Zák. č. 167/91 Sb. 	- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Vyhl. č. 324/90 Sb. 	- Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech

Vyhl. č. 48/82 Sb. 		- Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

ČSN 05 0610	- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

ČSN 05 0631 	- Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

Nařízení vlády 502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”

Zák.č. 361/2000 Sb. 	- o provozu na pozemních komunikacích

Zák.č. 150/2000 Sb.	- o silniční dopravě

Zák.č. 102/2000 Sb. 	- o pozemních komunikacích

Zák.č. 355/1999 Sb. 	- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 	o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Vyhláška 324/90 Sb., 	- o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích

vypracoval: 	Ing. Libor Stamenovski