| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal MILOTA |  |  |  |  |  | Zodpovědný projektant: Ing. Viktor NÝČ |  |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Michal MILOTA |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 8 |  |  |  |  |  | Kraj: Hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 10/2016 |  |  |  |  |
|  | Investor: Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: Půdní vestavba na budově Pernerova 29, Praha 8, č. pop. 383, kat. území Karlín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3573 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 8 A4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: 16 |  | Revize: - |  |  |  |  |
|  | SKLADBY KONSTRUKCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SKLADBY STĚN

W1  učebna 4.15, 4.14, 4.13, 4.12, 4.11, 4.10, 4.18, 4.19   - tl.150mm předsazená stěna s dvouvrstvím opláštěním

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf White

- Parotěsná fólie

- 2x 60mm minerální izolace

W2  učebna 4.15, 4.14, 4.13, 4.12, 4.11, 4.10, předsíň 4.08  - tl.100mm příčka s dvouvrstvím opláštěním

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf Red

- 60mm minerální izolace

- CW 75

W3  hygienické zařízení 4.16, 4.17 - tl. 125mm příčka s dvouvrstvím opláštěním

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- minerální izolace 60mm

- cw 75mm

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- Keramický obklad

W3a  hygienické zařízení 4.17 - tl. 150mm instalační příčka

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- minerální izolace 60mm

- cw 75mm, doplnit zpevňující profily pro montáž zavěšených umyvadel

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný

- Keramický obklad

W4  hygienické zařízení 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 – předsazená stěna jednovrstvá

- keramický obklad do v. 2,5m (do výšky podhledu), obklad 150x150mm, pásek mozaiky po obvodu místnosti

- 1x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- cw 75 (cw 100 )

Poznámka:

- předsazená stěna pro montáž zavěšených WC (Geberit)  - s roštem cw 75, do výšky podhledu (s.v.2,5m)

- předsazená stěna pod umyvadlem – s roštem cw 100,  do spodní hrany umyvadlové desky (v.600mm)

- nad umyvadlem lepené zrcadlo

W5  strojovna 4.09 – příčka se stěnovou akustickou izolací

- Stěnová akustická izolace s viditelným roštem tl. 50mm

- 2x 12,5mm SDK např. Knauf White

- minerální izolace 60mm

- CW 75

W6  strojovna 4.09 –

- Stěnová akustická izolace s viditelným roštem tl. 50mm

- Cihelné bloku AKU tl. 250mm

- 2x 12,5mm SDK např. Knauf White

- Minerální izolace 60 mm

- Cw 75

W6a  strojovna 4.09

- Stěnová akustická izolace s viditelným roštem tl. 50mm

- Stávající nadezdívka

W7 chodba 4.03

- 2x 12,5 SDK např.  Knauf White

- Cw75

W8  wc invalidi 4.19, 4.20 -  tl. 150mm příčka s dvouvrstvím opláštěním

- 2x 12,5mm SDK např. Knauf White

- minerální izolace 60mm

- CW 100mm

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- Keramický obklad

W9  wc invalidi 4.20 – tl. 200 instalační příčka

- Keramický obklad

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- minerální izolace 60mm

- 2x CW 75mm

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knaif Green

- Keramický obklad

W10  wc 4.18, 4.21 -  tl. 100mm příčka s dvouvrstvím opláštěním

- keramický obklad

- 2x12,5 mm SDK impregnovaná deska např. Knauf Green

- 60mm minerální izolace

- CW 75

W11 chodba 4.02, 4.03 – obklad stávající nadezdívky

- křemelinová izolační deska např. Multipor  tl.140mm lepený do minerální malty

- výztužní síťovina + tenkovrstvá omítka

- malba bílá otěruzvdorná

W12  sklad 4.07 – dělící příčka s požární odolností EI 45,  tl. 220mm

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White

- Minerální izolace tl. 60mm

- 2x Cw 75

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White

Poznámka: přesná tloušťka příčky vyplyne po montáži ocelového rámu (sloupy rámu budou umístěné v příčce).

W13  sklad 4.05 - dělící příčka s  tl. 200mm

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White

- Minerální izolace tl. 60mm

- 2x Cw 75

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White

W14  strojovna chlazení 4.22 – dělící příčka zateplená

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White

- Minerální izolace tl. 50mm + 100mm

- 2x Cw 75

- 2x 12,5mm SDK deska např. Knauf White

W15 dělící stěna mezi učebnami a chodbou

- Zdivo z akustických tvárnic tl. 250mm např. Porotherm AKU Z 250

- Omítka

- Malba

W16 -   učebna 4.15

- Zdivo 250mm

- Minerální izolace 100mm

PODHLEDY

C1 – SDK podhled  3.NP s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK deska

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný rošt

V celé ploše podhledu – přetmelení a přebroušení spar, penetrace, malba bílá, otěruvzdorná

C2 – SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, impregnovaný – 3.NP

- 2x 12,5mm SDK deska impregnovaná

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný rošt

V celé ploše podhledu – přetmelení a přebroušení spar, penetrace, malba bílá, otěruvzdorná

C3  - SDK obklad ocelové konstrukce hlavního schodiště (schodnice a spodní líc ramene) s požární odolností R 30 DP1

- Malba bílá, penetrace

- 1x 15mm SDK požární deska např. Fireboard Knauf

Bočnice – vytvoření štukové výzdoby, replika stávající

C4 – SDK podhled závěsný s kovovou podkonstrukcí s jednovrstvým opláštěním

Místn.č. 4.02, 4.03, 4.04, 4.06

- Malba bílá, penetrace

- 1x 12,5mm SDK

- Závěsný rošt

C5 – SDK podhled s požární odolností s kovovou podkonstrukcí s dvojitým opláštěním

Místn.č. 4.01

- 2x 12,5mm SDK deska

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný rošt

C6 – SDK podhled impregnovaný s kovovou podkonstrukcí s jednovrstvým opláštěním

Místn.č. 4.08, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21

- Malba bílá, otěruvzdorná, penetrace

- 1x 12,5mm

PODLAHY

F1 – podlaha půdní vestavby – suchá výstavba

- vinylová krytina  2 mm

- flexibilní lepidlo  3 mm

- dílec Rigidur E25  25 mm

- dřevovláknitá deska 160kg/m3  20 mm

- roznášecí deska Rigistabil   12 mm

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips   87 mm

- pvc folie  1 mm

- stávající dřevěná záklop

Sokl vinylový, provařený s podlahou. V styku s keramickým obkladem stěn - spáru vyplnit trvale pružným tmelem.

Napojení na jalové stupně schodiště pomocí přechodových lišt.

Hrany vyrovnávacích schodů (místn.4.08, 4.02) opatřit žlutými terčíky.

F2 - podlaha půdní vestavby -  suchá výstavba

Místn.č.4.10, 4.08, 4.16, 4.17

- vinylová krytina  2 mm

- flexibilní lepidlo  3 mm

- dílec Rigidur E25  25mm

- dřevovláknitá deska 160kg/m3  20 mm

- OSB deska  25mm

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 550 mm)

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 1780 mm)

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 2000 mm

- zvuková izolace ze skleněných vláken 120 mm (40kg/m3) mezi dřevěnými trámy

- stávající dřevěná záklop

F3 – podlaha hlavní schodiště

- Obklad stupňů z přírodního kamene – žula  50mm

- Cementový potěr  15mm

- Betonové stupně

- Trapezový plech tl. 1mm v. 50mm

- SDK obklad (uvedeno jako C3)

F4 – podlaha vedlejší schodiště

Místn.č. 4.04

- Lité Terazo broušené,  tl. 20mm

- Betonové stupně

Terazový sokl.

V 4.NP jalový stupeň terazový (napojení na vinylovou podlahu pomocí přechodové lišty)

F5 – doplnění podlahy u výtahu (1.NP, 2.NP, 3.NP)

- Keramické dlažba  8mm

- Cementové lepidlo  3mm

- Stávající podklad – vyspravení podkladu

F6 – mezipodesta hlavní schodiště

- Keramická dlažba  8mm

- Cementové lepidlo  3mm

- Ocelobetonová konstrukce podesty (betonová mazanina 54-104mm, trapezový plech v.50mm tl. 1mm)

- Ocelový profil Ič.140

- SDK obklad požární (C3)

Poznámka: jalový stupeň z kamenného žulového obkladu dl. 1800mm, š. 310mm, ukončení podlahy mezi pilíři z žulového obkladu dl. 2150mm, š. 690mm

F7 – 3.NP – hygienické zařízení

- Keramické dlažba  8mm

- Cementové lepidlo  3mm

- srovnávací stěrka  5mm

- Stávající podklad, vyspravení podkladu po vybourání stávající dlažby

STŘECHA

S1 –

- krytina z maloformátových tašek 15 mm – pálená bobrovka, šupinové krytí

- latě 40 mm

- kontralatě  min. 40 mm

- difuzní propustná fólie + doplňková hydroizolační vrstva

- bednění z dřevovláknitých desek 24 mm, podklad DHV (doplňková hydroizolační vrstva)

- tepelná izolace ze skleněných vláken 160 mm

- polyisokyanurátní tepelná izolace 80 mm

- parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích prisponkovaná k deskám PIR

- latě 60/40 40 mm

- nový SDK podhled s požární odolností 2x12,5 deskky knauf red, rošt z CD profilů

S2 –

- krytina plechová falcovaná

- separační folie pro falcované krytiny

- plné bednění 24 mm

- kontralatě  min. 40 mm

- difuzní propustná fólie + doplňková hydroizolační vrstva

- bednění z dřevovláknitých desek 24 mm, podklad DHV (doplňková hydroizolační vrstva)

- tepelná izolace ze skleněných vláken 160 mm

- polyisokyanurátní tepelná izolace 80 mm

- parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích prisponkovaná k deskám PIR

- latě 60/40 40 mm

- nový SDK podhled s požární odolností 2x12,5 deskky knauf red, rošt z CD profilů