## Příl. č. 4.1

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

| akce: |  | ##### Lyčkovo náměstí - škola |  |  |  | arch. č.: |  | 2114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení vrtu: |  | J1 |  |  |  | datum: |  | Prosinec 2016 |
| Y (JTSK): |  |  | X (JTSK): |  | nadmořská výška (ČSJNS/Bpv): |  | 186,8 |  |

| metráž | makroskopický popis |  |  | # ČSN 731001 | # ČSN 733050 | grafické znázornění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 – 1,60 | #### Navážka heterogenní – šedočerná prachovitopísčitá hlína drobivě rozpadavá se škvárou, pískem, s úlomky cihel a stavebního odpadu #### konzistence pevná |  |  | # Y (CLY) | 3 |  |
| 1,60 – 2,50 | #### Písek hlinitý - hlína písčitá – tmavě hnědý jemně až středně zrnitý, soudržný. Střídání poloh hlinitějších a písčitějších. #### Konzistence pevná |  |  | # s4/f3 (sm /ms) | 4 |  |
| 2,50 – 4,00 | #### Písek špatně zrněný střední písek bez oblázků suchý až mírně vlhký. Středně ulehlý |  |  | s2 (sp) | 3 |  |
| 4,00 – 4,60 | #### Písek špatně zrněný s příměsí jemnozrnné zeminy – šedohnědý střední až hrubý s drobnými oblázky do vel. 1 cm, vlhký. Středně ulehlý |  |  | s2/s3 (sp /sf) | 3 |  |
| 4,60 – 6,30 | #### Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – šedohnědý střední až hrubý s podílem štěrku 10 – 20% do velikosti 7 cm. vlhký. Středně ulehlý až ulehlý |  |  | s3 (s-f) | 3 |  |
| 6,30 – 7,00 | #### Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy šedohnědý štěrk s výplní střednězrnného až hrubého písku slabě zahliněného – až 60 % dobře opracovaných oblázků velikosti až 10 cm – silně vlhký, #### ulehlý |  |  | # G3 # (G-F) | 3 |  |
| Hladina podzemní vody |  | naražená : | Zvýšená vlhkost -6,5 – 7,0 |  |  |  |
|  |  | ustálená : | Nevystavila se |  |  |  |

## Příl. č. 4.2

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

| akce: |  | ##### Lyčkovo náměstí - škola |  |  |  | arch. č.: |  | 2114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení vrtu: |  | J2 |  |  |  | datum: |  | Prosinec 2016 |
| Y (JTSK): |  |  | X (JTSK): |  | nadmořská výška (ČSJNS/Bpv): |  | 186,8 |  |

| metráž | makroskopický popis |  |  | # ČSN 731001 | # ČSN 733050 | grafické znázornění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 – 1,50 | #### Navážka heterogenní – šedočerná prachovitopísčitá hlína drobivě rozpadavá se škvárou, pískem, s úlomky cihel a stavebního odpadu, konzistence pevná |  |  | # Y (CLY) | 3 |  |
| 1,50 – 2,50 | #### Písek hlinitý - hlína písčitá – tmavě hnědý jemně až středně zrnitý, soudržný. Střídání poloh hlinitějších a písčitějších. konzistence pevná |  |  | # s4/f3 (sm /ms) | 4 |  |
| 2,50 – 3,70 | #### Písek špatně zrněný šedohnědý střední písek bez oblázků suchý až mírně vlhký. Středně ulehlý |  |  | s2 (sp) | 3 |  |
| 3,70 – 4,60 | #### Písek špatně zrněný šedohnědý střední až hrubý s drobnými oblázky do 10% do vel. 1 cm, suchý až mírně vlhký. Středně ulehlý |  |  | s2 (sp) | 3 |  |
| 4,60 – 5,70 | #### Písek špatně zrněný s příměsí jemnozrnné zeminy – šedohnědý střední až hrubý s drobnými oblázky do 10% do vel. 1 cm, vlhký. Středně ulehlý |  |  | s2/s3 (sp /sf) | 3 |  |
| 5,70 – 6,40 | #### Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy šedohnědý štěrk s výplní střednězrnného až hrubého písku slabě zahliněného – 50 až 60 % dobře opracovaných oblázků velikosti až 10 cm – silně vlhký, #### ulehlý |  |  | # G3 # (G-F) | 3 |  |
| 6,40 – 6,70 | #### Písek se štěrkem a s příměsí jemnozrnné zeminy – šedohnědý střední až hrubý s podílem štěrku 10 % do velikosti 3 cm. vlhký. Středně ulehlý až ulehlý |  |  | s3 (s-f) | 3 |  |
| 6,70 – 7,00 | #### Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy šedohnědý štěrk s výplní střednězrnného až hrubého písku slabě zahliněného – až 60 % dobře opracovaných oblázků velikosti až 10 cm – silně vlhký, #### ulehlý |  |  | # G3 # (G-F) | 3 |  |
| Hladina podzemní vody |  | naražená : | Zvýšená vlhkost -6,5 – 7,0 |  |  |  |
|  |  | ustálená : | Nevystavila se |  |  |  |

## Příl. č. 4.3

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

| akce: |  | ##### Lyčkovo náměstí - škola |  |  |  | arch. č.: |  | 2114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení vrtu: |  | HJ3 |  |  |  | datum: |  | Prosinec 2016 |
| Y (JTSK): |  |  | X (JTSK): |  | nadmořská výška (ČSJNS/Bpv): |  | 186,8 |  |

| metráž | makroskopický popis |  |  | # ČSN 731001 | # ČSN 733050 | grafické znázornění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 – 2,10 | #### Navážka heterogenní – šedočerná prachovitopísčitá hlína drobivě rozpadavá se škvárou, pískem, s úlomky cihel a stavebního odpadu #### konzistence pevná |  |  | # Y (CLY) | 3 |  |
| 2,10 – 3,10 | #### Písek hlinitý - hlína písčitá – tmavě hnědý jemně až středně zrnitý, soudržný. Střídání poloh hlinitějších a písčitějších. #### Konzistence tuhá |  |  | # s4/f3 (sm /ms) | 3 |  |
| 3,10 – 4,00 | #### Písek hlinitý - hlína písčitá – tmavě hnědý jemně až středně zrnitý, soudržný. Střídání poloh hlinitějších a písčitějších. #### Konzistence tuhá - pevná |  |  | # s4/f3 (sm /ms) | 3 |  |
| Hladina podzemní vody |  | naražená : | Nezastižena |  |  |  |
|  |  | ustálená : | Nevystavila se |  |  |  |