GEO LuCa geotechnická kancelář                                                              Poř. č. 2114/2016

ING. CAITHAML  LUMÍR

TICHÉ ÚDOLÍ 119  ROZTOKY  252 63

## IČO: 16947401

#### Praha 8  –  ZŠ Lyčkovo náměstí

Přístavba tělocvičny, školní

jídelny a kuchyně

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ  A  GEOTECHNICKÝ  PRŮZKUM

### Závěrečná zpráva

Zak. č.  : 2114/2016

Datum  : prosinec 2016

Objednatel:  Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.,

Lokalita : Lyčkovo nám. 6 / 460, Praha 8

Stavba : Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně

Díl : Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum

Obsah závěrečné zprávy

- Úvod

- Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

- Základové poměry a geotechnické vlastnosti základové půdy

- Technický závěr

- Posouzení možnosti vsakování

Seznam příloh závěrečné zprávy

- Přehledná situace zájmového území

- Situace staveniště	v měřítku 1 : 150 s vyznačením sond

- Geotechnické řezy v měřítku 1 : 100/100

- Dokumentace vrtaných sond

- Dokumentace polních  dynamických penetračních sond

- Dokumentace archivních  sond

- Výřez z IG a HG mapy

- Metodika penetračního sondování

1.Úvod

Investor - Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o., ve spolupráci s projektantem - Projekční kancelář ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o. řeší zadal u geotechnické kanceláře GEO LuCa zpracování inženýrsko-geologického a geotechnického  průzkumu  pro projekt akce „Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám. 6 / 460, Praha 8“ v areálu  školy v Praze 8  Karlíně.   Podkladem  pro  provedení   zakázky  byla  objednávka  vycházející  z  nabídky odsouhlasené  projektantem  na dohodnutý  rozsah  terénních  průzkumných  prací, dodatečně   rozšířená o  průzkumný  vrt pro účely provedení vsakovací zkoušky. Účelem  provedeného  průzkumu   bylo  ověření    základových  poměrů  pomocí  jádrových  vrtů a  polních  dynamických  penetračních  zkoušek v   místě   plánované přístavby.  Založení přístavby je  předpokládáno před provedením   geologického průzkumu statikem na na plošných základech v úrovni cca 4,0 m pod povrchem současného terénu.

Situování areálu staveniště z hlediska širších vztahů je patrné ze situace v příloze č. 1. Jako podklad pro vypracování průzkumu předal objednatel situaci - zaměření pozemku s vyznačením podzemních  sítí  a   rozpracovaného   umístění  objektů. Současně poskytl Rešerši archivní prozkoumanosti, kterou vypracoval Prof. Ing. Jaroslav Pašek DrSc pro toto staveniště v červnu 2016. V tomto orientačním průzkumu jsou uvedeny archivní sondy z nejbližšího okolí. Šetřením v archivu Geofondu Praha  bylo zjištěno, že se v jeho depozitu nenacházejí  starší archivní průzkumné práce využitelné  pro  řešenou problematiku.

V souladu  s  požadavky projektanta a  odsouhlasenou nabídkou  rozsahu  terénních  průzkumných  prací  byla při  průzkumu  aplikována   kombinace  polních  dynamických  penetračních  zkoušek k ověření ulehlosti kvartérních písčitých sedimentů, spolu s jádrovými vrty  k ověření  geologického profilu  kvartérních  zemin, mocnosti navážek a případně úrovně   a charakteru skalního podkladu. Při umístění sond bylo nutné respektovat vedení  podzemních  sítí tak, aby bylo vyloučeno jejich ohrožení.

Celkem  tak  bylo v rámci provedeného průzkumu realizováno 5 polních dynamických penetračních zkoušek DPT,  označené PM1 až PM5. Polní dynamické penetrační zkoušky byly realizovány v souladu s  DIN 4094 označovány DPM (Dynamic Probing Medium). Zkoušky byly realizovány standardní soupravou metodikou uvedenou v příloze č. 6, beranem hmotnosti 30 kg a plochou hrotu 10 cm2  , při výšce pádu 50 cm. Hloubka jednotlivých zkoušek byla dána prostupností prostředí  pro penetrační hrot.

Penetrační  zkoušky  byly kombinovány na zvolených místech s jádrovými  vrty. Celkem tak bylo v rámci předkládaného průzkumu realizováno 2ks jádrových průzkumných vrtů označených J1 a J2. Vrt J1 byl vystrojen pro případné sledování úrovně hladiny podzemní vody. V krajové části území byl vyhlouben jádrový vrt HJ3 pro účely provedení vsakovací zkoušky. Sondy byly následně zdokumentovány geologem a jejich poloha  byla zanesena do předané situace.  Pro určení výšek byl o použito výškové zaměření z předané situace.

Výsledky provedených  průzkumných  prací  byly  dále  zpracovány  do  geotechnických  profilů s vyznačením  průběhu  jednotlivých  geotechnických  typů   zemin a hornin  viz.  příl.  č. 3.  Profily pak  spolu  se  směrnými   normovými charakteristikami  v kap. 3 definují  reálný geotechnický  model  podloží  v požadovaných  místech.

2. Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

2.1 Morfologické poměry na lokalitě

Předmětná stavební parcela se nachází V Praze 8 Karlíně, v areálu školního pozemku a provozních objektů ohraničeném ulicemi Sovova, Kubova a Pernerova. Samotný objekt pak leží ve vnitřní části tohoto bloku, v místech, kde v současnosti stojí stávající budova a na části dětského hřiště – viz situace č.2.

Dle informace z projektové dokumentace se bude jednat o čtyřpodlažní skelet, s jedním podzemním podlažím – jídelnou - v úrovni cca 3,5 – 4,0  m pod povrchem  stávajícího terénu, tedy v úrovni cca 182,8 m.n.m. Terén je rovinný, v současně době je pozemek z větší části zastavěn, část pozemku tvoří zpevněné plochy dětského hřiště. V současnosti je pozemek využíván pro potřeby školy.

Dle geomorfologického členění České republiky se širší zájmové území nachází při jižním okraji Zdibské tabule, která je východní součástí rozsáhlejšího celku označovaného jako Kladenská tabule a sousedí zde s Pražskou kotlinou.

Ve smyslu klimatické rajonizace ČR se zájmové území nachází v mírně teplé oblasti, v klimatickém okrsku B, který se vyznačuje mírně teplým až suchým klimatem s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,5°C s průměrnými extrémy –2°C v lednu a 19°C v červenci. Průměrný roční úhrn srážek je cca 530 mm. Průměrná maximální mocnost sněhové pokrývky je 0,2 m. Hloubka promrzání je cca 0,3 m v době mimořádně tuhých zim až 1,0 m. Podle ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí se území nachází ve III. větrové a I. sněhové oblasti.

2.2  Inženýrskogeologické poměry

Na inženýrskogeologické poměry širšího zájmového území lze usuzovat z podrobné inženýrskogeologické mapy Prahy v měřítku 1 : 5 000, list Praha 6 - 1.  Geologické poměry širšího zájmového území jsou poměrně jednoduché. Skalní podloží tvoří horniny  sedimentárního původu řazené do  ordoviku.

Předkvartérní podklad zájmového území je zastoupen horninovým prostředím bohdaleckých vrstev. Jedná se o poměrně monotónní souvrství, tvořené svrchu hnědošedými, hlouběji tmavošedými jílovitými břidlicemi s proměnlivým podílem prachovité složky. Nejsvrchnější zóna předkvartérního podkladu, je zpravidla postižena intenzivními zvětrávacími procesy. Eluviálně rozložené břidlice (se zachovalou původní strukturou matečné horniny) vykazují charakter pevných až tvrdých středno-plasticitních až "štěrkovitých" jílů (klastická složka tvořena zřetelně usměrněnými střípky a tence destičkovitými úlomky méně alterované, v ruce drtitelné až lámatelné horniny). Směrem do hloubky intenzita zvětrání pozvolna, často i zcela nepravidelně, vyznívá a břidlice postupně nabývají charakteru zvětralých, resp. mírně zvětralých až navětralých hornin. Podle údajů v geologické mapě a z archivních vrtů lze předpokládat úroveň povrchu skalního podloží až cca 14 - 16 m pod povrchem terénu.

Kvartérní  pokryv je na lokalitě zastoupen, fluviálními sedimenty – povodňovými hlínami charakteru hlinitých písků až písčitých hlín, většinou tmavě hnědé barvy, s slabě slídnatými. Konzistence těchto zemin většinou tuhá až pevná, v proměnlivé mocnosti do cca 2,0 m. Horninové podloží je v posuzovaném území překryto vrstvou terasových uloženin Vltavy charakteru písků, písků se štěrkem a písčitých štěrků poměrně značné mocnosti až  12 m. Zastoupení štěrků se zpravidla zvyšuje směrem k bázi terasy, spolu s maximální velikostí štěrků. Ve svrchním pásmu pak má terasa charakter střednozrnných písků s příměsí drobných valounů štěrku. Tyto vrstvy byly vrtnými pracemi zastiženy do hloubky cca 6,0 m. Hlouběji pak přecházejí v písky se štěrkem až štěrky a byly dokladovány všemi provedenými sondami. V penetračních sondách se tyto štěrkovité polohy projevují nárůstem dynamického penetračního odporu.

Celý povrch zájmového území je překryt vrstvou navážek pravděpodobně místních zemin s podílem úlomků stavebního odpadu. Jejich mocnost je poměrně nepravidelná a  dosahuje v průměru 1,0 – 2,0 m. Část území tvoří zpevněné plochy. S ohledem  na rozsáhlou   stavební  činnost  v širším  zájmovém území však  nelze  zcela  vyloučit  i lokální  zvýšení mocnosti  navážek.

Pro hydrogeologické poměry v zájmovém území je charakteristické, že se souvislá hladina podzemní vody nachází trvale zakleslá poměrně hluboko pod povrchem terénu na bázi terasových uloženin. Z údajů hydrogeologické mapy Praha 6 – 1 se úroveň trvalé hladiny podzemní vody nachází v hloubce cca 6 - 8 metrů pod povrchem terénu, v hydrogeologické mapě je znázorněna v úrovni 181,0 m.n.m.  V nově provedených sondách sondách nebyla hladina podzemní vody zastižena do úrovně  - 7,0 m pod povrchem terénu.

Byla dokumentována pouze zvýšená vlhkost u dna sond. Hladina podzemní vody je díky poměrně dobré propustnosti terasových sedimentů v přímé závislosti na úrovni hladiny v řece a kolísá v závislosti na její úrovni. 	Vedle souvislé hladiny podzemní vody trvale zakleslé při bázi terasy a vody puklinové v povrchovém pásmu rozvolněného skalního podloží nelze na lokalitě vyloučit nepravidelný výskyt lokálních obzorů mělce infiltrovaných povrchových vod zasakujících do relativně propustnějších poloh navážek. Tato mělce infiltrovaná voda pak může případně vytvářet drobnější zvodnělé polohy při bázi navážek, s dopadem na změnu konzistence zemin pod těmito polohami.  Ve dvorním traktu jsou rovněž umístěny kanalizační svody, které mohou být při netěsnostech a poruchách zdrojem lokálního zvodnění.

Z hydrogeologického hlediska náleží území rajónu 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, číslo hydrologického pořadí  1-12- 01-0250-0-00. Pro území není stanoveno ochranné pásmo vodních zdrojů. Zájmové území není součástí CHOPAV (chráněné oblasti přirozené akumulace vod).

3. Základové poměry a geotechnické vlastnosti základové půdy

Na  základové   poměry    staveniště lze   usuzovat  z geotechnických profilů  v příloze  č. 3. a popisu  sond. Těmi pak  je, spolu  s tabulkou  směrných  normových   charakteristik,  definován  reálný  geotechnický  model  podloží projektovaných  objektů.  Geotechnický profil staveniště budují z velké  části  terasové říční sedimenty charakteru střednězrnných písků, s přechodem směrem do podloží do písčitých štěrků. Kvartérní sedimenty mají mocnost relativně pravidelnou, překryté jsou vrstvou heterogenních  navážek proměnlivé mocnosti do cca  1,5 m na ve střední části území až po cca 4,0 m v okrajových částech území (PM3). Podle dokumentace vrtů a provedených zkoušek polní  dynamické  penetrace lze předpokládat, že se v geologickém profilu budou vyskytovat níže uvedené základní geotechnické typy zemin a hornin. V souladu s geologickým řezem v př. č. 3   byly základní geotechnické typy na staveništi označeny a definovány následovně :

GT1 - navážky mají  dle  makroskopického popisu z provedených sond výrazně nepravidelný charakter,  s typickým střídáním poloh písků, písčitých hlín proměnné konzistence, zbytků stavebního odpadu, drceného kameniva, škváry atp. Tyto navážky souvisejí a s realizací stávající  zástavby a zpevněných ploch. Jedná se tak  o poměrně heterogenní,  nepravidelně stlačitelné  prostředí. Dle výsledků penetračních sond jsou navážky  již  z větší  části  konsolidované  geostatickým  napětím  od  vlastní  váhy, v povrchové  vrstvě  pak  díky   zhutnění  při   stavbě  zpevněných  ploch.   V některých polohách   však  byly   dynamickou  penetrací  indikovány  navážky  málo  ulehlé  až  zcela neulehlé ,  viz  průběh  dynamického  penetračního  odporu  u  zkoušky  PM 3, s  poklesem dynamického penetračního  odporu  v úrovni 2,5 až 3,7 m na  pouhé 3  údery..Ve smyslu kritérií ČSN 73 1001 jsou klasifikovány symbolem Y a obecně představují  s ohledem na  nepravidelnou  a  místy  značnou  stlačitelnost  zcela nevhodnou  základovou  půdu  pro  plošné  zakládání   stavebních objektů. V sondě PM3 předpokládáme jejich hloubku až 4,0 m. Pravděpodobně se bude jednat o zasypaný výkop mající souvislost s předchozí výstavbou. Na ostatních částech staveniště dosahují mocnosti cca 1,6 m.

GT2 – holocénní sedimenty charakteru hlinitých písků, v polohách až silně písčitých hlín.  Jsou převážně hnědých až tmavě hnědých barev, převážně z větší části  popisovány jako střednězrnné.  Vyskytují se v povrchové části profilu, kde dosahují mocnosti až 1  m. Ve větší mocnosti byly zjištěny ve východní části staveniště ve vrtu HV3, kde byly dokumentovány v mocnosti až 2,1 m. Dochází u nich k typickému nepravidelnému střídání hlinitějších a písčitějších poloh.  Ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy - klasifikované jako F3 (MS) až S4 (SM). Na základě penetračního odporu je lze charakterizovat jako max. středně ulehlé, popř. při  výraznějším  zahlinění jako pevné a tuhé  až pevné konzistence. Zeminy   geotechnického  typu  GT2  představují ještě  relativně   méně  vhodnou  - dosti nehomogenní základovou  půdu, výrazněji    stlačitelnou  oproti   ostatním  částem    geotechnického  profilu.  Je  u  nich  nutné  uvažovat  se  zvýšenou   citlivostí  na  změnu  vlhkosti   a  nebezpečí   plynoucí  z jejich náchylnosti k rozbřídání při  mechanickém   namáhání.

GT3.1 a GT3.2  fluviální sedimenty vltavské terasy charakteru písků s nízkým stupněm soudržné příměsi se na staveništi vyskytují v poměrně značném rozsahu a tak se budou v hlavní míře podílet na únosnosti základové půdy. Z dokumentace vrtů je patrné, že se ve svrchní části písků vyskytují polohy s menším podílem soudržné příměsi a písky tak lze klasifikovat jako písky špatně zrněné S2. Směrem do podloží se míra zahlinění generálně mírně zvyšuje a písky lze klasifikovat jako S2 – S3 a S3.

Pro únosnost i ostatní geotechnické parametry písčitých zemin má vedle míry zahlinění a úrovně hladiny podzemní vody zásadní vliv jejich ulehlost. Z průběhu penetračního odporu je patrné, že se penetrační odpor s hloubkou měnil minimálně a výsledky měření  představují relativně homogenní soubor výsledků. Penetrační odpor dosahoval u střednozrnných písků nad hladinou podzemní vody hodnot průměrně N10 = 10 úderů/10 cm,  s odpovídajícím měrným penetračním odporem v rozsahu průměrně Rm =10 MPa. Na základě výsledků polních dynamických penetračních zkoušek tak lze konstatovat, písky GT3 v podloží lze hodnotit jako středně ulehlé s Id = 0,5 – 0,6 , směrné normové charakteristiky písků klasifikovaných jako S3 a S2 tak lze uvažovat ze středního a horního intervalu uvedeného v ČSN 73 1001. Pro uvažovaný objekt pak představují písky vhodnou dostatečně únosnou a relativně homogenní, rychle konsolidující základovou půdu. Při posuzování výpočtové únosnosti pak bude patrně potřebné  uvažovat s vlivem vysoké hladiny podzemní vody při  případné povodni.

GT4 terasové sedimenty charakteru písčitých štěrků jedná se o přemístěné zeminy písčitých teras Vltavy zachovalé v nižších částech jejího údolí. Povrch této vrstvy byl zjištěn průzkumem na úrovni cca 5,0 – 6,0 m pod stávajícím terénem. Jsou šedohnědé, s výplní středního až hrubého písku, podíl štěrkovité složky vyšší než 60% a velikost zrna do 10 cm. Jejich geotechnické parametry jsou dány vedle granulometrie zejména ulehlostí. Byly dokumentovány ve vrtech jako štěrk s příměsí jemnozrnné frakce. V závislosti od  podílu štěrkové frakce a množství hlinité příměsi. Dle  ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy je lze klasifikovat do skupiny S3/G3 (S-F/G-F), při vyšším obsahu štěrkovitého podílu pak jako G3 (G-F). Tyto zeminy tvoří únosnou, málo stlačitelnou a rychle konsolidující základovou půdu.

Geotechnické vlastnosti jednotlivých typů základové půdy a zatřídění dle klasifikace       ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy shrnují tabulky, uváděny jsou hodnoty tzv. směrné normové charakteristiky  - regionální platnosti pro zkoumanou  zájmovou oblast.

GT 2-  Zeminy charakteru písčitých  hlín  a  hlinitých písků

| geotechnický typ | GT 2 | GT 2 | GT 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| zatřídění dle ČSN 73 1001 | F3/S4 | F3/S4 | F3/S4 |
| Konzistence | tuhá | tuhá/pev | pevná |
| objemová tíha n (kNm-3) | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Poissonovo č.  (1) | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| úhel vnitřního tření jef (o) ju (o) | 22 0 | 23 0 | 24 5 |
| soudržnost cef (kPa) cu (kPa) | 10 25 | 12 40 | 14 50 |
| modul přetvárnosti Edef (MPa) | 5-6 | 6-7 | 8-10 |
| výpočtová tabulková únosnost Rdt (kPa) | 100 | 150 | 200* |

* dle šířky základové spáry a hloubky založení, v dosahu podzemní vody nutné redukovat dle přílohy 6 ČSN nebezpečí   rozbřídání

- ve výpočtech je nutné použít hodnoty totální smykové pevnosti (u a cu ), pokud jsou pro daný typ zeminy stanoveny.

GT 3.1 a GT 3.2 středně ulehlé slabě zahliněné písky

| geotechnický typ | GT 3.2 | GT 3.1 | GT 3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| zatřídění dle ČSN 73 1001 | S3 | S3/S2 | S2 |
| Ulehlost | střední | střední | střední |
| objemová tíha n (kNm-3) | 18 | 18 | 18 |
| Poissonovo č.  (1) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| úhel vnitřního tření ef (o) u (o) | 33 | 34 | 35 |
| soudržnost cef (kPa) cu (kPa) | 4 | 4 | 4 |
| modul přetvárnosti Edef (MPa) | 8 - 12 | 12 - 15 | 15-20 |
| výpočtová tabulková únosnost Rdt (kPa) | 120 - 150* | 150-200* | 220-260* |

*   v závislosti na šířce základu nutné provést redukci na vliv podzemní vody – 30%!!!

GT 4   Zeminy  charakteru  štěrků  s příměsí  jemnozrnné zeminy

| geotechnický typ | GT 4 | GT 4 | GT 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| zatřídění dle ČSN 73 1001 | G3 (G-F) | G3 (G-F) | G3 (G-F) |
| ulehlost | střední | střední až velká | VELKÁ |
| objemová tíha n (kNm-3) | 19 | 19 | 20 |
| Poissonovo č.  (1) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| úhel vnitřního tření ef (o) u (o) | 33 | 34 | 36 |
| soudržnost cef (kPa) cu (kPa) | 0 | 2 | 4 |
| modul přetvárnosti Edef (MPa) | 50 - 70 | 70 - 80 | 80-90 |
| výpočtová tabulková únosnost Rdt (kPa) | 300-400* | 400-500* | 500 - 600* |

* dle šířky základové spáry a hloubky založení, v dosahu podzemní vody nutné redukovat dle přílohy 6 ČSN

- ve výpočtech je nutné použít hodnoty totální smykové pevnosti (u a cu ), pokud jsou pro daný typ zeminy stanoveny.

Z provedené  nejhlubší zkoušky  polní  dynamické  penetrace  PM1 je  zřejmé,  že  se ulehlost  terasy  směrem  do  podloží  výrazně  snižuje, jak  lze  usuzovat  z výrazného  poklesu  penetračního odporu. Pokles dynamického penetračního  odporu  je,   vedle   snížené   ulehlosti  podmíněný  i  změnou   granulometrie písků směrem  k jemnozrnným   stejnozrnným  pískům.

Podzemní voda

Trvale ustálená hladina podzemní vody se nachází v úrovni větší než 7,0 m pod povrchem terénu, při sezónních výkyvech i méně. Souvislá hladina podzemní vody  nebyla v sondách zastižena a lze konstatovat, že tak základové poměry stavebního objektu  na posuzované části staveniště fakticky (vyjma povodní) neovlivní.  Jinou otázkou pak je ochrana základové spáry před průsaky povrchové vody ze zpevněných ploch v okolí. Hydrogeologická mapa udává úroveň ustálené hladiny podzemní vody v úrovni 181,0 m.n.m.

Výkopy budou prováděny  ve smyslu ČSN 73 3050 Zemní práce převážně v zemině třídy těžitelnosti 3, nově pak ve skupině  zemin  řazených  do  skupiny  I. Výkopy nad hladinou podzemní vody lze v prostoru staveniště provést bez pažení, krátkodobě  v zahliněných  píscích a  navážkách obdobného  charakteru nad  hladinou podzemní  vody - do hloubky 1,5 – 2 m  ve sklonu 1:1. Svahování jam a výkopů je nutné provádět vždy dle příslušných bezpečnostních norem pro práci osob v těchto výkopech (viz ČSN 73 3050: "Zemní práce").

U liniových výkopů, kde budou pracovat osoby, nebo v zeminách částečně  nesoudržných je nutno počítat více  s pažením než se svahováním (zejména výkopy větší  hloubky). Konkrétní případy, které se v průběhu následných projektových prací objeví, a úpravy při  vlastní  realizaci  zemních  prací – zejména  při případném výskytu  průsaků  mělce  infiltrované  vody bude  nutné  řešit individuálními konzultacemi s geotechnikem  stavby. V návrhu   zabezpečení  svahů hlavní výkopové  jámy  pak  je  nutné  uvažovat s průběhem  podzemních  sítí  v blízkém  okolí.  Standardně  je  v obdobných  poměrech jako  optimální  volena   metoda záporového pažení.  Případně u  nestabilních  navážek pažením typu larsen,  pokud  je  přípustné  namáhání  okolí  jámy  zvýšenými dynamickými  účinky.

Povodňové sedimenty (písčité hlíny až hlinité písky) jsou zeminy náchylné ke ztrátě  únosnosti  při mechanickém  namáhání -  prohnětení zeminy prosycené vodou. Jsou  málo  vhodné  pro  použití  do hutněných  exponovaných  násypů a  zásypů. Jsou   zhutnitelné pouze  při  vlhkosti  blízké  vlhkosti  optimální dle  PCS.  Písčité nestejnozrnné zeminy kvartérního  pokryvu  zastižené  na  staveništi představují  vesměs  vhodnou  zeminu  pro  použití  do  hutněných  zásypů  a  násypů za  předpokladu, že  v průběhu  manipulace  a  deponování  nedojde  k výraznější  směně – zvýšení  přirozené  vlhkosti.

Na základě  provedených  průzkumných prací  lze  základové  poměry  na  staveništi hodnotit   ve  smyslu ČSN 73 1001 Základová  půda  pod  plošnými  základy,  jako relativně  jednoduché. Posuzované  staveniště  pak pro daný  typ zakládané  konstrukce  za  jednoznačně  vhodné.  V úrovni  předpokládané   základové spáry  plošně  zakládaného  objektu  se  nachází  dostatečně únosná a  málo  stlačitelná  a relativně homogenní  základová  půda,   charakteru  středně ulehlých  písků s příměsí jemnozrnné zeminy klasifikovaných  jako  S2 (SP)  popř. jako S2/S3 (SP/S-F) , vymezených  jako geotechnický  typ  GT3.1  Hladina  podzemní  vody  se  pak  nachází  mimo  oblast   výkopových prací  a  základové  poměry  tak  mimo   povodeň  fakticky  neovlivní.   Nepravidelnost  v průběhu  vrstvy  geotechnického  typu GT3.1  pak  nelze  vyloučit v prostoru stávající stavby, kde nemohly být provedeny geotechnické sondy. Návrh základů  tak  lze  provést  dle  pravidel  platných  pro  druhou  geotechnikou  kategorii,   na  základě  výpočtů  s aplikací   výše  uvedených  směrných   normových  charakteristik základové půdy.

4. Technický závěr

Z výsledků provedeného průzkumu vyplynulo, že základové poměry na staveništi lze ve smyslu ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy hodnotit, při  uvažovaném  suterénu,  jako relativně  jednoduché a pro staveniště  pro uvažovanou zástavbu  pak  jako  jednoznačně  vhodné.

Realizace projektu představuje ve smyslu ČSN 73 1001 stavbu spíše náročnou. Při návrhu základů objektů tak lze vycházet z pravidel platných pro druhou geotechnickou kategorii, tedy z tabulkové výpočtové únosnosti a směrných normových charakteristik zemin viz  kap. 3. Vlastní staveniště je možné považovat pro daný typ stavby za vhodné s tím, že návrh základové konstrukce musí respektovat specifické vlastnosti nesoudržných zemin a případnou nehomogenitu základové půdy.

Zásadní  význam  pak  má  ochrana  svahů výkopové jámy proti  případným přítokům   povrchové  vody  z  přilehlých částí terénu, popř. průsakům z drenážních vpustí, kdy může  docházet vedle  poklesu  stupně  stability  svahu i  k destrukci  povrchu  svahů  se  zaplavením  dna  jámy   rozbředlou  zeminou.

Při vlastním provádění  stavby doporučujeme realizovat geotechnické sledování výkopových  a  základových   prací, v jehož rámci by byl prováděn odborný dohled nad kvalitou speciálních prací podle předem projektem stanovených kritérií. Jednalo by se zejména o kontrolu dosažených parametrů zhutnění a únosnosti hutněných násypů pod  podlahou pomocí polních geotechnických zkoušek,  jako jsou statické a dynamické zatěžovací desky nebo  polní dynamické penetrační zkoušky.

V Praze září 2016

Vypracovali:  RNDr. T. Heřt

ing. L. Caithaml

5.  Posouzení možnosti vsakování srážkových vod

Hydrogeologické poměry na lokalitě jsou na určeny morfologií území, odtokovými poměry, úrovní hladiny podzemní vody, intenzitou a četností atmosférických srážek, propustností povrchových vrstev zemin a typem skalního podloží.

- Vyhodnocení a provedení vsakovacího pokusu

Pro vlastní posouzení možnosti vsakování dešťových vod na pozemku investora je základním parametrem stanovení koeficientu vsaku a tím určení míry propustnosti vrstev zemin do které bude vsakování realizováno. Vzhledem k umístění stavby, volných ploch území a morfologii terénu projektant navrhl případné možné vhodné místo pro umístění vsakovacího objektu, viz příl.č.2. V oblasti zvolené pro umístění vsakovacího objektu byl vyhlouben vsakovací a průzkumný vrt  HJ3  ve kterém byla provedena vsakovací zkouška.

Geologické poměry na lokalitě jsou uvažovány pro vsakování vody relativně příznivé, vzhledem k předpokládané geologické skladbě, tvořené z větší části nesoudržnými zeminami charakteru střednězrnných písků.

Tento předpoklad však nebyl provedeným vrtem HJ3 plně potvrzen. V místě vrtu HJ3, který byl prohlouben až do úrovně 4,0 m pod povrch terénu  byly pod poměrně mocnou vrstvou navážek zastiženy zejména hlinité zeminy s písčitými vložkami chatakteru písčitých hlín, v polohách hlinitých písků. Hlouběji pak lze předpokládat přechod do střednězrnných písků S2/S3, tak jako v blízkém okolí. Tyto vrstvy hlinitých písků až písčitých hlín představují z hlediska propustnosti podmínečně vhodné zeminové prostředí pro realizaci vsakování. Popis zemního profilu je uveden v dokumentaci vrtu HJ3 viz příloha č.4.

Vlastní vsakovací zkouška byla provedena dne  6.12.2016. Zkouška byla prováděna metodou udržování konstantní hladiny vody ve vystrojeném vrtu o průměru 160 mm ve zvolené úrovni, a měřením průtoku přiváděné vody v závislosti na čase. Výška hladiny byla zvolena v úrovni 2,00 m pod povrchem terénu, tedy pod úrovní navážek, které by výsledek vsakovacího pokusu díky své nehomogenitě negativně ovlivnily. Vsakovací pokus byl tak proveden ve vrstvě rostlých zemin. Vodní sloupec ve vrtu byl tedy udržován na výšce 2,0 m a vsakování probíhalo do vrstev fluviálních zemin charakteru povodňových náplavů hlinitých písků až písčitých hlín. Měření hladiny vody ve vrtu a její doplňování  probíhalo po dobu cca 6 hodin. Z výsledků měření byl stanoven průtok vody ve vrtu při úrovni hladiny 2,00 m pod povrchem tedy v úrovni cca 184,8 m.n.m. Zhruba po 2 hodinách se průtok vody ustálil na přibližně konstantní hodnotě.

Vypočtený koeficient vsaku jako funkce průtoku v závislosti na vsakovací ploše ve vrtu HJ3 pro vrstvy fluviálních povodňových písčitých hlín až hlinitých písků kv = 7,4  . 10-6 m/s.

Vzhledem k místním geologickým podmínkám lze předpokládat, že hodnota koeficientu vsaku stanovená v místě vrtu HJ3 bude obdobná i v blízkém okolí tohoto místa. S přibývající hloubkou lze však předpokládat podstatné zvýšení hodnoty koeficientu vsaku, vzhledem k předpokládaným polohám písčitých terasových sedimentů, u kterých lze uvažovat s hodnotou koeficientu vsaku kv = 1,0 - 3,0  . 10-5 m/s.

Z provedeného vsakovacího pokusu je zřejmé, že zjištěná hodnota koeficientu vsaku je relativně příznivá pro realizaci funkčního vsakování a odpovídá charakteru zemin ve vrtu.  V praxi to znamená, že v zeminách s koeficientem vsaku kv = 7,4 . 10-6 m.s-1 dojde během 24 hodin ke vsaku pouze  636 litrů/ m2, (7,4 x 10-6  x 1000 x 3600 x 24  ), což je hodnota dostatečná pro realizaci funkčního vsakování.

Nepříznivou okolností při vsakování do malých hloubek však je místní geologická stavba území.

Pod vrstvou navážek u kterých je předpokládána poměrně dobrá propustnost leží vrstva hlinitých povodňových náplavů, pro které je typické střídání hlinitých a písčitých poloh, tedy poloh s velmi rozdílnou propustností. Jako celek potom tyto vrstvy vykazuji relativně dobrou propustnost v horizontálním směru a minimální propustnost ve směru vertikálním.

Při realizaci vsakování do těchto vrstev může tedy docházet k rozlivu vody v horizontálním směru na poměrně velkou vzdálenost. Ke stejnému jevu může docházet i při vsakování do vrstev navážek, kdy se pak voda bude držet při jejich bázi a pohybovat se zejména vodorovným směrem. Nelze potom vyloučit negativní ovlivnění podsklepených částí blízkých stavebních objektů.

Z těchto důvodů považujeme pro tuto lokalitu za vhodné vsakování do vrstev terasových písků v geotechnických profilech označenou jako GT3.1. Vzhledem k tomu, že v místě plánovaného vsakovacího objektu leží tato vrstva v hloubce větší než 4,0 m, doporučujeme tomu přizpůsobit jeho konstrukci.

Jako nejvhodnější se v tomto případě jeví použití jedné nebo více vsakovacích studen provedených tak, aby jejich dno bezpečně zasahovalo min. 1,0 m pod povrch terasových písků GT 3.1. Vzhledem ke geologické stavbě území předpokládáme hloubku studen 5,0 – 6,0 m. Pro písky S2/S3 je možno uvažovat s hodnotou koeficientu vsaku až  kv = 2,0  . 10-5 m/s.

Závěry a doporučení

Na základě provedeného průzkumu můžeme vyslovit tyto závěry a doporučení, týkající se hydrogeologických poměrů na výše uvedené lokalitě:

- technické řešení eventuálního vsakování srážkových vod na lokalitě je bezpodmínečně nutné přizpůsobit geologickým a hydrogeologickým poměrům lokality. Celkově lze konstatovat, že vsakování srážkových vod do zeminového prostředí tvořeného navážkami a hlinitými zeminami charakteru povodňových hlín na lokalitě je pouze podmínečně vhodné. Důvodem je zejména velmi omezená vsakovací schopnost zemin ve vertikálním směru. Za vhodné v tomto případě považujeme vsakování do vrstev podložních terasových písků.

- pro likvidaci srážkových vod se na základě současných znalostí jeví jako nejvhodnější využití kopaných studen, které umožňují rovněž poměrně vysokou retenci. Do úrovně cca 3,0 m pod povrch terénu doporučujeme studny zatěsnit z vnější strany. Jako vhodné v tomto případě považujeme využití část akumulované vody jako vody užitkové. Retenční objekt je nutné vybavit rovněž bezpečnostním přelivem pro případ přetečení.

- Při návrhu případně budovaného vsakovacího systému je nutné respektovat zásady ČSN 75 9010 – vsakovací zařízení srážkových vod, zejména pak dostatečné odstupové vzdálenosti od okolních objektů.

- Z hlediska kvality vsakované vody je třeba dodržet podmínku neohrozit stávající jakost vod, zejména pak zvolit vhodný způsob předčištění, ve smyslu ČSN 75 9010.

- Vybudování a provozování vsakovacího systému na lokalitě dle výše uvedených předpokladů a zásad nijak negativně neovlivní hydrogeologické poměry na lokalitě ani v jejím blízkém okolí.

- Při vlastní realizaci vsakovacího zařízení doporučujeme přizvat hydrogeologa, zejména pro stanovení konečné hloubky vsakovacích objektů.

V Praze prosinec  2016

Vypracoval :  RNDr. Tomáš Heřt