D. 2. 4. 	SO 04 - Úprava vjezdu z Pernerovy ulice - Dopravní připojení dvora školy

D.2.4.1. Technická zpráva

Razítko a podpis :

(firemní, autorizační)

Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby :		Přístavba tělocvičny, školní jídelny a  kuchyně

ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8

Místo stavby :			Pernerova ulice

Investor : 				ZŠ Lyčkovo náměstí

Gen.projektant :		AAA-Ing.Arch.Lukáš Velíšek

Projektant dopravy :	LUCIDA s.r.o. , Ing.Josef  Stanko

číslo ČKAIT  :			0002847

specializace :			obor  dopravní stavby

sídlo :					Lucida s.r.o., Praha 4, Marie Cibulkové 34

Projektový tým :		Ing. Josef Stanko

2. Všeobecné údaje o stavbě

Předmětem projektu je obnova dopravního připojení (sjezdu) na místní komunikaci v ul. Pernerova. Jedná se o místní komunikaci III.třídy skupiny C s funkcí obslužnou. Provoz v ulici Pernerova v místě připojení je obousměrný.

3.Návrh komunikace sjezdu

V současném stavu je v ulici asfaltová vozovka šířky cca 10 m včetně kolmého podélného parkovacího pruhu. Parkovací pruhy jsou vyhrazeny pro vozidla rezidentů - modrá zóna.  Vozovka je lemována jednostranně pochozím chodníkem šířky cca 4 m. Uliční prostor je šířky cca 18 m. Podélný sklon komunikace je cca 1-2%.

Stávající místní obslužné komunikace jsou ve správě TSK , stavbou se nemění ani zatřídění, ani vlastník. Komunikace na řešeném území v rámci uličního prostoru ulice Pernerova je navržena jako sjezd.

Vrata do objektu nemění svoji historickou polohu , stávající přejížděný chodník před vraty je s asfaltovým krytem.

Sjezd bude proveden jako chodníkový přejezd. Chodník bude v šířce 7,8 m zesílen pro pojezd dodávkovými vozidly dopravní obsluhy. Chodníkový přejezd bude  se spádem dle současného stavu cca 2-7% od plotu do vozovky, který odpovídá příčnému sklonu stávajícího chodníku.

Stávající obrubník bude přeložen a podbetonován. Krajní kusy obruvníku budou položeny v náběhu z nášlapu 120-150 mm na nášlap 20mm. Vnitřní kusy obrubníku budou sníženy na nášlap 20 mm podobně jako je současný stav.

4.Požární ochrana

Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO. Šířka komunikace minimálně 3,0 m umožňují příjezd požárních vozidel k objektu a to do vzdálenosti 20 m od vstupu.. Únosnost vozovek je řešena dle katalogu vozovek MD TP 170 na návrhovou nápravu 100 kN, což vyhovuje i pro vozidla HZS..

5.Sjezd na pozemek

Rozhled je řešen podle ČSN 736110 Z1 Projektování místních komunikací. Rozhledovými trojúhelníky byl prověřen rozhled řidiče na sjezdu Dz=35 m při Vn=50 km/h na pozemní komunikaci do přilehlého jízdního pruhu.

Ve vyznačeném rozhledovém poli nejsou žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce <= 0,15m a ve vzájemné vzdálenosti >10m (veřejné osvětlení, dopravní značení) a parkující vozidla.

6.Dopravní řešení na pozemku

Na pozemku stavby na připojení (sjezd) bude navazovat zásobovací dvůr kuchyně, který je součástí navrhované přístavby ke stávající budově školy. Zásobovací dvůr je řešen v architektonicko – stavební části dokumentace hlavního stavebního objektu. Předložené řešení připojení (sjezdu) zajistí vjezd a výjezd do zásobovacího dvora.

Dodávkové vozidlo dopravní obsluhy bude do zásobovacího dvora pravděpodobně couvat a vyjíždět popředu.

7.Účelová neveřejná komunikace a sjezd

Chodníkový přejezd je navržen v šířce 3,60 – 5,0  m ve vazbě na vlečné křivky vozidla a stávající strom. Materiálové řešení je zvoleno s ohledem na skutečnost na režim památkové ochrany lokality (památková zóna) a samotného areálu školy (kulturní památka).

Povrch chodníkového přejezdu je navržen z drobné kamenné dlažby kladené do kroužkového vzoru :

-   kamenná dlažba drobná					DL  				80-100 mm

- lože z drti 4/8								L			          40 mm

- směs stmelená cementem 				SC				150 mm

-   štěrkodrť 0/63								ŠDA		         250 mm

Celkem 														      70-490 mm

Stavební úprava bude provedena tak, že umožní zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009:

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, technické prvky pro bezbariérové užívání staveb.

Stávající šířka chodníku cca 4m je zachována a je větší než minimálně 1,5m. Je zachována celistvost trasy chodníku a návaznosti na stávající komunikace. Důležitou náležitostí je zapojení vjezdu do trasy chodníku  umožněním pěším plynulé a bezpečné prostředí při  pohybu podél komunikace , zejména plotu. Vjezd je navržen jako chodníkový přejezd , plynule navazuje na okolní chodníky a nevytváří bariéry či stupně. Podélný a příčný sklon chodníku je zachován a nepřesahuje příčně 2% a podélně 8,3%. Sklony jsou vyznačeny ve  vzorovém řezu.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.

Řešení vodící linie je zachováno stávající zvyklostní a je řešeno podezdívkou plotu a vraty. Vrata jsou šířky menší než 6m takže splňují maximální povolenou délku bez vodící linie.

c) zásady pro řešení pro osoby se sluchovým postižením

Nejvýraznějším a nejdůležitějším faktorem při integraci sluchově postiženého chodce je stupeň jeho postižení. Nejúspěšnější integraci můžeme samozřejmě obecně předpokládat u nedoslýchavého, nejproblematičtější bude zajištění bezpečnosti u chodce zcela neslyšícího, starou terminologií tzv. hluchého. Stupeň postižení sluchu totiž velmi zásadně ovlivňuje jeho komunikační kompetenci.

Ze stavebního hlediska je nutno zajistit vizuální vjem neslyšící osoby . Ostatní metody integrace, jako například indukční poslech není u stavby vjezdu do vrat školy využitelný.

Konkrétním opatřením je stavebně zajištěné osvětlení vjezdu do vrat. To je zajištěno veřejným osvětlením, které je stávající .

Stávající snížený kamenný obrubník kladený do betonového lože tvoří nájezd .

Kořenový bal stávajícího stromu v rozsahu lemování velkou kostkou bude doplněn ornicí a zatravněn.

8.Zemní těleso

Únosnost na pláni Edef,2 musí být alespoň 45 MPa, na vrchu podsypné vrstvy 90 MPa (dle TP170), úprava pláně a aktivní zóny je popsána dále. Provádění zemního tělesa, pláně bude v souladu s ČSN  736133 z 06/1998. V případě nízké kvality zemin na pláni je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm).

9.Opatření na ochranu stávajících sítí

Stávající sítě je nutno ochránit před poškozením – např. osazením dodatečných chrániček. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a ověření polohy všech podzemních zařízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že vjezd je stávající měly by být chráničky již osazeny. Pokud bude při realizaci stavby zjištěno, že chráničky osazeny nejsou, budou stávající kabely ochráněny takto:

VO kabely budou uloženy do obetonovaných půlených chrániček PEHD DN 110.

NN kabely budou uloženy do plastových kabelových žlabů AROT nebo betonových kabelových žlabů s krycí deskou Sloupárna Majdalena.

Slaboproudé kabely budou uloženy do kabelových půlených žlabů AROT.

Před každým vjezdem na soukromé a hospodářské pozemky nebo do garáže je požadováno zatažení kabelů a HDPE trubek do plastové chráničky HDPE  110 x 6,3 PN. Trasa je navržena v chodnících, v zelených pásech a v komunikaci před zástavbou. V celém průběhu kabelových tras se nad kabelem položí ochranná folie PVC oranžové barvy s popisem ČESKÝ TELECOM. Ochranné trubky v těsných soubězích, kříženích s řády a v překopech se utěsní proti vnikaní nečistot smršťovacími koncovkami, tmelem nebo vytvrzovací pěnou. Sdělovací kabely a HDPE trubky budou uloženy ve výkopu s ložem z proseté zeminy výšky cca 10 cm dle typu výkopu

10.Dopravní značení

Provoz na sjezdu se řídí v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí přednost vozidel na pozemní komunikaci při vyjíždění na ní z místa mimo pozemní komunikaci.

Nové svislé dopravní značení není navrženo.

11.Závěrem

Zhotovitel i provozovatel jsou povinni dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní. Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení všech sítí bude technický dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci.

V Praze 04/2017 akt.01/2018

Vypracoval: ing.Josef Stanko