OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	ÚVOD	2

3.	CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ	3

4.	NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV	3

5.	TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ	4

6.	VÝKAZ VÝMĚR A SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN	7

7.	FOTODOKUMENTACE NAVRŽENÝCH ROSTLIN	8

8.	FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU	9

ORIENTAČNÍ ZÁKRES ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ DO FOTO MAPY

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dokumentace:		SADOVÉ ÚPRAVY

Akce : 			VÝSTAVBA DĚTSKÉHO SPORT.HŘIŠTĚ ZŠ B. HRABALA, NA KORÁBĚ 350/2,

PRAHA 8 - LIBEŇ

Stupeň:			DSP

Místo průzkumu :	256/5, 253/11 a 253/4, k. ú. Libeň

Vlastník pozemku:	Hl. m. Praha

Svěřená správa:		MČ Praha 8

Zadavatel: 		ABCD STUDIO s.r.o.

Paříkova 910/11a

Praha 9

Zhotovitel:

Ing. Jan Švejkovský

podnikající pod obchodním jménem

Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb

169 00 Praha 6, Bolívarova 2092/21

IČO: 16471636

DIČ: CZ6508111434

podnikatel v obchodním rejstříku nezapsaný

bankovní spojení: 27-3381860277/0100

Projekční kancelář

Kostelní 1503, 170 00 Praha 7 - Letná

tel : +420 2 33 08 1345-9

fax : +420 2 33 37 14 65

e-mail : projekce@jena.cz

Vypracoval: 		Ing. Věra Filipová

Datum: 		05/2017

## ÚVOD

Podkladem pro návrh sadových úprav byla koordinační situace řešeného území ve stupni DSP poskytnutá zadavatelem. Návrh osázení vychází z plánovaného stavebně technického řešení areálu dětského sportovního hřiště, z předpokládaných stanovištních a prostorových podmínek a z charakteru okolí. Cílem návrhu je vytvořit příjemné, funkční, bezpečné a nepříliš na údržbu náročné sadové úpravy doplňující a obklopující plánované venkovní herní prvky a plochy pro školní děti. Návrh respektuje ponechané stávající dřeviny a stávající i navrhované inženýrské sítě.

## CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází v Praze 8 Libni na nároží ul. Krejčího a Korábské schody a tvoří jej okolí stávajícího asfaltového hřiště na pozemku jižně od budovy školy. Areál je oplocený, jiižně a západně od něj se nachází zahrádkářská osada. Východně od ul. Korábské schody je parkově upravená plocha s ekologickou naučnou stezkou Košinka. Území je přístupné pouze pro potřeby základní školy, která zde využívá oplocené asfaltové hřiště v severovýchodní části území.   V rámci plánovaných stavebních úprav je zde navrženo nové oplocené hřiště v jihozápadní části plochy, dále čtyři fitness prvky východně od něj a dráha pro skok daleký u jižní strany pozemku. Stávající sklad (garáž) u západního oplocení bude zachován. Nově bude postaven v jihovýchodním rohu území objekt letních umýváren s extenzivní zelenou střechou. Navržené prvky a plochy budou propojeny cestní sítí, ke které budou doplněny lavičky a pítko. Vstup do areálu bude zachován ze severní strany přes část stávajícího ponechaného asfaltového hřiště a nově vznikne vstup i ze strany východní z ul. Korábské schody a z jihovýchodního rohu. Součástí plánovaných stavebních úprav je i návrh nových sadových úprav tj. doplnění nových stromů, keřů, a trávníků do řešeného areálu. Návrh respektuje požadavek na snadnou údržbu zeleně.

Stávající dřeviny byly popsány v rámci samostatného dendrologického průzkumu (JENA, 05/2017). Celkem bylo v rámci průzkumu popsáno v řešeném území 60 položek (a 11 položek v blízkosti vnějšího oplocení areálu). Z nich je z důvodu plánovaných stavebních úprav navrženo ke kácení 7 "nadlimitních" položek (4 stromy a 3 zapojené porosty dřevin) a dále 30 položek podlimitních (14 stromů a 16 porostů). Žádost o povolení kácení je nutné podat na 4 položky (tři stromy jsou ovocné dřeviny nevyžadující povolení). Některé z kácených dřevin podlimitních jsou navrženy k odstranění z důvodu špatného zdravotně pěstebního stavu (dřeviny výrazně proschlé až suché). Ponecháno bude 23 položek, a to podél východní strany řešeného území. Z rozsáhlého podrostu pod ovocnými stromy doporučuji při kácení ponechat při oplocení několik skupinek okrasných keřů (jejich počet a rozsah bude určen v rámci autorského dozoru), které nebudou zasahovat do korun stromů, ale které vhodně podpoří odclonění areálu. U stávajících ponechaných dřevin doporučuji ve vhodném termínu provést potřebná pěstební opatření (nejčastěji se jedná o udržovací řez ovocných dřevin).  Návrh pěstebních opatření není předmětem tohoto projektu. Dřeviny vně oplocení budou zachovány.

Ponechané dřeviny v blízkosti plánovaných stavebních úprav budou v průběhu stavby chráněny dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  Stromy v místě pohybu stavební mechanizace budou mít dle možnosti ochráněny kmeny bedněním (nutno zohlednit nízko nasazené koruny ovocných stromů), větve v kolizi s provozem budou odborně odstraněny a výkopové práce v kořenovém systému stromů (při pokládce sítí podél východní strany areálu) budou prováděny ručně s maximální ohleduplností vůči kořenům za přítomnosti arboristy (viz. Kapitola 5.2.).

## NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Návrh sadových úprav respektuje stavebně technické řešení lokality poskytnuté zadavatelem (dle aktuální koordinační situace).

Navržené výsadby stromů jsou soustředěny v centrální části plochy mezi novým hřištěm a stávající řadou ovocných dřevin podél východní strany areálu. Navrženo je zde 9 stromů s malou korunou, a to u severní strany tři javory cv. Elsrijk (dorůstá výšky max. 10 m a šířky cca 5 m), tři muchovníky cv. Robin Hill ke stávajícím ovocným stromům (výška cca 6 m, šířka cca 4 m) a mezi fitness prvky tři sakury cv. Accolade (výška cca 6 m, šířka 5 m). Dva javory (Acer ginnala) jsou navrženy jako dosadby do řady ovocných stromů na místa po odstraněných suchých stromech především s ohledem na fakt, že snesou přistínění a jsou vzhledově velmi podobné javorům tatarským, které se zde přirozeně z náletů vyskytují, ale tento druh javoru (Acer tataricum) se nepěstuje ve formě kmenné ale pouze keřové (z prostorových důvodů je zde žádoucí zvolit kmenný tvar stromu, aby neomezoval okolní pohyb).

Keře jsou ve formě zapojených porostů zvoleny podél západní a jižní strany areálu. Mezi oplocení pozemku a hřištěm, kde by byla údržba trávníku velmi komplikovaná, jsou navrženy půdopokryvné pámelníky cv. Hancock a podél oplocení směrem k zahrádkám je doporučena výsadba živého plotu z ptačího zobu. Jižně od plánované dráhy pro skok daleký jsou navrženy nízké keře tavolníků a k oplocení popínavé dřeviny (přísavníky a plaménky). Půdopokryvné keře (skalníky) jsou navrženy na svah mezi schodištěm a budovou letních umýváren. Svah o sklonitosti 28° (min. 1:2) bude zpevněn haťováním (dřevěnými prkny). Jako solitérní keř do pokryvu je navržen jeden javor ginnala.

Ostatní zelené plochy na rostlém terénu budou po dokončení stavebních prací a výsadbě dřevin zatravněny. Pro ukládání bioodpadu (především z kosení) budou v severní části areálu umístěny dva kompostéry. Závlaha vysazené zeleně bude probíhat hadicí z vývodu u pítka.

Na objektu letních umýváren bude založena extenzivní střešní zeleně výsadbou vhodných trvalek.

## TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

  - TECHNICKÉ NORMY

Zakládání zeleně a následná rozvojová péče se řídí normami z oboru sadovnictví a krajinářství.

ČSN 83 9061: Technologie veg. úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a veg. ploch při stav. pracích

ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině  - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN 83 9021. Kategorie a kvalita výpěstků musí odpovídat ČSN 46 4902-1 – Výpěstky okrasných rostlin. Jednotlivé technologické postupy jsou doporučeny arboristickými standardy AOPK ČR - SPPK A02 001:2013 – Výsadba stromů, SPPK A02 002:2013 – Řez stromů, SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti (koncept).

  - OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

Stromy v blízkosti plánovaných stavebních úprav budou během stavby v rámci možností chráněny podle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Podle normy by měla být chráněna celá kořenová zóna stromu, což je plocha půdy pod korunou stromu (vymezená okapovou linií stromu) rozšířená o 1,5m. Ideálním způsobem je zřízení ochranného plotu kořenové zóny, který chrání strom před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.) do výšky 2m a vegetační plochu chrání před znečištěním škodlivými látkami (cement, beton, barvy, aj.). Protože se v kořenové zóně některých dřevin předpokládá stavební činnost, není takové řešení technicky možné.  Proto bude v rámci ochranných opatření během stavby zřízeno dle reálných možností kolem ohrožených kmenů vypolštářované bedněním z fošen do výšky min 2m, převisající větve budou s vypodložením vyvázány nahoru či odborně odstraněny a v kořenové zóně budou dodržována níže uvedená opatření (výňatek z normy ČSN 83 9061). V kořenovém systému budou veškeré práce probíhat ručně za přítomnosti arboristy, aby se eliminovalo výrazné poškození kořenů.

- V kořenové zóně se nesmí provádět navážka zeminy anebo jiného materiálu., nesmí se zde půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta či stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.

- Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutné ošetřit růstovými stimulátory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

- Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány.

- Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště apod.

- Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně zavlažovat.

- V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné nepropustné kryty pokrývající povrch půdy.

  - TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

- ZALOŽENÍ EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZELENĚ

Na střeše objektu letních umýváren bude realizovaná extenzivní střešní zeleň s mocností vegetačního souvrství 14 cm. Plocha střechy je cca 21 m2 a přístupná bude pro údržbu pouze pomocí přistavení žebříku ze severní strany objektu (výška atiky 3,7 m). Po obvodu střechy bude realizován obsyp kačírkem fr. 16-32 šířka min. 30 cm. Vegetační souvrství bude provedeno z drenážní nopové fólie překryté netkanou filtrační textilií, na kterou bude rozprostřena vrstva extenzivního střešního substrátu v  tl. cca 10 cm.  Ozelenění střechy je navrženo výsadbou vhodných trvalek (20 ks/m2), které doporučuji zamulčovat jemným kačírkem fr. 4-8 tl. 2 cm. Při výsadbě se rostliny zalijí a následně se zavlažuje pouze v období sucha. Extenzivní zelené střechy se hnojí na jaře dlouhodobým hnojivem. Na podzim se provádí dle potřeby sestřižení příliš vysokých rostlin a odstranění nežádoucího porostu a náletů.

Příprava ploch pro zeleň na rostlém terénu

Plochy pro zeleň musí být vyčištěny od stavebních zbytků a dle míry zaplevelení bude před realizací výsadeb provedeno jejich chemické odplevelení postřikem Roundup (tak aby nedošlo k zasažení ponechaných dřevin). Důležité je odplevelení ploch především v místech stávajících keřů a náletů, které budou odstraněny (možné výmladkování z kořenů).  Plochy pro zeleň budou stavbou přichystána na kótu – 10 cm. Zahradnická firma provede jejich zkypření rotavátorem. Na plochy bude rozprostřena vrstva ornice o mocnosti 10 cm (ze skrývky). Dle dohody se zadavatelem nebude povrch vylepšen vrstvou substrátu, proto musí být zemina ze skrývky kvalitní a vhodná pro založení nových sadových úprav (posoudí dodavatel zeleně před realizací). Při rozprostření zeminy bude současně zapraveno do hloubky 5-8 cm zásobní minerální hnojivo v dávce 30 g/m2. Povrch zeminy bude urovnán na finální výšku terénu hrabáním a mírně utužen válcováním. Následně bude provedena výsadba rostlin a založení trávníku.

Výsadba stromů

Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od konce září do zámrazu půdy) anebo z jara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo určení. Proto je lépe výsadbové jámy a materiál připravit předem. Alejový strom musí splňovat následující kritéria:

- musí být minimálně 3 x ve školce přesazován

- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat výšce a šířce stromu, bal má být zabalen do juty a fixován drátěným pletivem

- kmeny větších rostlin mají být obaleny jutou, omezí se tím výpar a mechanické poškození kmene

- strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou a její tvar by měl odpovídat habitu daného taxonu, nesmí chybět terminální výhon

- kmen stromu musí být rovný, bez poškození kůry a přeslenitých rozvětvení.

V areálu budou vysázeny listnaté stromy tzv. alejového typu tj. s kmenem vysokým minimálně 2,25m, pod kterými lze dobře chodit a udržovat trávník. Velikost výsadbových stromů je dána obvodem kmene v cm ve výšce 100 cm a pro každý strom je uvedena na situaci v osazovací tabulce. Po vysazení je korunka stromu upravena řezem, při kterém jsou odstraněny kodominantní výhony a mechanicky poškozené větve a je podpořen terminální výhon. Pro zlepšení růstu vysazeného stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu 0,5 m3, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem. Bude provedena 50 % výměna půdy ve výsadbové jámě a kořenový bal stromu bude zasypán vzdušným a dobře prokořenitelným substrátem. Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo, které je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy. Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem a před poškozením v důsledku okolního provozu (sekání trávy). Používají se dřevěné kůly o průměru 7 cm, a to 3 ks k listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu.

Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky.  Kmen alejových stromů bude obalen rákosovou rohoží. Závlaha stromů bude probíhat ručně do kořenové mísy kryté borkou (tl. 10 cm).

Výsadba keřů

Pro výsadbu budou použity kontejnerované rostliny v předepsané velikosti podle osazovacího plánu. Rostliny se vysazují do čistého a odpleveleného záhonu s uhrabaným povrchem do roviny. Při výsadbě bude dodáno tabletové hnojivo (1 ks Silvamix/ keř, 3 ks/solitérní keř). Při výsadbě keřů do živého plotu doporučuji provést 50 % výměnu zeminy v rýze. Pro zamezení růstu plevelů na povrchu půdy se používá mulčování (borkou ve vrstvě tl. 7-10cm). Všechny záhony budou zavlažovány v prvních letech po výsadbě ručně.

Založení trávníků

Trávníky budou nově založeny výsevem travního osiva. Nejvhodnější doba pro založení trávníků výsevem je v dubnu až květnu a potom od poloviny srpna do konce září, kdy jsou nejvhodnější vláhové poměry a vhodná teplota. Travní osivo parkové směsi bude rozhozeno na předem připravenou (urovnanou a mírně utuženou) plochu rovnoměrně v množství 25 g/m2. Po zapravení semene do půdy mělkým zasekáním (do hl. 1-2 cm), bude plocha utužena válcováním.

ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY

Pro zdárný vývoj nového ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle ČSN 83 9051.

Péče o listnaté stromy:

- Ruční zálivka v dávce 100l/strom, četnost první rok 15x (dle termínu výsadby),

6-8x ročně ve druhém a třetím roce, v dalších letech závisí na aktuálním průběhu počasí.

- Kontrola a oprava ochrany kmene a kotvení – min. 1x za vegetaci, jinak dle potřeby

- Odstranění části nadzemního kotvení a ochrany kmene (rákosová rohož) - cca po třech letech

- Výchovný řez – dle potřeby

- Odstraňování výmladků – dle potřeby

- Ošetření případných mechanických poškození – dle potřeby

- Pravidelné sledování zdravotního stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci – dle potřeby.

Péče o keře:

- pravidelný řez (dle druhu dřeviny) podporující zahuštění a kvetení dřeviny, u živých plotů tvarování

- doplňování slehávající se borky (mulče) - dle potřeby, cca 1x za rok

- odplevelování výsadbových ploch – 2-3x za rok

- zálivka bude zajištěna ručně

- případná dosadba uhynulých dřevin - dle potřeby

Údržba trávníku:

- intenzivní kosení s odvozem pokosené trávy (počet sečí dle dohody se zadavatelem)

- vyhrabání min. 2x ročně tj. na jaře a na podzim (vč. shrabání listí)

- přihnojování minerálními hnojivy v období plného růstu (březen-červen, srpen-říjen)

- odplevelování pomocí selektivních herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechu

- vertikutace (prořezávání) 1x za rok, kterým se odstraňuje zplstnatělý travní drn

- případné dosetí vyšlapaných částí (dle potřeby)

Údržba střešní zeleně:

- závlaha po založení - min. 1 měsíc, následně závlaha v suchých obdobích

- přihnojování na jaře

- odplevelování min. 1-2x ročně, sestřih přerůstajících a suchých rostlin, dosadba dle potřeby.

## VÝKAZ VÝMĚR A SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN

Rámcový výkaz výměr:

Kácení:

Kácení nadlimitních dřevin:			4 stromy (vč. ovocných) a 3 porosty (celkem 509 m2)

Kácení podlimitních dřevin:			14 stromů (vč. ovocných) a 16 porostů (celkem 155 m2)

Rostlý terén:

Výsadba stromů							11ks

Výsadba keřů								476 ks

Výsadba popínavých dřevin						35 ks

Mulčování záhonů borkou 						164 m2 vč. zohlednění svažitosti

Haťování svahu prkny (1:2)						17 m2

Založení nového trávníku výsevem 					654 m2

Celková plocha nových sadových úprav na rostlém terénu 		818 m2 vč. zohlednění svažitosti

Extenzivní střešní zeleň:

Plocha střechy celková							21 m2

Plocha kačírku (obvodový lem š. 30 cm)					5 m2

Extenzivní střešní substrát tl. 10 cm					16 m2

výsadba rostlin 320 ks, mulč kačírkem fr. 4-8 tl. 2 cm

Pozn. instalace drenážní a filtrační vrstvy je součástí dodávky stavby.

Seznam navržených rostlin:

Pozn. u stromů se velikost udává obvodem kmene ve výšce 1 m, u ostatních dřevin se velikost udává výškou v cm. U trvalek a travin se uvádí rozměr kontejneru v cm. K, H…. kontejner, B…. dřevina s balem.

## FOTODOKUMENTACE NAVRŽENÝCH ROSTLIN

S1 muchovník		S2 javor	S3 okrasná třešeň	S4 javor ginnala

K1 pámelník Hancock		K2 ptačí zob		K3 tavolník

K4 skalník			K5 javor ginnala	P1 přísavník		P2 plamének

Extenzivní střešní zeleň

## FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

pohled od jihu k severu

pohled na jižní stranu

celkový pohled na řeš. území