Zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Rozšíření pokrytí veřejné sítě Wi-Fi na objekty ÚMČ P8 a okolí“

| Název zadavatele: | Městská část Praha 8 |
| --- | --- |
| IČO: | 00063797 |
| DIČ: | CZ00063797 |
| Sídlo zadavatele: | Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: | Ing. Karel Šašek, radní MČ Praha 8 |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na dodávky |
| Název veřejné zakázky: | Rozšíření pokrytí veřejné sítě Wi-Fi na objekty ÚMČ a okolí |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Předpokládaná hodnota zakázky: | 1 800 000,- Kč bez DPH |
| Evidenční číslo: | P17V00000133 |
| Adresa profilu zadavatele: | https://ezak.praha8.cz/ |

- Oprávněné osoby zadavatele

Osobou oprávněnou ve věcech smluvních a technických souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Robert Hložanka , e-mail: robert.hlozanka@praha8.cz,

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodávka, vybudování a oživení nových bodů sítě „ePraha8“ v lokalitách:

1) Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8

2) Grabova vila, včetně jižní části přilehlého parku

3) Výměna stávajících WiFi prvků umístěných v lokalitě ÚMČ Praha 8, U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8-Libeň.

Zadavatel v současnosti provozuje bezdrátovou WiFi síť na území Městské části Praha 8 s názvem ePraha8. Síť nabízí trvalou bezdrátovou konektivitu pro občany na území MČ Praha 8.

Uchazeč výběrového řízení (dále jen „uchazeč“) je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této výzvě, pokud je nedodrží, bude z výběrového řízení vyloučen a dále jeho nabídka nebude posuzována.

Požadavky na prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů

Účastník prokáže v nabídce kvalifikační předpoklady a potřebné doklady:

-	výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ne starší než 90 dní, je-li v nich účastník zapsán,

-	doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

-	seznam realizovaných zakázek – minimálně 3 referenční zakázky obdobného charakteru včetně rozpracovaných zakázek.

Doklady k prokázání kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii, formátu PDF.

Účastník zpracuje nabídku v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikovanými doklady, pro splnění veřejné zakázky jsou, že:

•	prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

•	prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1.

Maximální doba plnění

Kompletní dílo bude předáno do 3 měsíců od data nabytí účinnosti smlouvy na ISRS.

Záruka za dílo

Požadovaná záruční doba – minimálně 36 měsíců.

Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo.

Návrhy smluv budou po obsahové stránce odpovídat požadavkům v Příloze č. 1, budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Podání na E-zaku musí obsahovat:

- Nabídku

- Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě ve formátu Pdf. .

- Vyplněnou smlouvu o poskytování služeb v editovatelné podobě (doc.,docx.)

- Vyplněnou přílohu č. 2 - cenová́ kalkulace

- Kvalifikační doklady

Splatnost faktury činí dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení zadavateli.

Místo a způsob pro podání nabídky

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.praha8.cz. Nabídky lze podávat pouze pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK na https://ezak.praha8.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.

Způsob oznámení o vyloučení

Vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Příloha č. 1

- Technická specifikace WiFi Indoor

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Třída zařízení | interní přístupový bod | „Doplní účastník“ |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora bezdrátových standardů | 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac wave2 | „Doplní účastník“ |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | „Doplní účastník“ |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano | „Doplní účastník“ |
| Počet portů ethernet LAN | 2x10/100/1000 Mbit/s RJ45 | „Doplní účastník“ |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE) a IEEE 802.3at (PoE+) | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora standardního PoE 15,4W bez nutnosti redukce výkonu 5GHz rádia | ano | „Doplní účastník“ |
| Vestavěná interní anténa | MIMO, omni | „Doplní účastník“ |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano | „Doplní účastník“ |
| MIMO a počet nezávislých streamů | 4x4:4 | „Doplní účastník“ |
| Podpora MU-MIMO | ano | „Doplní účastník“ |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano | „Doplní účastník“ |
| Krytí nejméně | IP41 | „Doplní účastník“ |
| Schopnost fungovat v prostředí 0°C až 50°C | ano | „Doplní účastník“ |
| Vysílací výkon konfigurovatelný po krocích 1 dBm | ano | „Doplní účastník“ |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano | „Doplní účastník“ |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | 16 | „Doplní účastník“ |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano | „Doplní účastník“ |
| Rozpoznávání aplikací (Lync, Skype, Facetime..) s možností uplatnění QoS | ano | „Doplní účastník“ |
| WIPS a WIDS | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora spektrální analýzy | ano | „Doplní účastník“ |
| 802.11w ochrana management rámců | ano | „Doplní účastník“ |
| CLI formou serial konsole port | ano | „Doplní účastník“ |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano | „Doplní účastník“ |
| Krytí nejméně | IP 41 | „Doplní účastník“ |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano | „Doplní účastník“ |

- Technická specifikace Wi-Fi Outdoor

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Třída zařízení | externí přístupový bod | „Doplní účastník“ |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora bezdrátových standardů | 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac wave2 | „Doplní účastník“ |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | „Doplní účastník“ |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano | „Doplní účastník“ |
| Počet portů ethernet LAN | 2x100/1000 Mbit/s RJ45 + 1x SFP | „Doplní účastník“ |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE) a IEEE 802.3at (PoE+) | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora standardního PoE 15,4W bez nutnosti redukce výkonu 5GHz rádia | ano | „Doplní účastník“ |
| Vestavěná interní anténa | MIMO, omni | „Doplní účastník“ |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano | „Doplní účastník“ |
| MIMO a počet nezávislých streamů | 2x2:2 | „Doplní účastník“ |
| Podpora MU-MIMO | ano | „Doplní účastník“ |
| Automatické ladění kanálu a síly siganálu v koordinaci s ostatními AP | ano | „Doplní účastník“ |
| Vysílací výkon konfigurovatelný po krocích 1 dBm | ano | „Doplní účastník“ |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | 16 | „Doplní účastník“ |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano | „Doplní účastník“ |
| WIPS a WIDS | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora spektrální analýzy | ano | „Doplní účastník“ |
| 802.11w ochrana management rámců | ano | „Doplní účastník“ |
| CLI formou serial konsole port | ano | „Doplní účastník“ |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano | „Doplní účastník“ |
| Krytí nejméně | IP 67 | „Doplní účastník“ |
| Přepěťová ochrana metalických LAN portů 5kV | ano | „Doplní účastník“ |
| Schopnost fungovat v prostředí -40°C až 65°C | ano | „Doplní účastník“ |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo konzoli | ano | „Doplní účastník“ |

- Technická specifikace Wi-Fi Kontroler

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Specializovaná HW appliance o velikosti 1 RU | 1RU | „Doplní účastník“ |
| Napájecí zdroje | 1x interní | „Doplní účastník“ |
| Počet metalických portů | 6x 1000BASE-T + 2x 1000 Combo | „Doplní účastník“ |
| Podorovaný počet AP bez nutnosti přidávání hardware | 256 ks | „Doplní účastník“ |
| Podporovaný počet současně připojených klientů | 4k | „Doplní účastník“ |
| Propustnost zařízení | 4 Gbit/s | „Doplní účastník“ |
| Sdílení licencí mezi více kontrolery | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora Redundance (HA) kontrolerů v režimech: active-active a active-standby. | ano | „Doplní účastník“ |
| Výpadek aktivního kontroleru v redundantním páru nemá dopad na provoz již připojených klientů (tj. bez potřeby opětovné autentizace) |  |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | Ano, 4k vlan | „Doplní účastník“ |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad | ano | „Doplní účastník“ |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano | „Doplní účastník“ |
| Detekce protilehlého zařízení LLDP | ano | „Doplní účastník“ |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano | „Doplní účastník“ |
| Dynamické směrování OSPFv2, ISIS | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora Multicast: IGMP a MLD | ano | „Doplní účastník“ |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano | „Doplní účastník“ |
| NTP včetně MD5 autentizace | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora překladu adres PAT/NAT | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora standardu 802.11ac Wave 2 a zpětná kompatibilita s 802.11a/b/g/n | ano | „Doplní účastník“ |
| Režimy přenosu uživatelských dat: tunelovaní přes kontrolér a lokální AP směrování | ano | „Doplní účastník“ |
| Využívá standardu IETF 5415 CAPWAP | ano | „Doplní účastník“ |
| Typy autentizace: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X, MAC autentizace, "captive portal", 802.1X ověření s následným ověřením MAC | ano | „Doplní účastník“ |
| Podporované autentizační/autorizační zdroje: TACACS, RADIUS, Lokální DB | ano | „Doplní účastník“ |
| Funkce řízení a ochrany rádioveho spektra s automatickou optimalizací sítě (přidělováni kanálů, fast roaming, rozdělení klientů na jednotlivá AP) | ano | „Doplní účastník“ |
| Klasifikace klientských zařízení do tříd na základě typu nebo OS zařízení a následné uplatnění definovaných politik pro danou třídu | ano | „Doplní účastník“ |
| Vestavěný "captive portal" pro hosty s možností úpravy vzhledu a přídáním vlastního loga | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora pro 802.11u, 802.11v a 802.11k | ano | „Doplní účastník“ |
| Optimalizace bezdrátového přenosu pro hlasové a video přenosy pro zajištění "uživatelské zkušenosti". | ano | „Doplní účastník“ |
| Centrální správa, aktualizace, konfigurace vč. bezpečnostních politik a QoS profilů pro všechna AP | ano | „Doplní účastník“ |
| Blacklist zařízení překračující nastavitelné prahy (opakovaná autentizace, porušení bezpečnostní politiky) | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora tvorby bezpečnostnich politik na zakladě časových pravidel. | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora Bonjour services gateway, zpracování mDNS paketů, možnost filtrování služeb mezi subnety | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora Rogue Wireless detekce | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora PKI | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora WIPS pro detekci útoků na bezdrátovou síť | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora spektrální analýzy | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora ochrany pomocí IDS signatur | ano | „Doplní účastník“ |
| Ochrana řídících rámců - 802.11w | ano | „Doplní účastník“ |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano | „Doplní účastník“ |
| Dual boot flash | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora SSHv2 a HTTPS web GUI | ano | „Doplní účastník“ |
| SNMPv2c, SNMPv3 | ano | „Doplní účastník“ |
| Integrované nástroje na diagnostiku bezdrátové sítě – ping, traceroute, AAA test | ano | „Doplní účastník“ |
| Nástroj pro odchytávání WLAN datového provozu včetně 802.11 hlaviček a možnost jeho zasílání do Ethernetového analyzátoru | ano | „Doplní účastník“ |
| Podpora upgrade firmware pomocí: HTTPS, TFTP, FTP a USB | ano | „Doplní účastník“ |
| Plná kompatibilita s nabízenými přístupovými body | ano | „Doplní účastník“ |