| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Zodpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 8 |  |  |  |  |  | Kraj: Hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 3/2017 |  |  |  |  |
|  | Investor: Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3806 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 11 A4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d1.1.22 |  | Revize: - |  |  |  |  |
|  | SKLADBY KONSTRUKCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SKLADBY STĚN

W1  SDK příčka s dvojitým opláštěním tl. 150mm, (W112)

Příčky mezi třídou a kabinetem, mezi chodbou a sborovnou, chodbou a kancelářemi – 3NP

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf White

- 80mm minerální izolace

- CW 100

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf White

W1a  SDK příčka s dvojitým opláštěním tl. 150mm, (W112)

Příčky mezi chodbou a WC

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf White

- 80mm minerální izolace

- CW 100

- 2x12,5 mm SDK deska impregnovaná např. Knauf Green

- Keramický obklad

W1b  SDK příčka s dvojitým opláštěním tl. 150mm, (W112)

Příčky tl. 150mm ve vlhkých provozech

- Keramický obklad

- 2x12,5 mm SDK deska impregnovaná např. Knauf Green

- 80mm minerální izolace

- CW 100

- 2x12,5 mm SDK deska impregnovaná např. Knauf Green

- Keramický obklad

W2  SDK instalační příčka s dvojitým opláštěním, tl. 300mm

Společná WC 1NP, 2NP, 3NP

- Keramický obklad

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- CW 50

- minerální izolace 60mm

- CW 50mm (mezi CW min 130mm)

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knaif Green

- Keramický obklad

W3 	SDK příčka s dvojitým  opláštěním tl. 125mm, (W 112)

v hygienickém  zařízení  3NP, 2NP,1NP

- Keramický obklad

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- minerální izolace 60mm

- CW 75mm

- 2x 12,5mm SDK impregnovaný např. Knauf Green

- Keramický obklad

W4  SDK předstěna s dvojitým opláštěním tl. 100mm

v hygienickém  zařízení  3NP, 2NP,1NP opláštění VZT, předstěna pisoirů a WC

- Keramický obklad

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf Green

- 60mm minerální izolace

- CW 75

W4a  SDK předstěna s dvojitým opláštěním tl. 75mm

v zázemí přípravny 2NP, opláštění instalací

- keramický obklad

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf Green

- 50mm minerální izolace

- CW 50

W5  učebna 4.10 - tl.130mm příčka s dvouvrstvým opláštěním

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf White

- 60mm minerální izolace

- CW 75

- 1x12,5 mm SDK deska např. Knauf Red piano

W6  kabinet 4.06 - tl.100mm příčka s dvouvrstvým opláštěním

- 2x12,5 mm SDK deska např. Knauf White

- 60mm minerální izolace

- CW 75

PODHLEDY

C1  - požární a akustický podhled  třídy - 3NP

– SDK podhled  s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK  - GKF (např Knauf RED)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

Požární podhled obsažen v PD Půdní vestavby

+ akustický podhled do učeben svěšený o min 200mm

(Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,40. Artikulační třída dle ASTM E1111 a ASTM E1110 je 180. Systém podle potřeby akustiky doplňují kazety gamma se sníženou pohltivostí na vyšších frekvencích.

Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.

Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě,světelná odrazivost 84%.)

- (např Ecophon Gedina E (polozapuštěná hrana), rastr 600/1200)

C2 – požární a snížený SDK podhled – WC a vlhké provozy ve 3NP

– SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, impregnovaný

- 2x 12,5mm SDK deska impregnovaná (GKFi)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

Požární podhled obsažen v PD Půdní vestavby

+ snížený SDK podhled do vlhkého prostředí

- 1x 12,5mm SDK deska impregnovaná (GKBi)

- Závěsný dvouvrstvý rošt

- V celé ploše podhledu – přetmelení a přebroušení spar, penetrace, malba bílá, otěruvzdorná

C2a – požární podhled – WC a vlhké provozy ve 3NP

– SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, impregnovaný

- 2x 12,5mm SDK deska impregnovaná (GKFi)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

Požární podhled obsažen a vykázán v PD Půdní vestavby

- V celé ploše podhledu – přetmelení a přebroušení spar, penetrace, malba bílá, otěruvzdorná

C2b – požární a snížený SDK podhled – WC, umývárny a  šatny před tělocvičnou 1NP

– SDK podhled s požární odolností EI 45 DP1, impregnovaný

- 2x 12,5mm SDK deska impregnovaná (GKFi)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

+ snížený SDK podhled do vlhkého prostředí

- 1x 12,5mm SDK deska impregnovaná (GKBi)

- Závěsný dvouvrstvý rošt

- V celé ploše podhledu – přetmelení a přebroušení spar, penetrace, malba bílá, otěruvzdorná

C3  - požární podhled  -  chodby  3NP

– SDK podhled  s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK  - GKF (např Knauf RED)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

Požární podhled obsažen v PD Půdní vestavby

C4  - požární a akustický podhled  širokopásmový – sborovna, kabinety, kanceláře, chodba před sborovnou apod.

– SDK podhled  s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK  - GKF (např Knauf RED)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

Požární podhled sborovny v 3NP obsažen v PD Půdní vestavby

+ akustický podhled širopásmový  svěšený o min 200mm

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,40. Artikulační třída dle ASTM E1111 a ASTM E1110 je 180.

Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.

Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé , světelná odrazivost 84%.

- (např Ecophon Gedina E –základní širokopásmové panely  (polozapuštěná hrana), rastr 600/1200

C4a  - požární a akustický podhled  širokopásmový s požadavkem na dezinfikování  – jídelna, přípravny, výdej jídla apod – 2NP

– SDK podhled  s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK  - GKF (např Knauf RED)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

+ akustický podhled širopásmový  svěšený o min 200mm, resp. dle upřesnění

(Akustický stropní systém, který je určen pro prostředí s požadavkem na dezinfikování a běžnou údržbu. Systém se snadno instaluje i demontuje a současně splňuje všechny funkční požadavky. Systémový rošt a komponenty jsou vyrobeny z anti-korozivního materiálu a splňují požadavky korozivní třídy C3 dle EN ISO 12944-2.

Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 se speciálním odolným povrchem pro hygienické čištění (např. parou peroxidu vodíku). Světelná odrazivost je 84%. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0. Systém je klasifikován do tříd B5 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351. Použití v místnostech klasifikovaných do třídy 5 podle ISO 14644-1. Požární třída dle EN 13501-1/ A2-s1,d0. )

- (např Ecophon Hygiene Clinic E – C3 antikorozní rastr –  polozapuštěná hrana, rastr 600/1200)

C5 – SDK podhled impregnovaný s kovovou podkonstrukcí s jednovrstvým opláštěním

WC – 2NP, 1NP

- Malba bílá, otěruvzdorná, penetrace

- 1x 12,5mm SDK deska impregnovaná (GKBi)

- Závěsný dvou vrstvý rošt

C6  - požární a akustický podhled nárazuvzdorný  do tělocvičny  – tělocvična 1NP –  sv. 5,70m

– SDK podhled  s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK  - GKF (např Knauf RED)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

+ akustický podhled odolný  do tělocvičny

(Nárazuvzdorný akustický systém s tloušťkou panelu 40mm a rozměrem panelu (1200x600 mm) se součinitelem zvukové absorpce pro montáž o.d.s. 40mm dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,20. Panely jsou umístěny v masivním viditelném roštu ze speciálních omega profilů montovaných přímo na strop nebo do pomocného roštu.  Světelná odrazivost povrchu je 78%.

(např Ecophon Super G A )

C6a  - požární a snížený  podhled nárazuvzdorný – tělocvična 1NP – sv. 5,14m

– SDK podhled  s požární odolností EI 45 DP1

- 2x 12,5mm SDK  - GKF (např Knauf RED)

- Minerální izolace tl. 60mm

- Závěsný dvouvrstvý rošt

Celkem cca 100mm

+ podhled odolný  do tělocvičny - nárazuvzdorný  – kazetový rastrový SDK podhled odrazivý, kazety 600/1200mm s polozapuštěnou hranou – obdobného vzhledu jako C6 (např. Gyptone Rigips)

Celkem cca 100mm

PODLAHY

F1 – PVC  – suchá podlaha (např suchá podlaha Rigidur)

Třídy, kabinety, kanceláře, jídelna apod.

(Po odebrání všech vrstev stávající podlahy až na dřevěný záklop stropu)

- Akustické PVC (např. Forbo Sarlon 15dB) 					2,6 mm

- flexibilní lepidlo  														1,4 mm

- dílec Rigidur E25  														25 mm

- dřevovláknitá deska 230kg/m3  									20 mm

- roznášecí deska Rigistabil   										12 mm

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips cca 						42 mm

- roznášecí deska Rigistabil   										12 mm

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips cca 						41 mm

- roznášecí deska Rigistabil   										12 mm

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips cca 						41 mm

- geotextilie  																2 mm

Celkem															210mm

- dřevěný záklop stávajícího stropu

po obvodu skladby podlahy  dilatační pás v tl. 5mm z pěnové hmoty,  izolační plsti nebo hobry

(Technické parametry akustického PVC -

Akustické heterogenní PVC bez ftalátů

Celková tloušťka: 2,6mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7mm

Povrchová úprava: PUR

Kročejová neprůzvučnost dle EN ISO 717-2: Lw 15 dB

Hluková redukce v prostoru dle NF S 31-074: Ln,e,w <65 dB, Třída A

Absorbce hluku dle EN ISO 354: w=+- 0,05

Odolnost vůči bodovému zatížení průměrná hodnota dle ISO 24343-1 0,05mm

Protikluznost dle DIN: R 9

Odolnost vůči otěru dle EN 660-2: Skupina T

Třídy zátěže: 34/42

Rozměrová stálost dle ISO 23999/ EN424: < 0,1%

Celkové emise TVOC za 28dní: <100 µg/m3

Reakce na oheň dle EN 13501-1: Bƒl - S1

Světlostálost barev dle ISO 105-B02-metoda 3 – hodnota 7)

F2 – keramická dlažba – vlhké provozy

Hygienická zařízení  1-3NP, přípravna,  výdejna 2NP

- Keramické dlažba  							8mm

- Cementové lepidlo  							3mm

- Hydroizolační stěrka  							3mm

- Podkladní betonová mazanina s

Kari sítí 4/150 x 4/150						51mm

Celkem 								65mm

- Stávající podklad

F2a – keramická dlažba – suchá podlaha (např suchá podlaha Rigidur)

WC u sborovny, výlevka – 3NP

- Keramické dlažba  							8mm

- Cementové lepidlo  							3mm

- Hydroizolační stěrka  							3mm

- dílec Rigidur E25  								25 mm

- dřevovláknitá deska 230kg/m3  			20 mm

- roznášecí deska Rigistabil   				12 mm

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips cca 62 mm

- roznášecí deska Rigistabil   				12 mm

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips cca 62 mm

- geotextilie  										2 mm

Celkem									210mm

- dřevěný záklop stávajícího stropu

po obvodu skladby podlahy  dilatační pás v tl. 5mm z pěnové hmoty,  izolační plsti nebo hobry

F3 – keramická dlažba

Chodby  2NP, 3NP, mezipodesty schodiště

- Keramické dlažba  							8mm

- Cementové lepidlo  							3mm

- Podkladní betonová mazanina s

Kari sítí 4/150 x 4/150						54mm

Celkem 								65mm

- Stávající podklad

F4 – stávající schodiště – žulové stupně

Přebroušení a vyčistění a nakonzervování

(Jako varianta čištění stávajících žulových schodů je  čištění systémem DCS(diamantový čistící systém) + nylonový pad a následná nanoimpregnace povrchu schodů, či dlažby.)

F5 – stávající keramická dlažba

Vyčistění, vč. spar a následné nakonzervování

(Jako varianta čištění ponechané vnitřní  dlažby je  čištění systémem DCS(diamantový čistící systém) + nylonový pad a následná nanoimpregnace povrchu schodů, či dlažby.)

F6 – stávající dřevěné vlýsky v tělocvičně – dvojnásobné broušení a dvojnásob. nátěr

- 1. Broušení

- 1. Nátěr

- Tmelení

- 2. Přebroušení

- 2 nátěr parketový lak

F7– úprava podlahy  v 1PP (vyjma m.č. 1.08)

- Keramická dlažba	(např. Taurus)												8mm

- Lepidlo 																						4mm

- Samonivelační  cementová stěrka												8mm

- Penetrační nátěr

Celkem										20mm

- Přebroušení stávajícího  betonového  povrchu  – odstranění starých nátěrů  3mm

F8 – úprava podlahy  v 1PP (m.č. 1.08)

- Keramická dlažba	(např. Taurus)												8mm

- Lepidlo 																						4mm

- Betonová mazanina PS 300S1 s Kari sítí 5/150x5/150									83mm

- Hydroizolace (asfaltový modifikovaný pás

( např. Elastek 50special mineral)												5mm

- Penetrační nátěr

- Podkladní beton																		100mm

Celkem										200mm

- Stávající štěrkopískový podsyp

F9 – úprava schodišť z 1NP do  1PP

- Keramická dlažba	(např. Taurus)												8mm

- Lepidlo 																						4mm

- Vyrovnání stáv. beton. stupňů  epoxidovou stěrka					    8mm

- Penetrační nátěr

Celkem										20mm

- Přebroušení  stávajícího  betonového  povrchu  stupňů – odstranění starých nátěrů  3mm

F10 - podlaha půdní vestavby -  suchá výstavba

Místn.č.4.10 – za SDK zákrytem

- dílec Rigidur E25  25mm

- dřevovláknitá deska 160kg/m3  20 mm

- OSB deska  25mm

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 550 mm)

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 1780 mm)

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 2000 mm

- zvuková izolace ze skleněných vláken 120 mm (40kg/m3) mezi dřevěnými trámy

- stávající dřevěný záklop