| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111, fax: +420 221 873 247 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Zodpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Vypracoval: Jiří ČTVERÁČEK |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 8 |  |  |  |  |  | Kraj: Hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 03/2017 |  |  |  |  |
|  | Investor: Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3806 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 6xA4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | D.1.1 Architektonicko - stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: D.1.1.18 |  | Revize: - |  |  |  |  |
|  | KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OZN | ROZMĚRY Délka x šířka x výška (mm) | POPIS | Počet | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/K | RŠ 650 mm viz skica | Oplechování říms z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: uliční fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 193 bm |  |
| 2/K |  | Okapový systém : Okapní svod, d=200 mm, l= 157 bm Koleno svodu 18 ks Výtokové koleno 10 ks Materiál: titanzinkového plechu, barva předzvětralý titanzinek Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu (objímky, háky, …), na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 1 kompl |  |
| 3/K | RŠ 400 mm viz skica | Oplechování říms z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: uliční fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 104 bm |  |
| 4/K | RŠ 450 mm Délka 1500 mm viz skica | Oplechování venkovních parapetů z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: uliční fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 14 ks |  |
| 5/K | RŠ 450 mm Délka 1350 mm viz skica | Oplechování venkovních parapetů z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: uliční fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 86 ks |  |
| 6/K | RŠ 410 mm Délka 1350 mm viz skica | Oplechování venkovních parapetů z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: dvorní fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 58 ks |  |
| 7/K | RŠ 410 mm Délka 1250 mm viz skica | Oplechování venkovních parapetů z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: dvorní fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 3 ks |  |
| 8/K | RŠ 410 mm Délka 1150 mm viz skica | Oplechování venkovních parapetů z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: dvorní fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 15 ks |  |
| 9/K | RŠ 350 mm Délka 2200 mm viz skica | Oplechování nadokenní římsy z titanzinkového plechu tl. 0,6mm, Předzvětralý titanzinek Umístění: uliční fasáda Jedná se o kompletizovanou dodávku včetně veškerého spojovacího a kotevního materiálu, na stavbě nutno přizpůsobit skutečně naměřeným hodnotám. | 15 ks |  |
| 10/K |  | Plechový atyp dílec - napojení dešťové žaluzie VZT a střechy, š.550mm, v. 400mm, bočnice trojuhelníkový tvar, okraje dílce s ohybem (vodní drážka), včetně lemovacího plechu pro napojení na skládanou krytinu. Doměřit na místě po instalaci potrubí vzt | 1 ks |  |
| 11/K |  | lemování prostupu ZTI Ø150mm (podkladní plech, manžeta, dilatační klobouček, těsnící tmel), úprava pro skládanou krytinu (pálená bobrovka), poplastovaný plech tl. 0,63mm, RAL 8004 | 6 ks |  |
| 12/K |  | lemování prostupu VZT Ø280mm (podkladní plech, manžeta, dilatační klobouček, těsnící tmel), úprava pro skládanou krytinu (pálená bobrovka), poplastovaný plech tl. 0,63mm, RAL 8004 | 1 ks |  |
| 13/K |  | lemování prostupu VZT Ø250mm (podkladní plech, manžeta, dilatační klobouček, těsnící tmel), úprava pro skládanou krytinu (pálená bobrovka), poplastovaný plech tl. 0,63mm, RAL 8004 | 1 ks |  |
| 14/K |  | lemování prostupu VZT 500x400mm (podkladní plech, manžeta, dilatační klobouček, těsnící tmel), úprava pro skládanou krytinu (pálená bobrovka), poplastovaný plech tl. 0,63mm, RAL 8004 | 1 ks |  |
| 15/K |  | Oplechování parapetu výdejního okénka v jídelně, rozm. okénka 1050x350mm, R.Š. 1100x400mm, materiál nerez plech tl. 2mm | 2ks |  |
| 16/K | RŠ 900 mm Délka 1350 mm viz skica | Oplechování komínku instalačního kanálu pod světlíkem, rozměr komínku 700x1150mm, titanzinkový plech tl.0,6mm, R.Š. 900mm, délky 1350mm vč. lemování prostupů VZT Ø125 a 2x Ø315mm. Doměřit na místě po instalaci VZT potrubí. | 1ks |  |

Ve výpisu jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Do takové položky je třeba zahrnout např. prořezy, vzájemné přesahy na spoje a veškeré další náklady, související s položkami (odpad apod.)

Dále je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční  (příponky a dilatační lišty a pod.) a provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, utěsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.