,

| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Zodpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 8 |  |  |  |  |  | Kraj: Hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 03/2017 |  |  |  |  |
|  | Investor: Servisní středisko pro správu majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3806 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 16x A4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: D 1.1.1 |  | Revize: - |  |  |  |  |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

# Obsah:

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení	2

Obsah:	2

1. Úvod	3

2. Účel objektu	3

3. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:	3

4. Návrh řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	5

5. Kapacity, plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	5

6. Konstrukční řešení objektu	6

6.1. Bourací práce	8

6.2. Zemní (výkopé) práce	11

6.3. Základové konstrukce, sanace suterénního zdiva, konstrukce v 1PP.	11

6.4. Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady	12

6.5. Hlavní vodorovné konstrukce	12

6.6. Drobné úpravy střechy a 4NP	12

6.7. Fasády	13

6.8  Schodiště	15

6.9  Příčky, nenosné stěny	15

6.10 Podlahy	15

6.11 Výplně otvorů - dveře, okna	16

6.12 Tepelné a akustické izolace	16

6.13 Podhledy	16

6.14 Omítky, obklady, nátěry, malby	17

6.15 Klempířské výrobky	17

6.16 Truhlářské výrobky	17

6.17 Požadavky požárně bezpečnostního řešení.	18

6.18 Ostatní  výrobky	18

6.19  Výtahy a zvedací plošiny	18

6.20  Oprava betonových chodníků a schodišť ve dvoře	18

6.21 Demontáž a zpětná montáž herních prvků, vykopání a zpětné zasazení rostlin v rámci záboru dvora , nové zatrávnění	19

7. Ochrana životního prostředí	19

8. Ostatní informace	19

9. Bezpečnost pracovníků	19

# 1. Úvod

Předmětem projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383,  je rekonstrukce všech podlaží školy (1PP, 1NP, 2NP, 3NP), vyjma části 1NP a 2NP, kde jsou prostory MŠ a které byly v nedávné době již zrekonstruovány .

# 2. Účel objektu

Školní budova

Počet podlaží 		1.PP, 3.NP + podkroví (4.NP)

# 3. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení:

Objekt základní školy se nachází centrální části historické obce Karlín, pochází z konce devatenáctého století, z r. 1895 a je v novorenesančním stylu.

Vždy sloužil jako školní budova a po dobu své existence byl již několikrát rekonstruován.

Škola je rohovým objektem na obdélníkovém pozemku s přiléhajícími ulicemi Pernerova a Kollárova.

Budova je stavebním dvojtraktem, kdy je užší dvorní trakt využíván pro chodby, a v širším uličním traktu jsou umístěny učebny.

Jedná se o cihelnou třípodlažní budovu se sklepem a půdním prostorem.

Budova má klenbové stropy nad suterénem a nad chodbami ve vyšších nadzemních podlažích. Trámové stropy v kombinaci s ocelovými profily jsou pravděpodobně nad trakty tříd. Krov je  klasický dřevěný.

V objektu jsou tři kamenná schodiště a další 2 kamenná vyrovnávací mezi úrovní terénu a úrovní 1NP.

Centrální schodiště přístupné od hlavního vstupu do budovy z ul. Pernerova a dvouramenné schodiště v severní dvorní části propojují všechna podlaží. Třetí schodiště je z 3NP na půdu.

V současné době v budově probíhá výuka těchto vzdělávacích institucí:

- Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA)

- ZŠ Pernerova, Praha 8 -soukromá základní škola

- Mateřská škola

Část vnitrobloku, který tvoří pozemek školy je upraven jako hřiště  a slouží pro potřeby mateřské školy.

Dispoziční a provozní řešení

Stávající stav

V prostoru 1.PP se v současnosti  nacházejí  technické místnosti a sklady školy.

Je zde údržbářská dílna, sklady školního nábytku (lavice, židle, stolky, skříňky). V technických místnostech jsou rozdělovače a sběrače ÚT, vodovodní přípojky, vodoměry, filtrační zařízeni vody, dále pak kanalizační přípojky. Dále jsou zde pod stropy a na stěnách (zejména pak v chodbě) technické rozvody instalací. Jedná se o potrubí ÚT, vodoinstalace , kanalizace, rozvody silnoproudu a slaboproudu. Vstup do 1PP je zajištěn 2 schodišti z přízemí budovy. Na konci chodby v 1PP v ul. Kollárova je situováno WC s předsíňkou.

V 1.NP v křídle  z ulice Pernerova se nachází : Na úrovni chodníku v ul. Pernerova je tělocvična se šatnami, WC a sprchami pro dívky a zvlášť  pro chlapce. O polovinu podlaží výše je v 1NP chodba,  z které se vchází do    hlavního schodiště, WC s umývárnou pro dívky a WC s umývárnou pro chlapce, dále pak do bytu školníka. V chodbě vedle schodiště je umístěna recepce. Ze schodiště je přístup do dvora.  Z chodby vedou dveře do chodby  školky.

Druhý vstup do objektu je z ulice Kollárova. Úroveň 1NP  je opět o polovinu podlaží výše než chodník v ul. Kollárova. Celé toto křídlo, včetně  jedné herny s WC ve křídle v ul Pernerova náleží mateřské školce . Je zde jídelna pro všechny 4 třídy školky s přípravnou, výdejem  a zázemím k výdejně. Dále pak 4 herny, resp. ložnice se 2 sociálními zařízeními pro školkové děti. Z chodby při dvorní fasádě je přístupné 2. (vedlejší) schodiště, z kterého je možný  výstup do vnitřního dvora. Na konci chodby jsou 2 WC s předsíňkami pro personál školky. Prostory školky jsou odděleny v chodbě příčkou a dveřmi od prostor střední školy. Celý dvůr, kde jsou nově vybudovaná hřiště, chodníky a různé herní prvky, rovněž náleží školce.  Prostory školky, které se nacházejí v 1NP a ve 2NP,  byly vytvořeny a zrekonstruovány v r. 2015.  Jsou samostatným pož. úsekem a nejsou předmětem tohoto projektu.

Ve 2.NP v křídle z ul. Pernerova se nacházejí prostory jak  střední školy, tak MŠ. Střední škola zde má    učebny VT,  kanceláře a kabinety, ředitelnu   a sociální zázemí zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. MŠ má v tomto křídle hernu se sociálním zázemím a samostatnou hernu částečně využívanou jako tělocvičnu.

Křídlo v ul. Kollárova zcela náleží MŠ. Jsou zde 3 herny pro děti ( jedna se sociálním zázemím). Dále kancelář, denní místnost, šatna a sociální zařízení pro personál, místnost s výlevkou a příruční sklad. S 1NP spojuje toto podlaží boční schodiště.

Podobně jako v 1NP jsou tyto prostory MŠ  nově zrekonstruovány a nejsou předmětem této rekonstrukce. Prostory mateřské školy jsou i zde stavebně a požárně  odděleny od provozu školy.

3.NP  obsahuje větší kmenové učebny, učebny VT, menší odborné učebny, družinu, sborovnu a sociální zázemí, kabinety a  místnost pro server. Vše využívá střední škola. Celé toto podlaží bude rekonstruováno.

Půda – v současnosti bez využití.

Navrhovaný stav

V projektu Rekonstrukce objektu Pernerova 29 je  řešena rekonstrukce všech podlaží školy (1PP, 1NP, 2NP, 3NP), vyjma části 1NP a 2NP, kde jsou prostory MŠ a které byly v nedávné době zrekonstruovány.

1 PP - prostor suterénu bude nadále stejně využíván jako doposud. Budou zde stejné technické a skladovací prostory jako doposud.

Nově budou provedeny anebo přeloženy některé instalace, prostory budou sanovány z hlediska zemní vlhkosti a budou vzduchotechnicky odvětrány. Ve vnitřním dvoře bude přeložena poškozená dešťová kanalizace (v původních trasách). Rovněž budou opraveny poškozené okapní chodníčky.

1NP – využití stejné – tělocvična se šatnami a  sociálním zařízením (rekonstruováno po povodni 2002). V tělocvičně drobné úpravy podhledů pro vedení instalací do přípravny a výdejny jídel ve 2NP.  V  sociálním zařízení tělocvičny opraveno  odvětrání.  Byt školníka není předmětem rekonstrukce, pouze oprava odvětrání WC a koupelny. Sociální zařízení chlapci a dívky (kompletní rekonstrukce).  Recepce v chodbě před výtahem a invalidní plošina ve vstupu z Pernerové navržena v PD půdní vestavby.

2NP – místo ředitelny, kanceláří a učeben VT v prostoru nad tělocvičnou je   zřízena přípravna,  výdej jídel a jídelna pro 317 žáků základní školy a pro personál (cca  trojnásobná výměna v jídelně). Sociální zařízení pro chlapce a dívky přístupné z chodby vedle schodiště bude kompletně zrekonstruováno.

3NP – rekonstrukce celého podlaží. Zřízení 6 kmenových učeben pro 6*30=180 dětí. Jedna menší odborná učebna, 4 kabinety vedle tříd, v prostoru nad tělocvičnou zřízena sborovna, ředitelna, malé kanceláře a kabinet, WC pro pedagogy, úklid a místnost pro server. Sociální zařízení pro chlapce a dívky bude kompletně rekonstruováno. Na chodbách umístěny šatní skříňky pro 6 tříd  ZŠ.

4NP - podkroví je řešeno samostatným projektem, Půdní vestavba na budově Pernerova 29/383, D-plus 2016. Je zde zřízeno 5 velkých učeben (celkem 137 dětí),  družina, 1 kabinet, 2 malé sklady,  hygienické místnosti pro děti a pedagogy, vč. 2 bezbarierových, strojovna VZT, strojovna chlazení. V rámci tohoto projektu jsou řešeny všechny profese pro budoucí podkroví. Nové rozvody vytápění, VZT, chlazení, rozvody ZTI s napojením na stávající rozvody, nové rozvody elektro silno a slaboproud.

Dále bude zřízen při dvorní fasádě osobní výtah ve venkovní prosklené šachtě s výstupem ve všech nadzemních podlažích včetně úrovně půdní vestavby.

V chodbě před výtahem v 1NP  je navržena recepce. Na vyrovnávacích schodech z ul. Pernerova je navržena šikmá vyrovnávací plošina.

Dalším projektem, na který tento projekt navazuje je „Projekt energeticky úsporných opatření – škola Pernerova 29/383“, D – plus, 2016. V tomto projektu je řešena výměna, resp. repase všech oken a venkovních  dveří v objektu.

V rámci projektu Rekonstrukce objektu Pernerova  je také řešena rekonstrukce, resp. doplnění technického vybavení výše uvedených prostor.

V celém objektu školy (vyjma zrekonstruované MŠ) budou provedeny nové rozvody elektro - silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace.

Vzduchotechnicky bude odvětrána přípravna, výdej jídel a jídelna ve 2NP, budou odvětrány rekonstruovaná WC  v 1 – 3NP, dále pak budou  odvětrána WC a šatny u tělocvičny a WC a koupelna v bytě školníka. Rovněž celý suterén je vzduchotechnicky provětrán.

V 1PP  a ve snížené části 1NP bude řešena sanace proti vlhkosti.

Dále pak budou v 1PP vyměněny, resp. posunuty některé rozvody UT a vodovodu a kanalizace.

UT v nadzemních podlažích zůstává stávající kromě úprav  ve WC v 1NP, 2NP a 3NP.

ZTI řeší drobné úpravy rozvodů v 1PP, bude přeložena ve stávajících trasách venkovní poškozená kanalizace v prostoru dvora, nově provedeny rozvody ve WC v 1NP – 3NP, dále pak připojena příprava a výdej jídel a budou nově připojena umývátka ve třídách ve 3NP.

V projektu je navržena též celková rekonstrukce uličních i dvorních fasád.

# 4. Návrh řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stávající budova není navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dispoziční a konstrukční řešení budovy umožňuje pouze omezené úpravy pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nově bude osazena schodišťová plošina na vyrovnávací schodiště do zvýšeného 1.NP. Dále bude zřízen venkovní výtah pro bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží. V prostoru půdní vestavby budou vybudována dvě WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tyto úpravy jsou předmětem projektu půdní vestavby.

# 5. Kapacity, plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

zastavěné a užitkové plochy se nemění

1PP – technický suterén,  hrubá podlažní plocha (HPP):						501,7 m2

1NP (rekonstruovaná část) – vyrovnávací schodiště, tělocvična,

byt školníka, chodba, WC 															411,6 m2

2NP (rekonstruovaná část) – výdejna, jídelna, chodba, schodiště, WC  364,8m2

3NP 																							942,5m2

Hrubá podlažní plocha celkem								   2220,6m2

Celkový obestavěný prostor :			1PP, 1NP, 2NP, 3NP				  13 765m3

Učebny:	180 žáků (6 tříd), 7 pedagogů

Výdejna a jídelna obědů, dovážená strava: obědy  pro 320 – 340 osob

(personál výdejně  - spolu s výdejnou v MŠ – 5 osob)

Osvětlení a oslunění – stávající, objekt je využíván v současnosti jako škola

Větrání místností

Stávající, větrání okny.

Sociální zařízení jsou větrána podtlakově.

Koncepce snižování energetické náročnosti objektů:

Nové konstrukce  - okna a podkroví - jsou navrženy s přihlédnutím k hodnotám doporučeným normou ČSN 730540-2.

Fasády nemohou být zateplovány – jsou historické. Objekt leží v památkové zóně Karlín.

# 6. Konstrukční řešení objektu

Stávající stav

Jedná se o objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Prostor půdy je v současnosti  bez využití.

Založení objektu  je na pasech.

Stěny obvodové i střední jsou zděné z cihel. Suterénní zdivo je opukové, resp. kombinace opukového  a cihelného zdiva. Toto zdivo není izolováno proti zemní vlhkosti a je v oblasti suterénu velmi vlhké (zejména pak obvodové stěny)

Stropy nad suterénem a stropy nad chodbami ve všech podlažích jsou cihelné klenby.

Ostatní stropy nad 1.NP a 2.NP  jsou pravděpodobně kombinací ocelových nosníků a příčných dřevěných stropních trámů. Skladba a rozměry jednotlivých prvků nejsou známy a budou zjištěny až v průběhu stavebních prací.

Stropy nad 3NP jsou kombinací ocelových nosníků a příčných dřevěných stropních trámů.

Budova prošla během své existence několika rekonstrukcemi, naposledy po povodních v r. 2002, kdy bylo provedeno zesílení stropů nad 1.PP vytvořením nové železobetonové desky vybetonované do trapézových plechů nad stávající klenby. Na klenbách byly vyměněny násypy  a v 1NP  byly provedeny nové nášlapné vrstvy podlah.

Konstrukce stěn a stropů jsou v dobrém technickém stavu.

Fasády jsou novorenesanční, bohatě zdobené.

Uliční fasády jsou zdobené římsami, šambránami, pilastry, bosáží, dále jsou součástí fasády atikové balustrády s bosáží, vstupní portál se sloupy  apod. Fasády dvorní mají méně ozdobných prvků.  Omítky  v soklových partiích jsou poškozené vlhkostí, odpadají části malby resp. štuků. Části omítek nejsou pevně spojeny se  zdí, v některých částech jsou praskliny, zejména pak u říms na dvorních fasádách.

Z předběžného sondážního průzkumu, který byl proveden v rámci projekčních prací vyplývá, že u fasád se jedná o klasickou štukovou omítku, s dodržením technologie, dvou etap.

V první etapě je nataženo jádro, sestávající z postřiku podkladní zděné konstrukce, nahození a stažení jádrové omítky v ploše a vytažení a hlazení profilace aktivních prvků. V druhé etapě je natažena štuková vrstva v tl. cca 1mm. Teprve na tento podklad je proveden nátěr fasády.

Barva fasády je světlá okrová. Sokl a vystupující části – římsy, pilastry, šambrány kolem oken jsou tmavší – okr střední.

Fasády byly pravděpodobně naposledy opravovány při rekonstrukci celého objektu v 80. letech. Po povodni v r. 2002 byly opraveny poškozené soklové části a pravděpodobně opatřeny novým sjednocujícím nátěrem.

Okna a venkovní dveře

Výměna a repase oken a dveří je řešena v PD Energeticky úsporných opatření škola Pernerova 29.

Okna jsou dřevěná, zdvojená,  nepůvodní, z 80. let minulého století. Jsou ve velmi špatném stavu. Netěsní, některá nejdou dovírat. Rámy jsou částečně  napadeny hnilobou.

Hlavní vstupní dveře z ul. Pernerovy a Kollárovy a dveře ze dvora do tělocvičny  jsou dřevěné, bohatě zdobené, původní vyžadující repasi.

Dveře ze dvou schodišť do dvora jsou též dřevěné. Jedny jsou původní, druhé jsou nepůvodní z 80. let minulého století.  Musí být otočeny ve směru úniku. (řešeno v PD půdní vestavby.)

Příčky

Většina  příček je zděných – WC 1 – 3NP, některé jsou sádrokartonové – mezi třídami a kabinety ve 3NP a některé jsou dřevěné – např příčky mezi třídami  v traktu nad tělocvičnou ve 2 a 3NP.

Vnitřní dveře

Většina stávajících dveří je původních, dřevěných, kazetových.  Vyjma dveří na WC a dveří v 1PP a některých dveří v 1NP, které byly měněny po povodni 2002.

Původní kazetové dveře jsou v průměrném technickém stavu, odpovídající trvalému užívání ve školní budově, některé jsou poškozené, zkroucené.

Podlahy

1PP – po povodni r. 2002  zde byly provedeny podlahy nové. Nášlapnou vrstvu tvoří litá podlaha v tl. 40 – 50mm, pod touto vrstvou je asfaltováý hydroizolační pás. Povrch podlah je opatřen uzavíracím nátěrem.  V podkladní betonové mazanině tl.50-80mm je zalita drenážní trubka.

1NP –  snížené přízemí nové podlahy po povodni - tělocvična – dřevěné vlýsky, předsíň, šatny, WC a sprchy – keramická dlažba, vstupní vyrovnávací schodiště nová keramická dlažba a žulové schodišťové stupně.

Chodba, WC 1NP – nová keramická dlažba – provedeno po  povodni 2002. Byt školníka PVC, resp. keram dl. V koupelně a na WC.

Hlavní schodiště  a hlavní chodby ve  2 a 3NP– žulové kamenné stupně, mezipodesty a chodby  – PVC, pod PVC stěrka,  resp.  betonová mazanina (poškozená, popraskaná)

Mezipodesty a podesty vedlejšího schodiště jsou již nově provedeny ze stejné keramické dlažby jako je keramická dlažba v chodbách v 1NP. (provedená po povodni 2002). Stupně původní žulové.

Třídy a kanceláře – PVC na zvýšené vyrovnávací podkladní dřevěné vrstvě.

U vstupů do tříd je výškový rozdíl mezi podlahou chodby a podlahou ve třídě cca 30 – 40mm.

V kanceláři ve 3NP byla provedena sonda do stávající podlahy a byly zjištěna tato skladba podlahy:

- Nášlapná vrstva – PVC	  2mm

- Dřevotříska 				16mm

- Vlysy, parkety				22mm

- Dřevěná hrubá podlaha 42mm

- Polštáře – cca 120/120mm

- Násyp – stavební rum 	143mm

Celkem 			225mm

- Překládaný záklop         32mm.

Tedy vyrovnávací vrstva - dřevotříska pod PVC není  původní,  je položena na původní dřevěnou podlahu, která byla poškozena.

Omítky

Vápenocementové, štukové.

Nový stav

S ohledem na charakter navržených prací je v projektové dokumentaci zohledněna vyhláška ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2099Sb. o technických požadavcích na stavby

Budou provedeny níže specifikované stavební a udržovací práce.

• demontáže  instalací, včetně zařizovacích předmětů (kromě ÚT)

•  bourací práce ve vyznačených prostorách

•  sanační práce v 1PP a ve snížené části 1NP za účelem odstranění vlhkosti

•  opravy poškozené dešťové kanalizace a okapních chodníků ve dvoře

•  celková oprava všech fasád, vč. nových klempířských výrobků

•  nové SDK příčky a podhledy vč. akustických

•  provedení nových instalací v objektu, vč. přeložení části instalací v 1PP

•  přeložení venkovní kanalizace  na dvoře objektu a oprava stávajících okapních chodníků

• provedení nových skladeb podlah

• nové omítky, resp. opravy omítek stávajících

• repase části vnitřních dveří, resp. osazení nových dveří vč. zárubní

• nové obklady a dlažby, zařizovací předměty a nové podlahové krytiny

• kompletace nových instalací

• nové malby a nátěry

• osazení doplňkových výrobků (přenosné hasící přístroje, zrcadla, mýdelníky, apod)

# 6.1. Bourací práce

Před zahájením stavebních prací budou provedena opatření pro ochranu stávajících konstrukcí - schodiště, stávající historické dveře, štuk. výzdoba vstupu z Pernerové, stávající dlažby, parkety v tělocvičně  apod. tak, aby nebyly během stavebních prací poškozeny.

6.1.1 Bourací a demontážní práce

V 1PP bude vybouráno několik zazdívek původních okenních otvorů. (V případě, že původní otvory nebudou mít řádné nadpraží bude proveden nad každým otvorem překlad z I nosníků.

Dále budou vybourány různé  prostupy pro instalace, které budou podchyceny ocelovými I nosníky.

Některé prostupy pro instalace budou vyvrtány (jádrové vrty).

Rovněž bude rozebráno vyrovnávací schodiště ve vstupu z ul. Kollárové, aby mohl být proveden výkop pro instalační kanál pod schodištěm. Výkop bude po dobu provádění zapažen.

V 1NP ve světlíku za WC učitelů  MŠ bude zčásti rozebrána podlaha a proveden výkop pro instalační kanál ze suterénu. (pro vedení VZT potrubí ze suterénu nad střechu).

V m.č. 1.08 bude rozebrána betonová zámková dlažba, vč. podkladních vrstev.

Otlučení omítek stěn – viz 6.3 sanace suterénního zdiva

Veškeré omítky kleneb budou odstaněny.

Betonové podlahy a betonové schodišť. stupně budou přebroušeny a zbaveny starých nátěrů.

Bude ubouráno obezdění stávajícícho EL rozvaděče v chodbě v 1PP.

V 1NP – 3NP ve WC budou po demontáži zařizovacích předmětů a dveří, vč. vstupních dveří,  vybourány všechny vnitřní příčky, obklady stěn a keramické dlažby vč. podkladních betonů.

V tělocvičně bude sejmut stávající dřevěný podhled stropu.

Budou  též demontovány dvoukřídlé dveře mezi vstupním schodištěm a chodbou v 1NP, dveře z 1NP do 1PP.

Ve 2 a 3NP budou v části půdorysu nad tělocvičnou vybourány příčky mezi učebnami (dřevěné) a příčky mezi kancelářemi a kabinety. Rovněž budou vybourány  a podchyceny otvory v přilehlých nosných zdech.

Ve všech podlažích budou rovněž vybourány otvory ve stropech a ve zdech pro prostupující profese. Všechny tyto prostupy musí být před prováděním odsouhlaseny jednotlivými profesemi.

Při bourání prostupu stropy nad 2NP a 3NP, pro VZT potrubí při východní štítové zdi (rozm. cca 1000x1200mm) je nutné nejprve rozkrýt stávající stropní konstrukci a podle polohy stropních trámů bude upřesněn další postup. Je předpoklad, že bude muset být rozkryt strop ve větší ploše a bude muset být provedena trámová výměna.

Podlahy

Ve všech třídách, kancelářích a na chodbách a mezipodestách, kde je nášlapnou vrstvou PVC, bude tato krytina sejmuta.

Na chodbách ve 3NP, 2NP a na mezipodestách  hlavního schodiště (mezi 1NP a 2NP a mezi 2NP a 3NP) bude po sejmutí PVC odebrána i betonová mazanina, která je pod nášlapnou vrstvou. Beton. mazanina vč. podkladních vrstev bude odebrána v tl. 65mm.

Ve všech ostatních prostorách 2 a 3NP  – třídy, kanceláře apod bude vybourána stávající skladba podlahy až na dřevěný záklop.

Celková  skladba stávající odebírané podlahy je 225mm.

+Budou odebrány všechny vrstvy až na dřevěný záklop, pouze ve 2NP v prostorách, kde bude zázemí, příprava, výdej a mytí nádobí bude odebrána skladba tak, aby stávající násyp byl  cca 65mm pod úrovní podlahy v chodbě.

Podlahy WC – 1NP, 2NP, 3NP

Odebrání stávajících vrstev v tl. cca 65mm

- keramická dl. + lepidlo 			      12mm

- Podkladní betonová mazanina 	  53mm

- Stávající zásyp

SDK příčky

Ve 3NP budou vybourány některé  SDK příčky mezi učebnami a kabinety – viz 3NP – původní stav.

Okapní chodníky

U dvorních fasád budou vybourány poškozené stávající okapní chodníky vč. podkladní betonové mazaniny a podsypu.

6.1.2 Technologický postup bouracích prací

Je možno stanovit několik zásadních pravidel a omezení:

• Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí a bezpečnost pracovníků.

• Je nutné zamezit pádu předmětu z výšky jak uvnitř, tak vně objektu.

•  Bourací práce je nutné provádět v návaznosti na nové nosné konstrukce tak, aby nedošlo během realizace k porušení nebo nadměrné deformaci ponechávaných nosných konstrukcí.

• Při bouracích pracích je nutno postupovat zásadně shora!

• Pokud se při bourání odhalí azbestocementové konstrukce, je nutné postupovat podle hygienických norem!

• Pokud se při bouracích pracích narazí na ocelové nebo železobetonové nosné konstrukce, je nutné okamžitě volat statika!

• Dodavatele stavby musí eliminovat negativní vlivy na okolí a životní prostředí:

1. Při bouracích pracích a při manipulaci se sutí a jinými sypkými materiály a při jejich nakládání bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu

2. svislá doprava suti a materiálu musí být zajištěna jeřáby, výtahy nebo uzavřenými shozy, materiál nesmí být volně shazován z výšky na zem;

3. mezideponie suti a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal;

4. před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů;

5. pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka;

6. při odvozu suti bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů;

7. dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, které budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí a jejich provoz bude časově omezen a to maximálně od 7.00 do 19.00 hodin;

8. stavební suť z této činnosti bude odvezena na organizovanou skládku; odvoz suti bude organizován v pracovní dny v době od 9,00 do 18,00 hod. stavebními mechanizmy a automobily běžně provozovanými na pozemních komunikacích, vlastnícími platné OTP; používané stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek a olejů;

9. hluk z provozu a z činnosti automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území; při bouracích a stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 60 dB;

10.  během stavebních prací bude v době od 7.00 do 21.00 hod. dodržen hygienický limit 60 dB/A/eq. ve venkovním chráněném prostoru;

11. splaškové vody ze sociální části zařízení staveniště (využití stávajícího sociálního zařízení v objektu) budou svedeny do stávající městské kanalizace;

12. sklad běžného komunálního odpadu bude umístěn na vlastním pozemku a pravidelně odvážen na základě stávající smlouvy provozovatele s organizací zajišťující tyto služby;

13. pracovníci stavební firmy budou používat ochranné pracovní pomůcky (prachové respirátory, chrániče sluchu,…);

14. při realizaci stavby bude postupováno dle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Stavební odpad bude v maximální míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu;

15. původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP o odpadech

16. odpady z veškerých bouracích a stavebních prací budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem, po vytřídění bude odpad po vytřídění nebezpečných složek v maximální možné míře recyklován v recyklačním zařízení (viz Zákon o odpadech § 10 až § 16 a Vyhl. hl. m. Prahy č.24/2001 Sb. § 11);

17. v záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani s nimi nebude manipulováno bez odpovídajícího zajištění; přebytečný a odpadní materiál bude neprodleně odvážen mimo záplavové území; při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a organizace práce

Stavba musí být realizována v souladu s vyhláškami, předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006, zákon č. 251/2005). Všechny tyto předpisy včetně příslušných předpisů pro provádění jednotlivých profesí musí být po celou dobu výstavby bezpodmínečně dodržovány. Za jejich dodržování je plně zodpovědný pověřený pracovník dodavatele.

Zvláště je třeba dbát na zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se práce s látkami obsahujícími azbest. Sanace těchto konstrukcí musí probíhat předepsanými technologiemi a za dodržení příslušných bezpečnostních norem a předpisů

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.

# 6.2. Zemní (výkopé) práce

Výkopové práce budou spočívat v provedení výkopů pro výměnu stávající ležaté kanalizace ve dvoře v původních trasách.

Stávající betonový okapní chodníček bude demontován a pod chodníčkem bude proveden výkop do hl. cca 250 – 300mm pod okolní terén.

# 6.3. Základové konstrukce, sanace suterénního zdiva, konstrukce v 1PP.

V rámci projektu nejsou řešeny žádné nové základové konstrukce.

Sanace suterénního zdiva

Suterénní zdivo zejména pak obvodové zdivo  je velmi vlhké. Proto bude řešeno odvlhčení tohoto zdiva kombinací systému   mírné drátové elektroosmózy – (obvodové zdivo do ulice  a obvodové zdivo do dvora u podsklepené části) a dvouřadé tlakové chemické  injektáže (střední zdivo v suterénu a zdivo nepodsklepené části – tělocvičny a hlavního schodiště.

Na fasádách  budou otlučeny omítky až po 1. římsu (cca 1,3 – 1,5m). Obdobně budou zbaveny omítek i vnitřní povrchy obvodových i vnitřních zdí v suterénu a ve snížené části 1NP. U suterénních obvodových zdí, které jsou velmi vlhké, budou otlučeny omítky až ke stropní konstrukci. U ostatních zdí do v. cca 1m.  Následně budou vyčistěny spáry zdiva. V rozsahu odstraněných omítek bude proveden celoplošně dvounásobný neutralizační nátěr proti působení solí. U zdí, kde bude aplikována sanační omítka, bude do výše cca 300mm na režné zdivo aplikována hydroizolační silikátová stěrka. Pro obnovu omítek bude aplikován sanační  hydrofobní omítkový systém  ve složení postřik, podkladní sanační omítka , sanační jádrová omítka, a minerální štuk v souhrnné tl. min. 30mm.Obnovu omítek je nutné provést do stanovené úrovně, případně s přesahem  min 50cm nad viditelnou hranici poškození. Finální povrch bude ošetřen dvojnásobným hydrofobizujícím nátěrem na sanační omítkové systémy.

Ze dvorní strany budou  opraveny  okapních chodníčky vč. ukončující betonové žlabovky. Žlabovky budou napojeny na dešťovou kanalizaci. . Šířka okapních chodníčků bude 800mm (beton. dlažba 600x400x50mm) + 200mm bet. žlabovky (250x210x60mm), celková šířka okapních chodníčků je  1m. Dlažba bude uložena do betonového lože tl. 100mm (C 16/20). Podsyp štěrk 0-32mm, v tl. 150mm.

Podrobněji – viz samostatná příloha Vlhkostní průzkum a návrh sanace.

Nové konstrukce v 1PP

Pod vstupním schodištěm z ul. Kollárova bude nově vybudován instalační kanál pro potrubí VZT a UT. Konstrukce kanálu bude železobetonová. Na žb základové desce bude vyzděno obvodové zdivo kanálu z tvárnic ZB. Přestropení kanálu bude žb prefabrikovanými panely. Celý kanál bude izolován proti zemní vlhkosti. Hydroizolaci bude ochraňovat izolační přizdívka a vrchní bet. mazanina.

Po protažení potrubí bude kanál oboustranně zazděn.

Obdobné konstrukce bude i instalační kanál pod částí vnitřního světlíku v ul. Kollárova. Z kanálu  bude nad podlahu světlíku vytažen komínek, kterým projdou  potrubí VZT ke stěně světlíku. I tento kanál bude po protažení potrubí z vnitřní strany zazděn a komínek bude uzavřen bedněním z OSB desek a oplechován. V celém vnitřním světlíku bude  provedena nová dlažba včetně podkladních  vrstev a hydroizolace, se zaústěním vpusti do stávající kanalizace.

V chodbě, kde bude většina instalací prováděna nově (kromě nových vedení pro MŠ), budou příčné ocelové nosníky vybourány a nově osazeny do v. cca 3,3m s.h. Na tyto, výše uložené nosníky budou ukládány nová vedení instalací a dle možností přeložena i vedení ponechaná. Toto bude před zahájením prací konzultováno společně se všemi profesemi.

# 6.4. Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady

Nosná konstrukce budovy jsou z  cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce tvoří nosné obvodové zdivo a střední nosné zdi.

Do těchto konstrukcí budou prováděny minimální zásahy v rozsahu, který neohrožuje stabilitu budovy.

Jedná se o vytvoření otvorů a průchodů ve 2NP v prostoru budoucí přípravny, výdejny a jídelny.

Dále pak o vytvoření otvorů pro prostupy instalací.  Nové otvory v nosných zdech budou podchyceny překlady z ocelových válcovaných nosníků.

# 6.5. Hlavní vodorovné konstrukce

Stropy nad 1NP, 2NP a  3NP jsou trámové – kombinace ocelových nosníků a dřevěných trámů. Nad chodbami a nad WC v 1NP a 2NP jsou stropy cihelné klenbové. Stopní konstrukce jsou v dobrém technickém stavu.

Pod stropy v rekonstruovaných prostorách, které jsou tvořeny ocelovými a dřevěnými stropními trámy, bude doplněn dodatečný SDK podhled zajišťující ochranu těchto stropů zespodu po dobu 45min. Požární podhled pod strop  ve 3NP je součástí PD – Půdní vestavba.

Do stropních konstrukcí nebude, vyjma prostupů pro instalace (VZT), zasahováno. Většina prostupů je malých rozměrů. Pouze pro prostup z jídelny ve 2NP, dále pak z chodby ve 3NP do 4NP bude pravděpodobně  třeba provést drobnou trámovou výměnu. Toto bude patrné až po odebrání konstrukcí podlahy, rozkrytí záklopu a zjištění skutečné polohy stropních trámů.

# 6.6. Drobné úpravy střechy a 4NP

Úpravy krovu a střechy včetně vybudování podkroví  řeší  Projekt půdní vestavby.

V rámci tohoto projektu bude v rovině střechy ukončeno VZT potrubí  větrání přípravny, výdejny a jídelny, větrání centrálních WC a větrání suterénu.

Větrání gastro provozu bude ukončeno ve střeše při východní hranici. Jedná se o 2 potrubí cca 500x600mm ukončené v rovině střechy a kryté ocelovým rámem v barvě krytiny (obdobně jako u ostatních VZT potrubí půdní vestavby).

Tato potrubí procházejí přes 4NP, kde budou muset být provedeny drobné úpravy oproti PD půdní vestavba.

V m.č. 4.10 – družina budou muset být  VZT potrubí vedena při štítové zdi. Po jejich provedení bude proveden sádrokartonový zákryt. (zákryt posunut o cca 900m oproti projektu půdní nástavby.)

V m.č. 4.06 – kabinet budou obdobně  vedena odvětrávací VZT potrubí  při střední schodišťové zdi a následně zakryta SDK předstěnou.

Nasávací a  dvě výfuková  potrubí z 1PP budou vedena  vnitřním otevřeným světlíkem při severní hranici a jsou ukončena nad rovinou střechy. Tato vedení do prostoru 4NP nezasáhnou.

Dále nad střechu prochází několik drobnějších odvětrávacích VZT potrubí a odvětrání stoupaček kanalizace  zakončených hlavicí.

Podrobněji viz D1.1.10 Půdorys 4NP, střecha – úpravy.

# 6.7. Fasády

Po postavení fasády bude nejprve provedena důkladná prohlídka fasády a sondážní průzkum fasády, kde bude zjištěno materiálové složení omítek a původní barevnost fasády. Před opravou fasád bude provedena podrobná dokumentace celkového stavu.

Uliční fasády.

V rámci oprav fasád školy budou odstraněny a nahrazeny novou omítkou pouze prokazatelně narušené a zvětralé části dochované historické omítky.

Nejprve budou odstraněny   poškozené a za solené omítky soklu výšky  – cca 1,3 – 1,5m nad přilehlým chodníkem. Dále budou odstraněny poškozené, popraskané a od  podkladu  uvolněné  části omítky. Fasáda v úrovni 1NP – předpoklad odstraněných ploch – cca 30%, úroveň 2NP  a 3NP – cca 20%.

Rovněž budou  demontovány všechny klempířské prvky fasád. Jedná se o parapetní plechy, oplechování říms, dešťové svody. Okapový systém bude z důvodu zabránění podmáčení objektu po dobu stavby napojen na provizorní flexibilní svodné plastové potrubí napojené na stávající dešťovou kanalizaci.

Demontáž okenních větracích mřížek do 1.PP (18ks) na uliční fasádě.

Případné  rozvody silnoproudu a slaboproudu vedené po fasádě budou prověřeny spolu se správcem budovy a pokud budou nefunkční, tak budou  odstraněny. Pokud budou funkční, budou uloženy do plastových chrániček a zasekány pod omítku.

Hromosvody jsou řešeny v rámci PD (půdní vestavba).

Okapové žlaby jsou řešeny společně s výměnou střešní krytiny v  PD (půdní vestavba).

Bourací práce na fasádách  budou prováděny podle výkresové dokumentace D.1.1.12a – D1.1.15a.

Následně bude celá fasáda celoplošně šetrně omyta tlakovou vodou WAP  a šetrně očistěna.  Tím zbavena zbylých nesoudržných částí a vrchního štuku.

Po odstranění a otlučení omítek na problematických místech zřetelně narušených bude podklad celkově zpevněn silikátovým prostředkem (např. Remmers - Silikatfestiger).

Opravy omítaných ploch budou z vápenocementové malty (stupeň tvrdosti P2) s dostatečnou adhezí k podkladu, ze suché maltové směsi pevnost dle ČSN EN 998-1 CS II.

Materiálové složení omítky bude vycházet ze složení dochované historické omítky. Bude se jednat o štukovou měkkou omítku.

Po novém vyprofilování odstraněných částí (bosáž, šambrány, římsy apod.) budou  fasády celoplošně opatřeny novým vápenným štukem. Zdobná plasticita fasády bude zachována, případně obnovena.

Omítané plochy více zatížené působením vody (sokly, nad římsami, parapety, v okolí oplechování apod.) budou hydrofobizovány siloxanovým prostředkem. Požadavek: báze nízkomolekulární alkylalkoxysiloxan, obsah siloxanu cca 7 % hm. (např. Remmers -  Funcosil SNL).

Rovněž budou provedeny nové klempířské prvky. Oplechování parapetů, říms bude zataženo do drážky pod omítku tak, jak je tomu u stávající fasády. Rovněž budou nové dešťové svody.  Materiál klempířských prvků bude předzvětralý titanzinek.

Nakonec bude proveden nový vápenný fasádní  nátěr, s minimem disperze (do 4%).

Přesné barevné řešení fasády  bude určeno na základě sondážního průzkumu, který  provede dodavatel po postavení lešení. Budou provedeny vzorky barevnosti. Rovněž tak bude odsouhlaseno materiálové složení omítek, štuků a nátěru.Bude přizván pracovník MHMP odboru památkové péče,  který odstíny a navrhované materiálové složení  odsouhlasí.

Předpoklad - barva dle stávající fasády. Tedy převažující plochy fasády jsou světlé okrové, sokl a vystupující části – římsy, pilastry, šambrány kolem oken jsou tmavší – okr střední.

Od chodníku do v. 3m bude proveden antigrafitový nátěr na sacharidové bázi, matný.

Dvorní  fasády.

Zde bude opět celoplošně odstraněn sokl do v. cca 2,0m. Podobně jako na uličních fasádách budou odstraněny  poškozené a uvolněné části omítek. Zde jsou silně poškozeny zejména římsy, které nejsou oplechovány.

Dále budou na dvorní fasádě demontovány okenní mříže, které budou uchovány a označeny dle umístění pro opětovnou montáž.

Demontáž venkovního osvětlení na dvorní fasádě (2x halogen + 1x světlo nad schodišťem), osvětlení uschovat a po provedení nové fasády opět namontovat.

Další postup je obdobný jako u fasád uličních.

Vzhledem k tomu, že ve dvoře je hřiště mateřské školky, antigrafitový nátěr zde  nebude aplikován.

Před nebo v průběhu opravy fasády je nutná i výměna oken. A to tak, aby po osazení nových oken mohla být ostění okenních otvorů dozačistěna až k rámům oken a aby mohly být k novým oknům dotaženy parapetní plechy.

Oprava soklu

Soklové partie budou opatřeny novou sanační omítkou. Po vyrovnání podkladu bude sokl opatřen 2x protisolným neutralizačním nátěrem, dvouvrstvou hydroizolační stěrkou do stanovené výškové úrovně (viz 1.PP), sanačním omítkovým systémem souhrnné tloušťky min. 40mm, 2x hydrofobizujícím nátěrem do výšky 600mm. Od chodníku do v. 3m bude proveden antigrafitový nátěr na sacharidové bázi, matný.

Horní hrana soklu bude provedena v příčném spádu od budovy (např. Remmers -  Grundputz 0-2 mm se štukovou vrstvou Feinputz 0-0,3 mm). Na závěr bude proveden odsouhlasený fasádní nátěr.

Podrobnější rozsah nanášení hydroizolační stěrky je obsažen v příloze: Vlhkostní průzkum a návrh sanace.

Oprava ozdobných prvků fasády

Na uličních fasádách jsou různé ozdobné prvky, které vyžadují restaurátorskou opravu. Jedná se o následující prvky: atiková balustráda z kuželek, korunní římsa se zubořezem, římsy nadokenní 2. a 3.NP, římsy parapetní 2. a 3.NP, římsy patrové 2. a 3.NP, římsa soklová, hlavice a patky pilastrů 2. a 3.NP, okenní výzdoba lunet oken 3.NP, podokeník se zrcadly 3NP, okenní šambrány 2. a 3. NP, okenní výzdoba 2.NP, šambrány soklových okének, vstupní portál se sloupy.

U těchto fasádních prvků je třeba šetrně očistit staré nátěry, omýt, opravit  a restaurovat zdobné prvky (doplnit, zpevnit, injektovat, přeštukovat).

Nová omítka stěn vnitřního světlíku (ul. Kollárova)

Vnitřní světlík na hranici se sousedním objektem v ulici Kollárova, který je přístupný z WC školky v 1NP, musí být po celé výšce, na všech stranách nejprve zbaven původní štukové omítky. Následně bude provedena omítka nová.

Do v. 1m omítka sanační – stejného složení jako u soklů fasád, bez antigrafitového nátěru.

Od v. 1m až po střechu bude nahozena nová štuková omítka, opět stejného složení jako omítka fasádní.

Rovněž vrchní vápenný nátěr bude shodný jako na fasádách.

Investor před zahájením prací projedná s majitelem sousedního domu, že bude nově nahozena štítová zeď jeho domu uvnitř světlíku. (zeď naproti vstupu do světlíku z WC).

Při všech pracích je třeba zachovávat platné ČSN, technologické pokyny výrobců jednotlivých materiálů a obvyklé řemeslné zásady. Zvlášť upozorňujeme na ochranu ploch před nadměrným osluněním a povětrnostními vlivy a na důkladné průběžné vlhčení zrajících omítek, aby nevznikly smršťovací trhliny.

# 6.8  Schodiště

Prodloužení hlavního schodiště z 3NP do 4NP a přebudování vedlejšího schodiště z 3NP do 4NP je řešeno v projektu  Půdní vestavby.

V tomto projektu je řešeno.

Všechny stávající kamenné žulové  stupně (vstupní  schodiště z ul. Pernerova, hlavní schodiště z ul. Pernerova a boční schodiště do dvora v ul. Kollárova ) budou přebroušeny, vyčistěny a následně napuštěny konzervačním prostředkem. Obdobně bude čištěno a případně drobně opraveno venkovní schodiště ze školky na dvůr a polovina venkovního schodiště na dvůr z ulice Pernerova. (Jako varianta čištění stávajících žulových schodů a rovněž tak ponechané vnitřní  dlažby je  čištění systémem DCS(diamantový čistící systém) + nylonový pad a následná nanoimpregnace povrchu schodů, či dlažby.)

Druhá polovina venkovního schodiště na dvůr z ul. Pernerova má stávající stupně (vyjma nejvyššího ) betonové a ve velmi špatném technickém stavu. Tyto stupně včetně podkladního betonu budou vybourány a do lože ze suchého betonu bude uloženo 6 nových kamenných žulových stupňů, stejných rozměrů a stejné barvy jako ostatní stupně v tomto venkovním schodišti.

Na mezipodestách hlavního schodiště z ul. Pernerova bude provedena nová dlažba – viz podlahy.

Po dobu rekonstrukce budou všechna schodiště zakryta (geotextilie + obklad z OSB desek), včetně cenných historických zábradlí, aby historická žulová schodiště a zábradlí  nebyly  poškozeny.

# 6.9  Příčky, nenosné stěny

Vnitřní dělící stěny a příčky mezi jednotlivými prostory jsou navrženy sádrokartonové, ve vlhkých prostorách z impregnovaného sádrokartonu.

Na WC v 1NP – 3NP je též SDK instalační příčka.  Příčky i SDK předstěny jsou dvojitě opláštěné. Podrobněji viz D1.1.21 Skladby konstrukcí.

Dělící sanitární stěny na sociálních zařízeních jsou z vysokotlakého laminátu HPL tl.12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. (viz D1.1.20 – Výpis ostatních výrobků)

# 6.10 Podlahy

1PP – stávající podlahy – betonová mazanina s nátěrem budou přebroušeny a zbaveny nátěru.   Následně bude provedena nová keramická dlažba ve všech prostorách 1PP.

V technické místnosti 1.08 je v současnosti betonová zámková dlažba. Ta bude odebrána včetně podkladu a bude provedena nová skladba – podkladní beton, hydroizolace, beton. mazanina a keramická dlažba.

V 1NP a v tělocvičně zůstávají podlahy stávající. Podlaha v tělocvičně bude přebroušena a opatřena dvojnásobným nátěrem. Stávající keramické dlažby ve společných prostorách 1NP budou odborně vyčistěny.

Tyto podlahy budou po dobu rekonstrukce ochráněny (geotextilie + obklad z OSB desek).

WC- 1NP, 2NP, 3NP, přípravna, zázemí, výdej jídel, mytí nádobí – 2NP

Bude provedena keramická dlažba, včetně hydroizolační stěrky a podkladní betonové mazaniny.

V podlahách přípravny jídel, výdejny, umývárny  a sociálních zařízení je navržena stěrková hydroizolace s armovací mřížkou, vytažena na stěny do výše min. 300 mm.

3NP třídy, kanceláře, kabinety  a jídelna 2NP  - nová skladba podlahy suché výstavby s nášlapnou vrstvou z akustického PVC.

Veškeré doplňkové části podlah např. dilatační, soklové, rohové a přechodové lišty budou provedeny jako kompletní systém.

Chodby  a mezipodesty hlavního schodiště 2NP, 3NP

Keramická dlažba včetně podkladní betonové mazaniny.

Barva a spárořez těchto podlah budou  obdobné  jako na podlaze v chodbě 1NP, která byla položena po povodni 2002.  Jedná se o kombinaci světle béžové s pískově žlutou. Dlažba je rozm. 300x300mm, položená na koso, s tmavší bordurou kolem stěn a s keramickým soklem. Pouze vnitřní dlažba na koso bude vytvářet  šachovnici z obou  odstínů.

Např Rako Taurus Granit -  světlá Tunis, pískově žlutá Gobi)

Návrh spárořezu je patrný z v.č.D1.7 – půdorys 2NP, nový stav.

# 6.11 Výplně otvorů - dveře, okna

Výměna a repase stávajících oken a venkovních dveří řešena v PD – Energeticky úsporná opatření škola Pernerova 29/383.

Do obnovených okenních otvorů v 1PP do dvora, budou osazena jednoduchá hliníková okna. Profilace těchto oken je totožná s okny schválenými rozhodnutím MHMP 2155499/2016 ze dne 1.12.2016.

# 6.12 Tepelné a akustické izolace

Tepelné izolace nejsou v rámci tohoto projektu řešeny. Fasády nemohou být zateplovány neboť jsou historické s bohatým členěním.

Ve stěnách (SDK) jsou akustické izolace ze skleněných vláken.

# 6.13 Podhledy

Požární podhledy

Pro ochranu nosné stropní konstrukce nad 3-NP bude v celé ploše 3. NP proveden nový podhled (předěl) s požární odolností EI 45DP1. Jeho umístění na chodbě bude pod stávající fabion – řešeno v PD Půdní vestavby.

V tomto projektu řešena obdobná požární  ochrana  ostatních ocelovo-dřevěných stropů v rekonstruovaných prostorách 1NP a 2NP.

1NP – tělocvična, předsíň, šatny, umývárny a WC před tělocvičnou.

2NP – zázemí, přípravna, výdej, mytí nádobí a jídelna.

Pod požárními podhledy jsou další snížené podhledy.

Ve WC 3NP jsou další snížené SDK impregnované podhledy vždy cca ½ půdorysu.

Ve 3NP ve WC, úklidu, v severu a v části vnitřní chodby jsou též snížené SDK podhledy.

Nad WC v 1NP a 2NP je stropní konstrukce klenba, zde nemusí být již pohled požární, bude zde pouze v ½  půdorysu snížený SDK podhled impregnovaný.

Akustické podhledy

Pro zajištění akustického komfortu budou učebny, kabinety, sborovna ve 3NP a jídelna, zázemí přípravy jídla,  přípravna, výdejna a mytí nádobí ve 2NP opatřeny kromě požárního podhledu ještě dalším podhledem akustickým. V učebnách se jedná o akustický podhled vhodný do těchto prostor, ve sborovně, kancelářích a kabinetech a  v chodbě před sborovnou je navržen akustický podhled širokopásmový. V prostorách jídelny a zázemí přípravy jídla,  přípravně, výdejně a mytí nádobí je navržen širokopásmový podhled  s požadavkem na dezinfikování.

Rovněž tak strop tělocvičny bude opatřen cca ze 2/3 širokopásmovým akustickým podhledem nárazuvzdorným. Ve zbylé  1/3 půdorysu bude proveden jako druhý podhled odrazivý, rovněž nárazuvzdorný. Do těchto prostor musí mít  podhledy a obklady odolnost 1A.

a svislé stěny zadní části učeben a jídelny doplněny v ploše cca 6m2 akustickým panelem (např.  Ecophon Akusto Wall,  Ecophon Super G).

Na boční stěny bude rovněž aplikován širokopásmový obklad – cca 20m2.

# 6.14 Omítky, obklady, nátěry, malby

Nové omítky budou vápenné štukové. U Většiny  stěn a stropů se bude jednat o opravu omítek z 50%.

Obklady keramické na WC a umývárnách do výšky 2000 mm, vícebarevné kombinace, formát 200/200mm. Budou použity rohové a ukončovací lišty obkladu, přesná výška obkladu bude upřesněna dle rozměru použitých zárubní. Rohy budou upraveny vložením zpevňujících úhelníků pod omítku.

Zábradlí venkovních schodišť budou nově natřeny. Základní a vrchní nátěř.

Nátěr venkovních  mříží u oken tělocvičny je řešen v projektu Energeticky úsporných opatření – spolu s výměnou oken.

Malby budou bílé otěruvzdorné s vysokou krycí schopností dvojnásobné.

V 1PP a v prostorách, kde jsou použity sanační omítky budou použity malby prodyšné.

# 6.15 Klempířské výrobky

Nové klempířské výrobky. Jedná se o nové oplechování říms, parapetů, dešťové svody z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm ( předzvětralý titanzinek). Provedeno bude dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. Oplechování bude dodáno včetně spojů, příponek a dilatačních lišt. Vzhledem ke složitosti fasády je nutno všechny klempířské výrobky doměřit na místě z lešení. U těchto prací je třeba postupovat se zvýšenou pozorností a dodržet přesahy jednotlivých částí oplechování z důvodu stékající vody, vhodně zvolený přesah klempířských výrobků zabrání stékající vodě, aby dopadala a znehodnocovala šambrány a římsy. Oplechování parapetů a říms bude zataženo do drážky pod omítkou tak, jak je u stávající fasády.

Podrobný popis viz příloha  D.1.1.18 Výpis klempířských výrobků.

# 6.16 Truhlářské výrobky

Je předpoklad, že větší část stávajících kazetových dveří bude moci být repasována. Některé dveře budou muset být vyměněny z požárních důvodů, některé vzhledem k silnému stupni poškození. Budou provedeny jako  repliky dveří stávajících včetně rozměrů kazet a profilace. U požárních dveří budou muset tloušťky dveří splňovat požadovanou požární odolnost.

U bočního schodiště jsou 3 dřevěná vnitřní původní okna, která budou repasována.

Vnitřní okenní parapety budou dřevěné, barva dle barvy oken. Parapety a vnitřní žaluzie řešeny v PD Energeticky úsporná opatření škola Pernerova.

Ve všech místnostech, kde budou děti, budou provedeny kryty na radiátory.

# 6.17 Požadavky požárně bezpečnostního řešení.

V celém objektu včetně školky bude instalován domácí rozhlas s nuceným odposlechem. Rozhlas bude instalován i v prostorách mateřské školky, která je již po rekonstrukci.

V rekonstruovaných prostorách bude instalováno nouzové osvětlení. Instalováno bude především v prostoru chodeb a v prostoru schodišť, které slouží k úniku osob.

Požární ucpávky prostupů instalací. Všechny prostupy instalací  požárně dělícími konstrukcemi budou požárně dotěsněny na požadovanou požární odolnost. Jedná se ve většině případů o prostupy stropy. Zásady požárního dotěsnění prostupů jsou popsány v Požárně bezpečnostním řešení.

Značení únikových cest bude provedeno cedulkami s požadovanými piktogramy se směry úniku.

Ostatní parametry. V ČCHÚC jsou na stěnách a stropech materiály s nulovým indexem šírení plamene po povrchu. Povrchové úpravy podlahy musí být provedeny z výrobku třídy reakce na oheň alespoň Cfl-s1.

V rámci rekonstrukce jsou v rekonstruovaných prostorách nově zřízeny požární hydranty s délkou hadice 30m.

Všechny rekonstruované prostory budou rovněž vybaveny přenosnými hasicími přístroji. Přenosný hasící přístroj má být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy.

Pro pravidelné revize PHP platí ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb.

Podrobněji viz D1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

# 6.18 Ostatní  výrobky

V sociálním zařízení budou dělící příčky provedeny z vysokotlakého laminátu do vlhkého provozu.

Rozhraní podlah budou řešena pomocí podlahových přechodových lišt (systémové řešení).

Do stěn a stropů, podhledů  se osadí revizní dvířka pro přístup k ventilům ZTI, do SDK podhledů se umístí revizní otvory pro přístup k zařízením VZT.

U vstupů budou  osazeny čistící zóny.

V hygienických zařízeních budou zrcadla lepená do obkladu, WC štětky, držáky toaletních papírů, zásobníky papírových ubrousků, koše na odpadky, koše nášlapné zásobníky na mýdla.

# 6.19  Výtahy a zvedací plošiny

Řešeny v PD Půdní vestavby.

# 6.20  Oprava betonových chodníků a schodišť ve dvoře

Ve dvoře budou po provedení opravy fasád též opraveny stávající betonové chodníky a 2 vyrovnávací schodiště. Stávající okapní chodníčky budou včetně podkladních vrstev demontovány.

Nové   okapní  chodníčky vč. ukončující žlabovky budou betonové uložené do podkladního betonu.  Žlabovky budou vyspádovány ke vpustím a napojeny na dešťovou kanalizaci. . Šířka okapních chodníčků vč. žlabovky bude 1m.

# 6.21 Demontáž a zpětná montáž herních prvků, vykopání a zpětné zasazení rostlin v rámci záboru dvora , nové zatrávnění

Aby mohl být proveden ve dvoře zábor pro ZS tak,  jak je vyznačeno v koordinační situaci je předem nutno demontovat 3 herní prvky MŠ (domeček s počitadlem a 2x houpadlo). dále pak vykopat řadu keřů (buxusů) a před vyrovnávacím schodištěm vykopat nově  zasazené malé keříky. Všechny tyto herní prvky a rostliny budou po dokončení navráceny na původní místa.

U fasády u tělocvičny je třeba vykopat 8ks thují, které nejsou vhodné pro hřiště MŠ. Tyto již nebudou po skončení prací zpětně vysazovány.

Po dokončení stavby bude v prostorách dvora, v místech zařízení staveniště provedena nová výsadba trávníku. ( rozsah patrný z koordinační situace).

# 7. Ochrana životního prostředí

Užíváním stavby nebude nijak narušeno životní prostředí. Při stavbě je nezbytně nutné zabránit poškození životního prostředí např. únikem pohonných hmot a olejů ze staveništní techniky do terénu. Dále je nutné nezatěžovat zbytečným staveništním hlukem okolní zástavbu. Doporučuje se používat takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují lidský organismus.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

# 8. Ostatní informace

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedena konkrétní obchodní jména materiálů a výrobků, jde o vymezení kvalitativního standardu. Uchazeč má právo na záměnu, pokud prokáže, že jím navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Veškeré bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.

Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí.

Dodavatel předloží vzorky všech vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před vlastním použitím.

Dodavatel provede a zajistí veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně lešení.

Před zadáním do výroby jednotlivých výrobků a konstrukcí nutno rozměry ověřit přímo na stavbě.

Změny vyvolané v průběhu stavby je nutné konzultovat s projektantem a investorem.

# 9. Bezpečnost pracovníků

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

Zák. č. 167/91 Sb. 	- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Vyhl. č. 324/90 Sb. 	- Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech

Vyhl. č. 48/82 Sb. 		- Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

ČSN 05 0610	- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

ČSN 05 0631 	- Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

Nařízení vlády 502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”

Zák.č. 361/2000 Sb. 	- o provozu na pozemních komunikacích

Zák.č. 150/2000 Sb.	- o silniční dopravě

Zák.č. 102/2000 Sb. 	- o pozemních komunikacích

Zák.č. 355/1999 Sb. 	- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 	o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Vyhláška 324/90 Sb., 	- o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích

vypracoval: 		Ing. Libor Stamenovski