| ###### PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ - ZŠ PALMOVKA Tabulky vnějších výplní otvorů |  |  | POČET PRVKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OTEVÍRÁNÍ | 1.PP – uliční fasáda | 1.PP – dvorní fasáda | 1.NP – uliční fasáda | 1.NP – dvorní fasáda | 2.NP – uliční fasáda | 2.NP – dvorní fasáda | 3.NP – uliční fasáda | 3.NP – dvorní fasáda | CELKEM |
| ČÍSLO | SCHÉMA PRVKU ROZMĚR ( mm ) | POPIS PRVKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, 4x otevíravě sklopné pravé, 2x otevíravě sklopné levé, 6 křídlé, s dvěma rámovými sloupky, rámovým poutcem, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1910/3230 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravé a otevíravě sklopné pravé, 4 křídlé, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1310/3230 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W3 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravé a otevíravě sklopné pravé, 4 křídlé, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1330/3220 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W4 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, 4x otevíravě sklopné pravé, 2x otevíravě sklopné levé, 6 křídlé, s dvěma rámovými sloupky, rámovým poutcem, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1920/3220 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W5 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravé a otevíravě sklopné pravé, 4 křídlé, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1340/3230 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W6 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, 4x otevíravě sklopné pravé, 2x otevíravě sklopné levé, 6 křídlé, s dvěma rámovými sloupky, rámovým poutcem, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1930/3230 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W7 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, 2x pevně zasklené, s rámovým poutcem, zasklené bezpečnostním tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice rozměry š/v: 1900/3180 mm | ### P |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - včetně kotevních, montážních prvků - včetně nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W8 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravé a otevíravě sklopné pravé, 4 křídlé, s rámovým poutcem, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 1130/2050 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P | ### 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a nastavení vnějších parapetů - včetně začištění ostění a výmalby - včetně dodávky vnitřních hliníkových žaluzií (barva bílá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W14 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravě sklopné pravé, 1 křídlé, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 3 RW = 36 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 750/900 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Suterén světlíku – ul. Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnějších parapetů z poplastovaného plechu - včetně začištění ostění a výmalby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W15 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravě sklopné pravé, 1 křídlé, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 3 RW = 36 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 600/1200 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.NP a 3.NP světlíku – ul. Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních plastových parapetů - včetně začištění ostění a výmalby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W16 |  | Dřevěné eurookno IV 78 – hloubka rámu 78 mm, otevíravě sklopné pravé, 1 křídlé, zasklené tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 3 RW = 36 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, Al okapnice křídla a rámu rozměry š/v: 600/1200 mm kování: celoobvodové, čtyřpolohová klika | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Světlík – ul. Heydukova |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: standardní celoobvodové, s pojistkou proti chybné manipulaci - včetně kotevních, montážních prvků - včetně dodávky a montáže vnitřních plastových a venkovních parapetů z poplastovaného plechu - včetně začištění ostění a výmalby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 |  | Stávající vstupní dřevěné kazetové plné dveře – dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, levé, se samozavíračem, výška křídla 3200 mm, bez prahu, bude provedena jejich celková repase s novým nátěrem a doplnění pryžovým těsněním po obvodu dveřních křídel stavební otvor: 1800/3200 mm kování: stávající zámek: stávající | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | #### Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Poznámka: - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: repase stávajících 6 ks dveřních závěsů - demontáž 3 ks cedulí s označením základní školy, státním znakem a znakem městské části a jejich zpětná montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 |  | Stávající vstupní dřevěné kazetové plné dveře – dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, levé, se samozavíračem, výška křídla 3200 mm, bez prahu, bude provedena jejich celková repase s novým nátěrem a doplnění pryžovým těsněním po obvodu dveřních křídel stavební otvor: 1800/3200 mm kování: stávající zámek: stávající | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ### Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Poznámka: - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: repase stávajících 6 ks dveřních závěsů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 |  | Dřevěné vstupní eurodveře IV 78 – jednokřídlové, ven otevíravé, plné, výška křídla 2100 mm, s pevně zaskleným nadsvětlíkem, zaskleným bezpečnostním tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), Ud  1,0 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, s plochým prahem, stávající stavební otvor musí být rozšířen tak, aby průchozí šířka dveří byla min. 800 mm rozměry š/v: 1010/2680 mm kování: klika – koule, bezpečnostní s překrytem zámek: vložkový, bezpečnostní | ### P | ### 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Palmovka |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: bezpečnostní, součást dodávky a montáže - včetně kotevních, montážních prvků - včetně začištění ostění, dlažby a výmalby - zámek se při zamčení uzavírá ve třech bodech (závora + 2 háky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 |  | Dřevěné vstupní eurodveře IV 78 – jednokřídlové, ven otevíravé, plné, výška křídla 2100 mm, s pevně zaskleným nadsvětlíkem, zaskleným bezpečnostním tepelně a zvukově izolačním trojsklem s Ug  0,7 W/(m2.K), Uw  0,9 W/(m2.K), Ud  1,0 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace min. TZI 4 RW = 41 dB, teplý okraj skla – plastový distanční rámeček, s plochým prahem, stávající stavební otvor musí být rozšířen tak, aby průchozí šířka dveří byla min. 800 mm rozměry š/v: 1010/2680 mm kování: klika – koule, bezpečnostní s překrytem zámek: vložkový, bezpečnostní | ### P | ### 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | L | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Heydukova |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Poznámka: - schéma kresleno při pohledu z vnitřní strany - před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: bezpečnostní, součást dodávky a montáže - včetně kotevních, montážních prvků - včetně začištění ostění, začištění betonové podlahy a výmalby - zámek se při zamčení uzavírá ve třech bodech (závora + 2 háky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 |  | Stávající vstupní dřevěné kazetové plné dveře – dvoukřídlové, dovnitř otevíravé, levé, se samozavíračem, výška křídla 3200 mm, bez prahu, bude provedena jejich celková repase s novým nátěrem a doplnění pryžovým těsněním po obvodu dveřních křídel stavební otvor: 1800/3200 mm kování: stávající zámek: stávající | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ### Heydukova |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Poznámka: - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: repase stávajících 6 ks dveřních závěsů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D6 |  | Stávající vstupní dřevěné kazetové plné dveře – dvoukřídlové, ven otevíravé, pravé, se samozavíračem, výška křídla 3200 mm, bez prahu, bude provedena jejich celková repase s novým nátěrem a doplnění pryžovým těsněním po obvodu dveřních křídel stavební otvor: 1800/3200 mm kování: stávající zámek: stávající | ### P |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Heydukova |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Poznámka: - povrchová úprava: lazura palisandr - kování: repase stávajících 6 ks dveřních závěsů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Okna musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 - 2

Před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry stavebního otvoru.