OBSAH DOKUMENTU

D.1.3.a.1	Identifikační údaje stavby		2

D.1.3.a.2	Úvod		2

D.1.3.a.1	Popis zněn		2

D.1.3.a.2	Vyhodnocení požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834	4

D.1.3.a.2.1	Vyhodnocení dle čl. 3.2. ČSN 73 0834	4

D.1.3.a.3	Technická zařízení		5

D.1.3.a.4	Závěr		5

## Identifikační údaje stavby

Název		Projekt energeticky úsporných opatření ZŠ Palmovka

Místo stavby	Palmovka 469/8, Praha 8

Investor		Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 2

180 00 – Praha 8

Projektový stupeň	změna stavby

Datum vyhotovení	prosinec 2015

Zpracoval	Ing. Jiří Ledinský

ČKAIT: 0012288

e-mail: j.ledinsky@seznam.cz

tel: +420 603 922 457

## Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení výměny oken, zateplení půdního prostoru a zateplení plochých střech s novou střešní krytinou – PVC-P.

Objekt základní školy Palmovka byl postaven na konci 19 století v r. 1895. Následně byl v průběhu 20 století nastavován a po 1. světové válce byla přistavěna školní budova v ulici Heydukova. Obě budovy byly propojeny. Od počátku sloužily jako škola. V obou případech se jedná o cihelný trojtrakt, který má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a půdu. Střecha je sedlová, krov dřevěný vaznicové soustavy, krytina betonové tašky. Propojovací části mají 3 a 2 nadzemní podlaží s plochou střechou.

Posuzovaný objekt je neustále využíván jak základní škola.

Posouzení dle:

- zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

a dalších navazujících norem.

## Popis zněn

První změnou je výměna oken:

Nejprve budou stávající dřevěná okna a ocelové dveře demontována. Včetně vnitřních parapetů a hliníkových žaluzií.

Nová okna a vstupní dveře budou dřevěná z Euro profilů, z přírodního dřeva smrkového. Na rámu okna a křídla budou použity Al okapnice. Provedení bude tradiční.

Okno bude osazeno tepelně a zvukově izolačním trojsklem. Okno bude s větracím systémem zajišťujícím požadovanou výměnu vzduchu pro školy.

Rámy oken budou osazeny 50mm za venkovní ostění otvoru viz detaily z důvodu nezmenšování plochy prosklení. Okna budou též opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi – barva bílá. Požadované funkce žaluzií – nehořlavost, tepelná izolace, zatemnění, ochrana proti slunci, ochrana proti oslnění.

Venkovní parapety budou ponechány, budou pouze provedeny přechodové plechy přiložené ke stávajícím parapetům. Z titanzinkového plechu - „předzvětralý“.

Zhodnocení z hlediska požární ochrany:

V praktickém hledisku se vymění dřevěné okna za okna stejného provedení, které splňují dnešní požadavky na teplotní ztráty. Okna nebudou instalována do prostoru CHÚC – v celém objektu budou instalována dřevěná okna, plastová nebudou použita.

Okna se velikostně změní jen minimálně – nedojde ke zvětšení požárně otevřených ploch o více jak 10 procent.

Druhou změnou je zateplení půdního nevyužitého prostoru:

Zateplení půdy bude provedeno zároveň i s pochozí vrstvou a s vložením parozábrany pod tepelnou izolaci. Tento systém bude umožňovat příležitostný přístup na půdu – např. z důvodů údržby střechy, kontroly rozvodů ÚT apod.

Podlaha půdy s nášlapnou vrstvou z keramických půdovek bude zateplena paropropustnou tepelnou izolací z minerálních desek v celkové tloušťce 240mm. Nosné části tepelné izolace budou z EPS křížů a trámků, mezi ně budou vkládány desky z minerální vlny. Na EPS trámky budou přilepena prkna tl. 24 mm, ke kterým budou vruty šroubovány OSB desky pero-drážka tl. 22mm. Pod tepelnou izolaci bude vložena parozábrana. Bude použito systémové řešení – např. Isover – systém Stepcross. Před pokládáním parozábrany budou rozebrány stávající dřevěné lávky a celá půda důkladně zbavena všech nečistot a zametena. Po provedení tepelné izolace budou dřevěné lávky opětně namontovány. Systém zateplení podlahy půdy aplikován mezi vazné trámy a bude vysoký cca 310 mm. Pod vazné trámy bude vložena tepelná izolace v tl. cca 60 mm. V místě vestavby kotelny bude pod viditelné nosné ocelové nosníky I 260 vložena tepelná izolace v tl. cca 50 mm.

Zhodnocení z hlediska požární ochrany:

Zateplovací systém bude proveden v prostoru bez využití – půda. Dané zateplení bude provedeno nad stávajícím požárním stropem (REI 45DP2 – trámový strop se záklopem a omítkou na rákosu – čl. 5.5.6 ČSN 73 0834) a bude položen na původní systém nehořlavých dlaždic.

Zateplení prostor základních škol je hodnoceno dle ČSN 73 0810 bez dalších doplňujících požadavků v jiných normách či předpisech.

Zateplovací systém je kombinací minerálních desek (třída reakce na oheň A1) a z části EPS dílců (třída reakce na oheň E), které mají spíše nosný charakter pro položené OSB desky, které slouží jako nová pochozí plocha. Poměr nehořlavých a hořlavých prvků zateplovacího systému je cca 75 x 25.

V prostoru půdy se budou osoby nacházet pouze při opravě, či revizích (např. revize komínů). V souladu s ČSN 73 0810 tak nevzniká požadavek na dodržení pouze nehořlavého zateplovacího systému.

Třetí změnou je zateplení a výměna střešního pláště na plochých střechách ve vnitrobloku posuzované základní školy:

Stávající střešní krytiny nad spojovacími částmi již vykazují poškození a jen nad částí s tělocvičnami bylo provedeno dodatečné zateplení, které ale už nesplňuje současné normové požadavky.

Stávající skladby spolu s oplechováním a žlaby budou odstraněny až na stropní konstrukci. Nová skladba střešního pláště je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se spádem 3,5%, zateplená tepelnou izolací z desek EPS 100 S a se spádem vytvořeným spádovými klíny z desek EPS 100 S. Jako střešní krytina je navržena mechanicky kotvená fólie PVC-P např. Dekplan 76. Skladba střech se předpokládá kotvená do stávajících betonových stropních konstrukcí.

Zhodnocení z hlediska požární ochrany:

Zateplení je provedeno nad stávajícím železobetonovým stropem – v souladu s čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 vykazuje požární odolnost – REI 45DP1. Na ni bude položena nová izolační vrstva EPS a na ní bude položena střešní PVC krytina s charakteristikou – Broo,t3. Plocha jednotlivých úrovní střechy je maximálně 215 m2.

Daný systém splňuje požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.

### Požární charakteristiky:

Počet nadzemních podlaží	3 + nevyužitá půda

Nosné konstrukce – DP1 – cihla; DP2 - stropy dřevěné se záklopem s podbitím a omítkou na rákosu

Požární výška objektu je do 12 m (skutečnost 9,8 m).

Konstrukční systém – smíšený

## Vyhodnocení požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834

### Vyhodnocení dle čl. 3.2. ČSN 73 0834

a) zvýšení požárního rizika

V rámci změn (zateplení objektu) nedochází k navýšení požárního rizika o více než 15 kg/m2.

Využití objektu se nemění – základní škola - Vyhovuje.

b) zvýšení počtu osob

#### zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoli únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu.

Využití objektu se nemění – základní škola. Počet osob se nezvyšuje (kapacita se touto změnou nebude navyšovat). Vyhovuje.

c) zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoli únikové cestě. Předpokládá se pouze nahodilé vyskytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace – vyhovuje.

d) záměna funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy.

Nedochází k záměně věcně příslušné normy – vyhovuje.

e) změna objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou.

Změnou nedojde k nástavbě, vestavbě ani přístavbě – vyhovuje.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu.

Stavba splňuje kritéria čl. 3.3 ČSN 73 0834 a v souladu s tímto čl. se jedná o změnu staveb skupiny I.

Posouzení změn staveb skupiny I. v souladu s čl. 4 ČSN 73 0834

# v rámci změny nedochází k výměně stavebních prvků nosných konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu, ani ke snižování požární odolnosti stávajících požárně dělících konstrukcí ani konstrukcí oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných – vyhovuje

# v rámci stavby nedochází ke zhoršení třídy reakce na oheň stavebních výrobků konstrukcí – vyhovuje.

# V rámci zateplení objektu nedojde k výměně stavebních prvků. Tepelné izolace budou provedeny v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Daný zateplovací systém musí být proveden v souladu s platnými certifikovanými systémy výrobce!!

# c) 	šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% - nedochází k zásahu do fasádní části prostor - vyhovuje

d) 	případné nově zřizované prostupy všemi požárními stěnami budou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 730810. Nevznikají nové prostupy – vyhovuje

e) 	vzduchotechnické rozvody nejsou nově instalovány – nezměněno

f) 	případné nově zřizované prostupy všemi stropy budou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 730810 – nevznikají nové prostupy

g) 	původní únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy - vyhovuje

h) 	není vytvořen nový požární úsek

i) 	změnou nejsou zhoršeny ani jinak narušeny parametry zařízení umožňujících protipožární zásah (příjezdové komunikace, nástupní plochy) – vyhovuje.

Změny objektu nemají vliv na požárně bezpečnostní zařízení jako je EPS, SHZ, SOZ (nově nemusejí být instalovány). Dále se danými změnami nemění počet přenosných hasicích přístrojů a dalších prvků požární ochrany.

V případě, že se danými změnami poruší značení únikových cest a dalších prvků požární ochrany, musí být toto značení obnoveno – cedulky s luminiscenční funkcí.

## Technická zařízení

### Vytápění

- Objekt je vytápěn stávajícím systémem, bez jakýchkoli změn.

### Vzduchotechnika

- Stávající beze změny.

### Elektroinstalace

- Stávající beze změny.

## Závěr

Stavební úpravy posuzovaných prostor splňují požadavky čl.4 ČSN 73 0834, ČSN 73 0802, 73 0810 a nevyžadují se další opatření z hlediska požární bezpečnosti.