| ###### PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ - ZŠ PALMOVKA Tabulky klempířských výrobků |  | celkem bm, ks, m2 |
| --- | --- | --- |
| # Ozn | # Popis |  |
| #### K 1 | Podokapní žlab půlkruhového tvaru, d = 160 mm, RŠ = 330 mm, včetně všech doplňků (žlabových háků, 4 ks žlabových rohů, 12 ks čel, dilatací atd.) | 81 bm |
| ##### K 2 | Oplechování okapu střechy s krytinou z hydroizolační fólie PVC-P, RŠ = 250 mm, včetně všech doplňků (příponek, atd.) | 79 bm |
| ##### K 3 | Závětrná lišta pro krytinu z hydroizolační fólie PVC-P, RŠ = 250 mm, včetně všech doplňků (příponek, atd.) | 14 bm |
| ##### K 4 | Krycí lišta vícenásobně ohnutá, RŠ = 150 mm, včetně všech doplňků | 51 bm |
| ##### K 5 | Krycí oplechovaní zateplení, RŠ = 400 mm, včetně všech doplňků (příponek, atd.) | 76 bm |
| ##### K 6 | Odpadní potrubí kruhového průřezu, d = 125 mm, RŠ = 400 mm, včetně všech doplňků (zděří, 6 ks závěsného žlabového kotlíku půlkulatého, 8 ks kolen, 4 ks výtokových kolen, atd.). | 10 bm |
| ##### K 7a | Rohová lišta – vnější roh, RŠ = 100 mm, včetně všech doplňků | 15 bm |
| ##### K 7b | Rohová lišta - vnitřní roh, RŠ = 100 mm, včetně všech doplňků | 65 bm |
| ##### K 8 | Připojovací lišta pro krytinu z hydroizolační fólie PVC-P, RŠ = 50 mm, včetně všech doplňků | 64 bm |
| ##### K 9 | Nastavení oplechovaní podokenníku, RŠ = 120 mm, včetně všech doplňků | 61 bm |
| ##### K 10 | Oplechovaní podokenníku oken ve světlících, RŠ = 300 mm, včetně všech doplňků | 9 bm |

- na oplechování plochých střech s krytinou z hydroizolační fólie PVC-P bude použit poplastovaný plech např. Viplanyl

- na žlaby a prodloužení stávajících svodů bude použit titanzinkový plech např. RHEINZINK – „předzvětralý“ tl. min 0,70 mm

- na nastavení stávajících parapetních plechů oken do ulice Palmovka bude použit titanzinkový plech např. RHEINZINK – „předzvětralý“ tl. min 0,70 mm

- na oplechování parapetů oken ve světlících bude použit barvený pozink. plech s povrchovou úpravou polyuretanem v odstínu RAL shodným se stávajícími parapety

- napojení oplechování na ostatní materiály provádět dle technologických předpisů pro jednotlivé materiály

- v celkovém množství připočítáno 10 % na prostřih

- klempířské práce provádět dle ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

- !!!!!!! Pozor před výrobou přeměřit skutečné rozměry stavby !!!!!!