PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

ZŠ PALMOVKA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY	2

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY	2

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	4

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	4

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	4

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4

7. OCHRANA OBYVATELSTVA	4

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	4

# 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a/ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU

Pozemek stávající. Pouze výměna části oken, dveří a zateplení půdy

b/ PROVEDENÉ PRŮZKUMY

- byly provedeny dvě sondy do konstrukce plochých střech

c/ STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

beze změny

d/ POLOHA VHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉHU ÚZEMÍ APOD.

e/ VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV NA ODTOKOVÉ POMĚRY

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

f/ POŽADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Bourání viz stavebně-architektonická část. Je navržena pouze demontáž části stávajících oken a dveří, zateplení půdních prostor a výměna střešních skladek plochých střech. Kácení porostů není třeba.

g/ POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou uvažovány.

h/ ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Budova je přístupná z ulice Palmovka a Heydukova. Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí stávajících přípojek.

i/ VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Stavba není podmíněna jinými investicemi.

# 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Beze změny, stávající ZŠ

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a/ URBANISMUS

Beze změny

b/ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova ZŠ se nachází v ochranném pásmu památkové zóny. Architektonické řešení zůstane beze změny. Stávající dřevěná okna do ul. Palmovka budou nahrazena opět dřevěnými okny stejného členění a stejné velikosti. Dále budou zatepleny půdní prostory budov při ulicích Palmovka a Heydukova. Dále pak budou provedeny nové střešní skladby plochých střech uvnitř dispozice objektu.

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Beze změny

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Beze změny. Stavba není a nebude užívána bezbariérově..

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Beze změny. Bezpečnost užívání stavby bude řešena řádem ZŠ.

2.6 ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA OBJEKTŮ

BUDOVA ZŠ

a/ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- Viz technická zpráva části architektonicko-stavební

b/ MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Beze změny.

Nedojde k přitížení stávajících konstrukcí.

Celkově se jedná o dílčí  drobné stavební úpravy, které nemají vliv na celkovou stabilitu budovy.

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Beze změny.

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Řešeno v samostatné části – Požárně bezpečnostní řešení

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Díky výměně oken, zateplení půdy a provedení nových  střešních  skladeb plochých střech dojde ke snížení tepelných ztrát objektu a tím i k nižší spotřebě plynu na vytápění objektu.

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU

Beze změny – stávající stav.

2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a/ OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ

Beze změny – stávající stav.

b/ OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY

Není uvažována.

c/ OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Není uvažována.

d/ OCHRANA PŘED HLUKEM

Po instalaci nových dřevěných euro oken se výrazně zlepší ochrana vnitřních prostor před hlukem pronikajícím zejména z ul. Palmovka.

e/ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Stavba není v povodňovém pásmu.

# 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V rámci stávající budovy, beze změny.

# 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- beze změny

- napojení na ul. Palmovka a Heydukova.

b/ DOPRAVA V KLIDU – nedochází k navýšení kapacity školy, zůstává stávající řešení

beze změny

# 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a/ TERÉNNÍ ÚPRAVY

beze změny

b/ POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY

beze změny

c/ BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ

beze změny

# 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a/ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po výměně oken, po zateplení půdy a po provedení nových střešních skladeb nad plochými střechami dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a tím i k menší spotřebě plynu na vytápění budovy. Toto bude znamenat i zlepšení ekologických podmínek v místě stavby ani v jejím okolí. Snížení znečistění ovzduší v okolí stavby.

b/ VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

Téměř beze změny. (Malé snížení znečistění ovzduší v okolí stavby.)

# 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou žádné požadavky.

# 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a/ POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Jedná se o drobné stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu ZŠ. Elektřina, voda bude odebírána ze stávající školy. Stavební materiál bude na stavbu přivezen.

Šatny a hyg. zařízení budou zřízena v budově školy, po dohodě s ředitelem školy, případně dovezena stavební buňka.

b/ ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

neobsazeno

c/ NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- napojení na komunikaci Palmovka a Heydukova.

- napojení na stávající technickou infrastrukturu v budově

d/ VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Budova  školy se nachází na ulici Palmovka. Práce (výměna oken a zateplení půdy) budou prováděny v době letních prázdnin, kdy bude škola mimo provoz.

Požadavky na hladiny hluku ze stavební činnosti

Ochrana proti hluku a vibracím

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 24.8.2011, částka 97/2011 Sb. Toto nařízení rovněž stanovuje maximální přípustné hodnoty vibrací a stanovuje povinnosti stavebních organizací.

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru:

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny dle §12. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v prostoru 2m před nejbližšími chráněnými objekty, resp. na hranici pozemku, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.

Pro hluk ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku stanoven pro stavební činnost LAeq,s  :

v denní době od 7,00 - 21,00 hod.  - 65 dB

v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod. – 60dB

v době od 22,00 - 06,00 – 45dB

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb:

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech jsou stanoveny dle §11. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.

Provádění stavebních prací se předpokládá pouze v době od 7,00 hod do 21,00 hod, při dodržení akustických opatření tak, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil výše uvedené limity. Provádění v noční době se neuvažuje.

Stavební práce budou  probíhat v období letních prázdnin.

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, které stroje vydávají, používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu, je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.).

Prašnost

Při demontáži stávajících oken bude prováděno drobné bourání. Vybourané rámy a malé množství stavební suti bude transportováno do nádvoří školy, kde bude přistaven kontejner (s plachtou), do kterého bude suť uložena.

Celkově se dá shrnout, že provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

e/ OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

- okolí staveniště není třeba speciálně chránit

- nejsou navrženy asanace ani kácení dřevin

f/ MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (dočasné/trvalé)

Stavba nevyžaduje zábory.

g/ MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE

Odpady

Tuto problematiku řeší následující zákony a vyhlášky:

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, novela tohoto zákona – zákon  č. 25/2008Sb  a zákon č. 169/2013Sb

- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- nakládání se stavebním odpadem na území hl. města Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 24/2001 Sb.

Povinnosti původce odpadu:

V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Při výměně oken budou vznikat následující odpady: dřevěné  okenní rámy, sklo, kování – ocel, hliník, a v malé míře stavební suť.

Při výměně skladeb plochých střech a při zateplení půdy budou vznikat následující odpady: beton, pěnový polystyrén, asfaltové pásy a papírové lepenky lepené dehtem, PVC folie

Odpady z kategorie „ostatní“ - O

- stavební a demoliční odpady:  beton, cihla, keramika, dřevo, sklo, plast, hliník,   ocel,

Stavební a demoliční odpad:

17 01 01		Beton						kategorie – O

17 01 02		Cihly						kategorie – O

17 01 03		Keramické výrobky				kategorie – O

17 02 01		Dřevo						kategorie – O

17 02 02		Sklo						kategorie – O

17 04 05		Železo a ocel					kategorie – O

17 06 04		Izolační materiály				kategorie – O

17 09 04		Směsné stavební a demoliční odpady	kategorie – O

Odpady z kategorie „nebezpečné“ - N

17 03 01		asfaltové směsi obsahující dehet		kategorie – N

Tyto odpady budou uloženy na skládce k tomu určené

Možnosti využití stavebních odpadů z kategorie O:

Recyklace:

Většinu odpadů z demolice je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Mezi recyklovatelné odpady bude patřit především ocel, dřevo a kamenivo, plasty, cihelné zdivo, železné i neželezné kovy, papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby a způsoby jejich recyklace.

Stavební suť:

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků :

- drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků

- u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem

- vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí

- prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti

Dřevo

- energetické zhodnocení starého dřeva

Ocel, kovy, plasty, papír

Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být dodavatelem stavby plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. Upozorňujeme rovněž, že nakládání se stavebním odpadem na území hl. města Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 24/2001 Sb.

Vytříděný stavební a demoliční odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO).

h/ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

neobsazeno

i/ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění stavebních prací se má postupovat v rámci obecné platnosti zákona č.114/1992 Sb. V platném znění, o ochraně přírody a krajiny a v souladu s ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech). Při výměně oken, dveří a zateplení podlah půd nedojde k porušení životního prostředí.

j/ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Bude  vymezen prostor staveniště a označen pro pracovníky provozovatele.

Na pracovišti bude udržován pořádek a odpady a obaly vzniklé stavební činností budou  pravidelně odklízeny.

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZ.

Zvláště pak je třeba respektovat :

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění

- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních  pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP , základní požadavky k zajištění  bezpečnosti práce

- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě

- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích

- Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

- Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích

Přímo na staveništi je nutné dbát zejména na bezpečnost a ochranu:

- Před pádem z výšky

- při práci s používanou mechanizací

k/ ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby.

l/ ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba nebude mít dopravní a inženýrská opatření

m/ STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.)

Stavba bude prováděna v době hlavních prázdnin.

n/ POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

- vybourání stávajících rámů oken a sklobetonů

- hrubé zednické začistění okenního otvoru

- montáž nových oken

- čisté zednické začistění otvoru

- osazení parapetů

- výmalba dané stěny

- vybourání stávajících zárubní dveří

- osazení nových dveří

- čisté zednické začistění otvoru a podlahy

- výmalba dané stěny

- zateplení půdy – demontáž lávek, vyčistění stávající půdy, položení parozábrany, položení systémové skladby izolace z minerální vlny, montáž lávek – prováděnou v souběhu s výměnou oken

- demontáž stávajících vrstev 3 plochých střech uvnitř dispozice objektu

- následná montáž nových střešních skladeb vč. klempířských konstrukcí

ZÁVĚR

Všechny stavební úpravy bude provádět odborná  firma, která má oprávnění tyto práce provádět. V případě, že se v průběhu stavebních prací objeví takové skutečnosti, které nejsou obsaženy v projektu, je nutno práce zastavit a uvědomit projektanta. Ten rozhodne o dalším postupu.

V Praze 11/2015							Ing. Libor Stamenovski