Technická specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Specifikace pro Implementační a migrační služby

Zadavatel požaduje dále implementační a migrační služby pro dodaný datový RACK (šasi). Implementační a migrační služby budou zajištěny technickým týmem uchazeče, u něhož předpokládáme složení minimálně ze 3 specialistů. Dodávka bude obsahovat pouze prázdný datový RACK.

Takto složený technický tým musí být schopen zajistit implementační práce minimálně v rozsahu uvedeném níže:

- Předimplementační analýza současného stavu

- Zahoření datového RACKu včetně upgradu firmwaru na nejnovější verzi

- Dovoz a zapojení datového RACKu na místo určené zadavatelem

- Implementace datového RACKu do stávající infrastruktury zadavatele

- Konfiguraci datového RACKu dle požadavků zadavatele

- Integraci jednotlivých serverů

- Integraci a konfiguraci do monitorovacích nástrojů zadavatele

- Testování funkčnosti

- Plánování migračního procesu do datového RACKu v součinnosti se zadavatelem

- Zahájení migrace do datového RACKu v součinnosti se zadavatelem

- Testování funkčnosti datového RACKu

- Akceptace řešení

- Zaškolení obsluhy zadavatele

- Zpracování výstupní dokumentace

Uchazeč dále uvede seznam technického týmu, zahrnující jméno a příjmení, telefon, e-mail a roli, kterou bude zastávat v rámci implementačních a migračních služeb při dodávce datového RACKu.

Pro tyto účely vyplní uchazeč tabulku uvedenou níže. Pro každou z rolí bude uveden počet MD, které bude jednotlivý specialista vykonávat a jejich cenu v Kč bez DPH za 1MD a celkovou sumu za všechny MD.

|  | Počet MD | Cena za 1 MD v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| (doplní uchazeč) |  |  |  |
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |

Seznam realizačního týmu

(doplní uchazeč)

| Datový RACK (1ks) |  |
| --- | --- |
| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Velikost chassis | Max. 10U |
| Osaditelnost blade serverů | Min. 16x DualSocket, nebo 8x QuadSocket blade server |
| Osaditelnost blade storage | Min. 2x storage blade |
| IO blade – obecně | Chassis musí být osaditelné min. 6x IO blade-modulem s možností volby mezi passthru modulem nebo plnohodnotným switchem. Dostupné switche: - L3 Ethernet 1GbE a 10GbE - FC8 a FC16 - Infiniband QDR a FDR |
| IO blade - Ethernet | Požadujeme dodání a osazení párem Ethernetových switchů 10GB L3, každý s následujícími min. vlastnostmi: - Total Switch Capacity min. 240Gbps - Maximum Forwarding Rate min. 350Mpps - Management Interfaces: Telnet/CLI, Web, SNMPv1/v2c/v3 - Min. 16 x 10GbE port interně směrem k serverům - Min. 8x10GbE externí SFP+ vč.dvou osazených SFP+ transcieverů typu SR a dvou SFP+ kabelů o délce min. 3metry - Stacking min. 48Gbps - Protokoly Layer: 3 RIPv1/v2, OSPF v1/v2 with ECMP routing, VRRP, IGMP, static routes - Management Access Profiles - 802.1Q VLAN, min. 1024 VLAN, private VLANs - GVRP - QoS, L2/L3/L4, flow-based and port-based QoS - Priority Queues min. 8, WRR and DRR - Link Aggregation, LACP - IGMP Snoopong v1/v2/v3, DVMRP, IGMP Proxy, PIM-DM, PIM-SM - Spanning Tree, Rapid Spanning Tree with FastLink and Multiple Spanning Tree - Remote management - 802.1x with voice authorization, MAC address authentication - ACLs, L2/L3,L4 - Management Traffic Encryption - IPv6 management supported - Industry-standard CLI - Cable and Transceiver Diagnostics |
| IO blade - FC | Součástí dodávky musí být také pár FC switchů (min. FC8), kompatibilní s osazenými FC porty v nabídnutých serverech a kompatibilní s nabídnutým diskovým polem. FC switche musí mít každý následující minimální parametry: - Min. 16 FC portů interně směrem k žiletkám - Min. 4 FC porty externí, osazených vysílači typu SWL (MMF optika) - Licencovány všechny porty a licencován Full-Fabric - Propustnost switche min. 380 Gbit/s - Podpora portů typu: FL_Port, F_Port, M_Port (Mirror Port), a E_Port; self-discovery based on switch type (U_Port) - Podpora ISL Trunking |
| Vstupní zařízení | Integrovaný KVM switch, stohovatelný s externím digitálním KVM switchem. KVM konektory zpředu i zezadu na panelu chassis. |
| Management | Integrovaný management řadič podporující IPMI 2.0, 2 x karta pro vzdálenou správu v redundantním režimu každý s dedikovaným Ethernet portem do management LAN a portem pro kaskádování managementu při nasazení více chassis, kompatibilní se stávajícím DELL M1000e chassis Grafický kontrolní LCD panel, interaktivní, podporující funkce: - Úvodní konfigurační wizard s nastavím OOB managementu chassis a jednotlivých blades - Zobrazení informací o stavu chassis, serverů a rozšiřujících modulů Podpora virtuálních MAC adres pro Ethernet a WWN pro FC |
| Kompatibilita | Chassis musí být kompatibilní se stávajícími servery DELL od 10 generace po současnou 13G, které zadavatel v současnosti vlastní. |
| Napájení a chlazení | Chassis musí být vybaveno redundantními dynamicky řízenými ventilátory a zdroji o napájecím a chladicím výkonu pro plně osazené chassis. Napájení musí být min. dvou-okruhové tak aby všechny zdroje participovali na redundantním napájení všech komponent. Všechny chladicí a napájecí komponenty musí být v N+N redundanci, řízené a spravovatelé s nastavitelným power-caping (nastavitelné maximální spotřeba chassis v čase) |
| Záruka a podpora pro šasi a switche | Požadujeme min. na 3 roky, poskytována přímo výrobcem nebo dodavatelem zařízení. - Započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v místě zadavatele. - Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. - Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu - Proaktivní monitoring a návrhy aktualizací SW vybavení chassis - Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu - Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla - Možnost prodloužení podpory na celkových 84 měsíců |