Technická specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Specifikace pro Implementační a migrační služby

Zadavatel požaduje dále implementační a migrační služby pro dodané HW vybavení. Implementační a migrační služby budou zajištěny technickým týmem uchazeče, u něhož předpokládáme složení minimálně z Technického specialisty, Implementačního specialisty, Systémového integrátora a Architekta IT.

Takto složený technický tým musí být schopen zajistit implementační práce minimálně v rozsahu uvedeném níže:

-	Předimplementační analýza současného stavu DMZ

-	Zahoření HW vybavení včetně upgradu firmwaru na nejnovější verzi

-	Dovoz a zapojení HW vybavení na místo určené zadavatelem

-	Implementace HW vybavení do stávající infrastruktury zadavatele

-	Propojení a nastavení HW vybavení se stávající LAN infrastrukturou

-	Propojení a nastavení HW vybavení se stávající SAN infrastrukturou

-	Propojení a nastavení HW vybavení se stávajícím Firewall řešením

-	Příprava HW vybavení pro virtualizaci serverů na platformě VMware

-	Zprovoznění HW vybavení jako celku

-	Testování funkčnosti

-	Plánování migračního procesu DMZ do nového prostředí v součinnosti se zadavatelem

-	Zahájení migrace DMZ do nového prostředí v součinnosti se zadavatelem

-	Testování funkčnosti migrovaného DMZ

-	Akceptace řešení

-	Zaškolení obsluhy zadavatele

-	Zpracování protokolárního výstupu jednotlivých rolí s uvedením souhrnu prací, jejich trvání a jakým způsobem byly provedeny

Uchazeč dále uvede seznam technického týmu, zahrnující jméno a příjmení, telefon, e-mail a roli, kterou bude zastávat v rámci implementačních a migračních služeb při dodávce nového HW vybavení.

Pro tyto účely vyplní uchazeč tabulku uvedenou níže. Pro každou z rolí bude uveden počet MD, které bude jednotlivý specialista vykonávat a jejich cenu v Kč bez DPH za 1MD a celkovou sumu za všechny MD.

|  | Počet MD | Cena za 1MD v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický specialista |  |  |  |  |
| Implementační specialista |  |  |  |  |
| Systémový integrátor |  |  |  |  |
| Architekt IT |  |  |  |  |
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  |

Seznam realizačního týmu

| Funkce | Jméno, příjmení | Email | Mobil |
| --- | --- | --- | --- |

(doplní dodavatel)

Technická specifikace požadavků na HW vybavení

## Blade-chassis (1ks)

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Typ chassis – RACK max. 5U, pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Chassis musí být konvertovatelné pro volně stojící umístění mimo rack. |
| Počet serverových pozic | Chassis lze osadit min. 4x dvouprocesorovým serverem |
| Diskový subsystém | Chassis musí být osazeno minimálně 25x2,5“ disků SSD, SAS nebo NLSAS. Požadujeme hot-plug disky. Šasi musí podporovat možnost rozšíření o expanzní boxy s duálním řadičem. Osazené disky musí být typu SAS 12Gbps s kapacitou minimálně 1.2TB a rychlostí otáček 10 000rpm. |
| Diskový řadič | - 8-mi portový interni PCIe - Redundantní zapojení dvou řadičů ve failover režimu. - Min. 1GB cache+NVRAM - podpora min. 25 SAS nebo NLSAS nebo SSD hot-plug disků - podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Kapacitně rozšřitelný za běhu - Změna RAIDu za běhu (RLM) - Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení - Kontrola konzistence logických disků - Podpora šifrovaných disků - Rychlá inicializace virtuálních disků - Průběžná kontrola fyzických disků - Min. 64 logických disků, 64TB LUN - Uložení konfigurace na discích - Podpora S.M.A.R.T. - Globální a/nebo dedikovaný hot spare disk(y) s reverzním přepočítáním - automatický rebuild |
| Síťové rozhraní | Požadujeme osazení výměnným modulem Ethernetového switche 10Gbps, minimálně 16x Interní port pro servery a 4x externí 10GbE SFP+, 2x 1GbE RJ45 |
| Napájení | Min. čtyři Hot-Plug redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu v redundantním zapojení 2+2 |
| Uživatelská rozhraní | - minimálně 2x USB - VGA port - sériový port - vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), který navíc umožňuje nastavit a zobrazit IP adresu na ethernet adaptéru pro konfiguraci systému - integrovaný KVM switch |
| Rozšiřující sloty | - Min. 8x PCIe Gen 2/3, dynamicky alokovatelné k serverům, karty: - Ethernet 1Gbit, 10Gbit, CNA - Fibre Channel 8Gbit/16Gbit - SAS 6Gbps/12Gbps - GPGPU - PCIe SSD - Flexibilní mapování PCIe slotů k serverům. |
| Dopňkové karty do slotů | Pro mapovatelné sloty PCIe, požadujeme dodání 4 ks karet: - 2x Ethernet karta, DualPort 10GbE SFP+ - 2x FC karta, DualPort FC8 s MMF optikou ve všech portech |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat sestavu out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - Přístup přes web nebo CLI - Redundantní zapojení management karet - Sériový port - Řízení napájecích zdrojů a ventilátorů - Sledování a vyhodnocování příkonu v reálném čase - Posílání alertů přes email a SNMP - Podpora SNMP v1 a v2c - Podpora telnet/SSH - NTP - Řízený upgrade firmware - zálohování MAC a WWN hodnot jednotlivých serverů pro případ jejich výměny bez dopadu na SAN zónování a MAC konfigurace - možnost napojení na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisní události |
| Záruka a podpora | Požadujeme min. 3 roky, poskytována přímo výrobcem nebo dodavatelem zařízení. - Započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v místě instalace - Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. - Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu - Proaktivní monitoring a návrhy aktualizací SW vybavení chassis - Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu - Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla - Možnost prodloužení podpory na celkových 84 měsíců |

## Blade-servery (2ks)

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Server typu blade, osaditelný do výše popsaného chassis |
| Procesor | Dual CPU systém, s publikovaným výsledkem pro nabídnutý typ serveru a CPU na stránkách http://www.spec.org s minimálním výsledkem: - SPECint2006_Rate, Baseline: min. 1070 bodů - SPECfp2006_Rate, Baseline: min. 780 bodů |
| Paměť | Min. 256GB, typu DDR4 s taktem 2400MT/s, s možností zvýšení kapacity na min. 384GB při použití 32GB DDR4 modulů |
| Pevné disky | Server musí být osazen dvojicí elektronických médií (neotáčivých) pro integraci hypervisoru s minimální kapacitou 16GB každý, tyto musí být ve vzájemné redundanci. |
| RAID řadič | Pokud média pro hypervisor tento nevyžadují, pak nepožadujeme RAID řadič |
| IO rozhraní | Server bude osazen PCI-e dualport 10GbE kartou typu LOM, s možností budoucí výměny |
| Management serveru | Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem: - port musí podporovat VLAN konfiruraci - IP adresa pro vzdálený management musí být na serveru jednoduše nastavitelná a zjistitelná bez potřeby připojování klávesnice a monitoru (z předního ovládacího panelu chassis nebo nahráním dávky z USB paměti) - prostřednictvím tohoto managementu musí být server přístupný v režimu KVM-over-IP s možností připojení remote médií (CDROM, USB, ISO), včetně podpory remote boot z takto připojených prostředků - management serveru musí být 100% agentless (není potřeba služba, driver do provozovaných OS) nejenom pro monitorování ale i pro update biosů nebo firmwarů HW. - k serveru je k dispozici od výrobce konzole/SW pro vzdálený dohled typu "1:many", asset management, FW patch management a power management |
| Záruka a podpora | Požadujeme min. 3 roky, poskytována přímo výrobcem nebo dodavatelem zařízení. - Započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v místě instalace - Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce. - Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu - Proaktivní monitoring a návrhy aktualizací SW vybavení serveru - Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu - Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla - Možnost prodloužení podpory na celkových 84 měsíců |