SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

ŠKOLSKÝ OBJEKT CHABAŘOVICKÁ – BLOK 7,8

Parc. č. 2364/210, katastrální území Kobylisy (730475)

Ul. Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

v rozsahu podle Přílohy č.4 vyhl.č. 499/2006 Sb.

V PRAZE 02/2016

ast_002 – SKLADBY A POVRCHY KONSTRUKCÍ

SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ (od interiéru):

S01 – Skladba střešního pláště – jednoplášťová střecha mechanicky kotvená

- Stávající vnitřní omítka

- Stávající nosná konstrukce střechy (ve spádu)

- Stávající hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu		tl. 4	mm

Pozn.: V nové skladbě bude stávající asfaltový hydroizolační pás

plnit funkci parozábrany pod novou vrstvou tepelné izolace

- Tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu			tl. 300	mm

Např. standardu Isover EPS 200 S [lN,max = 0,04 W/(m.K)]

Pozn.: Kotvení plán tepelné izolace střechy bude proveden na základě

výtahových zkoušek s ohledem na sání větru – zajistí generální dodavatel stavby

- Samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným 	tl. 3	mm

posypem na horním povrchu

- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným s retardéry  	tl. 4	mm

hoření a břidličným posypem na horním povrchu (BROOF(t3))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. min 315 mm

Hodnota součinitele prostupu tepla navržení skladby:

U = 0,16 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,16 [W/(m2.K)]	=> skladba vyhovuje

S04 – Skladba teras ustupujících podlaží

- Stávající vnitřní omítka

- Stávající nosná konstrukce střechy (ve spádu)

- Stávající hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu		tl. 4	mm

Pozn.: V nové skladbě bude stávající asfaltový hydroizolační pás

plnit funkci parozábrany pod novou vrstvou tepelné izolace

- Tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu			tl. 300	mm

Např. standardu Isover EPS 200 S [lN,max = 0,04 W/(m.K)]

Pozn.: Kotvení plán tepelné izolace střechy bude proveden na základě

výtahových zkoušek s ohledem na sání větru – zajistí generální dodavatel stavby

- Samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným 	tl. 3	mm

posypem na horním povrchu

- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným s retardéry  	tl. 4	mm

hoření a břidličným posypem na horním povrchu (BROOF(t3))

- Nášlapná vrstva – betonová dlažba na rektifikačních terčích, např. standardu Buzon,

betonová dlažba 500x500x15 mm						tl. 15	mm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. min 330 mm

Hodnota součinitele prostupu tepla navržení skladby:

U = 0,16 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,16 [W/(m2.K)]	=> skladba vyhovuje

SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (od interiéru):

F01 – Obvodová stěna – nové vyzdívky z plynosilikátového zdiva

- Malba interiérová, paropropustná, otěruvzdorná, např. Primalex Plus

- Penetrace

- Sádrová omítka strojní, např. standard Baumit Ratio 20 točená			tl. 10	mm

- Kontaktní můstek, např. standard Baumit vyrovnávač nasákavosti

- Nové vyzdívky z plynosilikátového zdiva (Ytong, Porotherm, apod.)		tl. 250	mm

- Lepení tepelné izolace, např. lepidlem standard WEBER

- Tepelná izolace z EPS, 	[lN,max = 0,040 W/(m.K)]				tl. 160	mm

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami se zapuštěnou hlavou

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního

plánu provedením výtahových zkoušek provedených na fasádě

generálním dodavatelem stavby

- Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou, 		tl. 3	mm

např. standardu WEBER

Pozn.: Armovací síťovina kladena s přesahem

- Mezinátěr, např. standardu WEBER						tl. 1	mm

- Fasádní silikonová omítka, např. standardu WEBER				tl. 2	mm

- Fasádní barva – dle vzorkování viz výkres barevného řešení

Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem

na polohu na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části AST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. 425	mm

Hodnota součinitele prostupu tepla navržení skladby:

U = 0,24 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,25 [W/(m2.K)]	=> skladba vyhovuje

Poznámka: Skladba bude provedena tak, aby byly dodrženy podmínky a pravidla používání fasádních hmot a prvků dle certifikovaného systému ETICS zvoleného dodavatele.

F02 – Obvodová stěna – v místě soklu nad terénem

- Stávající základová, obvodová nosná konstrukce, základový práh

- Hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu			tl. 4	mm

- Tepelná izolace z XPS, např. Isover Styrodur 2800 C [lN,max = 0,035 W/(m.K)]	tl. 160	mm

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami se

Zapuštěnou hlavou

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního

plánu provedením výtahových zkoušek provedených na fasádě

generálním dodavatelem stavby

- Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou,		tl. 3	mm

např.standardu WEBER

Pozn.: Armovací síťovina kladena s přesahem

- Mezinátěr, např. standardu WEBER						tl. 1	mm

- Fasádní silikonová omítka, např. standardu WEBER	 			tl. 2 	mm

Pozn.: probarvená, vodovzdorná, paropropustná, voděodolná, odstín je

patrný na výkresech barevnosti části AST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. 170	mm

Poznámka: Skladba bude provedena tak, aby byly dodrženy podmínky a pravidla používání fasádních hmot a prvků dle certifikovaného systému ETICS zvoleného dodavatele.

F03 – Obvodová stěna – v místě soklu pod terénem

- Stávající základová, obvodová nosná konstrukce, alt. základový práh

- Hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu			tl. 4	mm

- Tepelná izolace z XPS, např. Isover Styrodur 2800 C [lN,max = 0,035 W/(m.K)]	tl. 140	mm

- Nopová fólie s výškou nopu max. 8 mm						tl. 8	mm

- Vrstvený zásyp výkopu pro ,,přitlačení,, izolace XPS k podkladu

Pozn.: Zásyp bude hutněný po vrstvách, Edef,2,min = 45 MPa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. 155	mm

F04 – Obvodová stěna – stávající podkladní vrstva

- Stávající vnitřní omítka (v místech mimo návaznost na stropní konstrukci)	tl. 10	mm

- Stávající obvodová konstrukce (betonové panely, cihelné zdivo, pod.)		tl. 250	mm

- Lepení tepelné izolace, např. lepidlem standard WEBER

- Tepelná izolace z EPS, 	[lN,max = 0,040 W/(m.K)]				tl. 160	mm

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami se zapuštěnou hlavou

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního

plánu provedením výtahových zkoušek provedených na fasádě

generálním dodavatelem stavby

- Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou, 		tl. 3	mm

např. standardu WEBER

Pozn.: Armovací síťovina kladena s přesahem

- Mezinátěr, např. standardu WEBER						tl. 1	mm

- Fasádní silikonová omítka, např. standardu WEBER				tl. 2	mm

- Fasádní barva – dle vzorkování viz výkres barevného řešení

Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem

na polohu na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části AST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. 425	mm

Hodnota součinitele prostupu tepla navržení skladby:

U = 0,24 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,25 [W/(m2.K)]	=> skladba vyhovuje

Poznámka: Skladba bude provedena tak, aby byly dodrženy podmínky a pravidla používání fasádních hmot a prvků dle certifikovaného systému ETICS zvoleného dodavatele.

SKLADBA ATIKY (od vnitřní části střechy)

A01 – Atika střechy – (nehořlavá atika min. 300 mm výšky)

- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným s retardéry  	tl. 4	mm

- Samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným 	tl. 3	mm

posypem na horním povrchu hoření a břidličným posypem na horním povrchu

- Tepelná izolace z MV, např. Isover TF Profi  [lN,max = 0,040 W/(m.K)]		tl. 100	mm

- Parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu				tl. 4	mm

- Penetrační emulze, např. Dekprimer

- Nadezdívka atiky z betonových tvárnic ztraceného bednění			tl. 300	mm

Pozn.: Tvárnice budou vyplněny betonem C16/20 a výztuží ∅ 8 mm

- Penetrační nátěr, např. WEBER

- Lepení tepelné izolace, např. lepidlem standard WEBER

- Tepelná izolace z EPS, 	[lN,max = 0,040 W/(m.K)]				tl. 160	mm

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami se zapuštěnou hlavou

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního

plánu provedením výtahových zkoušek provedených na fasádě

generálním dodavatelem stavby

- Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou, 		tl. 3	mm

např. standardu WEBER

Pozn.: Armovací síťovina kladena s přesahem

- Mezinátěr, např. standardu WEBER						tl. 1	mm

- Fasádní silikonová omítka, např. standardu WEBER				tl. 2	mm

- Fasádní barva – dle vzorkování viz výkres barevného řešení

Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem

na polohu na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části AST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. 580	mm

Poznámka: Skladba bude provedena tak, aby byly dodrženy podmínky a pravidla používání fasádních hmot a prvků dle certifikovaného systému ETICS zvoleného dodavatele.

A02 – Atika střechy

- Oplechování atiky

- Nadezdívka atiky z betonových tvárnic ztraceného bednění			tl. 300	mm

Pozn.: Tvárnice budou vyplněny betonem C16/20 a výztuží ∅ 8 mm

- Penetrační nátěr, např. WEBER

- Lepení tepelné izolace, např. lepidlem standard WEBER

- Tepelná izolace z EPS, 	[lN,max = 0,040 W/(m.K)]				tl. 160	mm

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami se zapuštěnou hlavou

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního

plánu provedením výtahových zkoušek provedených na fasádě

generálním dodavatelem stavby

- Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou, 		tl. 3	mm

např. standardu WEBER, Pozn.: Armovací síťovina kladena s přesahem

- Mezinátěr, např. standardu WEBER						tl. 1	mm

- Fasádní silikonová omítka, např. standardu WEBER				tl. 2	mm

- Fasádní barva – dle vzorkování viz výkres barevného řešení

Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem

na polohu na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části AST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. 470	mm

Poznámka: Skladba bude provedena tak, aby byly dodrženy podmínky a pravidla používání fasádních hmot a prvků dle certifikovaného systému ETICS zvoleného dodavatele.

SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU:

V01 – Skladba okapového chodníku

- Betonová dlažba 								tl. 50	mm

- Hutněná vrstva kamenné drti, frakce 4-8 mm, 					tl. 40	mm

- Hutněná podkladní vrstva z kamenné drti, frakce 16-32 mm			tl. 135	mm

- Vrstvený zásyp výkopu pro ,,přitlačení,, izolace XPS k podkladu

Pozn.: Zásyp bude hutněný po vrstvách, Edef,2,min = 45 MPa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM									tl. min. 225 mm

V Praze, 02/2016							zpracoval: 	Ing. Milan Matějovic

Ing. Josef Fuk