# Skloprojekt spol. s r.o. – Sokolovská 27, 186 00 Praha 8

# tel. +420 224 813 680, 224 813 683, 602 384 305

e-mail: info@skloprojekt.cz,

IČO:  16192974             DIČ: CZ16192974

DOKUMENTACE PRO STAVební povolení

Stavba, místo :	Zateplení Základní školy U Školské Zahrady 1030/4

182 00  Praha 8 – Kobylisy

Odběratel:		Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 2, 180 00  Praha 8

Část :			A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Vypracoval :		Ing. Věra Nováková 			Zak. č. :    15-006

Schválil :		Ing. Václav Houska				Datum :    6/2016

HIP :			Ing. Václav Houska				Výtisk :

Obsah průvodní zprávy :

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

A.1.2 	Údaje o žadateli/stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3 	Údaje o území

A.4 	Údaje o stavbě

A.5	Členění na objekty a technická a technologická zařízení

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

- Název stavby :  	Zateplení Základní školy

- Místo stavby:	U Školské Zahrady 1030/4, Praha 8 – k.ú. Kobylisy

- Předmět projektové dokumentace:

Zateplení obvodových stěn a podlahy půdy, výměna dešťových svodů a hromosvodu a střešního pláště vstupu.

A.1.2 	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Firma : 	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Adresa : 	U Synagogy 236/2, Praha 8

Ředitel :	Ing. Jiří Zlatohlávek

Telefon :	222 805 303, 602 454 852

Email :		zlatohlavek@sespha8.cz

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Firma :		Skloprojekt spol s r.o.

Adresa .	sokolovská 341/27, Praha 8

IČO :		16192974

DIČ :		CZ 16192974

Tel. 		224 813 680, 602 384 305

Email :		vaclav.houska@skloprojekt.cz

Hlavní projektant : Ing. Václav Houska – č. 0006566 – pozemní stavby

Zpracovatel PO :  Pavel Smola – č. 0004370 – požární bezpečnost staveb

A.2	Seznam vstupních podkladů

- Projekt – Generální oprava pláště ZŠ U Školské zahrady z r. 2007

zpracovaný f. Plán plus s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8

- Některé výkresy z r. 1957 – scany

- Vlastní zaměření 4. p. (půda)

- Zaměření půdorysné velikosti objektu školy

- Foto objektu a půdy

- Energetický audit budovy

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 1901 Navrhování střech

- Podklady k deskám EPS a deskám z minerálních vláken

- Podklady k systému ISOVER STEP cross

- ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

- ČSN 73 3050 Zemní práce

A.3 	Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o stávající objekt čp. 1030, který leží na pozemku č. 560/3. V projektu je řešena pouze hlavní budova školy; tělocvična a spojovací krček nejsou součástí projektu.

Budova leží v oplocené zahradě č.p. 560/1.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Nejedná se o chráněné území jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska záplav.

- Údaje o odtokových poměrech

Objekt je napojen na stávající městskou kanalizaci, splaškovou i dešťovou. Odtokové poměry se nemění.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stávající stavbu, jejíž účel a charakter se nemění.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a užívání stavby se nemění.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Objekt školy je z roku 1958. Jeho účel a využití se nemění a je v souladu s daným využitím území.

- Údaje o dodržení obecných požadavků dotčených orgánů

Projekt je podán na vyjádření:

- Hasičský záchranný sbor

Sokolská 62, Praha 2

- Hygienická stanice hl. m. Prahy

Pobočka Sever pro oblast Praha 8 a 9

Měšická 645/5, 190 00 Praha 9

- Úřad Městské části Praha 8

Odbor životního prostředí a speciálních projektů

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky nebyly uděleny.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

  - nové lapače střešních splavenin osazené na nové svody

  - nové dešťové svody napojené na nástřešní žlaby

  - osazení nových hromosvodů do trubek v izolantu

  - osazení okapových chodníčků podél budovy

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

ZŠ                                k. č. 560/3

Zahrada                        k. č. 560/1

Veřejná komunikace – k. č. 558/1

Sousední pozemek   -  k. č. 560/14

Sousední pozemek   -  k. č. 560/13

A.4 	Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o zateplení stávající základní školy – změna dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Účel užívání se nemění.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní ani jinak chráněná památka. Nenachází se v památkově chráněném území.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projekt byl zpracován dle platných zákonů a vyhlášek, respektuje příslušné normy a předpisy.

- Údaje o plnění obecných požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Žádné požadavky nebyly vzneseny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky nebyly uděleny.

- Navrhované kapacity stavby

Jedná se o stávající objekt. Kapacita školy se nemění.

Zastavěná plocha stávající:         983 m2

Zastavěná plocha nová:           1 009 m2

- Základní bilance stavby

Základní bilance se nemění. Lze počítat s tím, že zateplením vznikne úspora tepla.

- Základní předpoklady výstavby

Zahájení i dokončení prací se předpokládá v I. Q 2018.

- Orientační náklady stavby

Orientační náklady nebyly stanoveny

A.5	Členění na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby nebylo stanoveno. Jedná se o samostatnou stavbu na vlastním území.