# Skloprojekt spol. s r.o. – Sokolovská 27, 186 00 Praha 8

# tel. +420 224 813 680, 224 813 683, 602 384 305

e-mail: info@skloprojekt.cz,

IČO:  16192974             DIČ: CZ16192974

DOKUMENTACE PRO STAVební povolení

Stavba, místo :	Zateplení Základní školy U Školské Zahrady 1030/4

182 00  Praha 8 – Kobylisy

Odběratel:		Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 2, 180 00  Praha 8

Část :			B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Vypracoval :		Ing. Věra Nováková				Zak. č. :    15-006

Schválil :		Ing. Václav Houska				Datum :    6/2016

HIP :			Ing. Václav Houska				Výtisk :

Obsah souhrnné technické zprávy :

B.1 Popis území stavby

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3  Celkové provozní řešení

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6   Základní charakteristika objektů

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

B.4   Dopravní řešení

B.5   Vegetace a související terénní úpravy

B.6   Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8  Zásady organizace výstavby

B.1 	Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stávající rovinný oplocený pozemek školní zahrady 560/1 se nachází mezi ulicemi U Školské zahrady a u Měšťanských škol. Vjezdy do zahrady a hlavní vstup  jsou z ul. U Školské zahrady a boční vstup pro pěší je z ul. U Měšťanských škol. V této zahradě leží budova základní školy poz. č. 560/3.

Budova se skládá ze tří částí. Předmětem projektu je pouze hlavní budova ZŠ.

Viz celková situace C.2.

Objekt byl postaven v 60. letech minulého století a dodnes slouží jako ZŠ.

Pozemek je zasíťován.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro daný účel stavby (zateplení) nebylo třeba provádět geologický ani jiný průzkum.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt stojí uprostřed zahrady, nenarušuje žádná ochranná pásma a sám je nemá.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Škola se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry se nemění a vliv zateplení na okolní stavby nemá.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolává žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Požadavky na zábory nejsou.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt je napojen stávajícím způsobem na inženýrské sítě a dopravní systém.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vlivem osazení zateplovacího systému vznikají drobné doplňkové práce na objektu. Jiné investice nejsou. Montáž zateplení neovlivňuje okolní zástavbu.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel a užívání stavby se nemění, je stále užívána jako základní škola. Účelem stavby je zateplení hlavní budovy školy.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dispozice objektu se nemění. Projekčně bylo vypracováno zateplení objektu. Celý objekt má svůj charakter, který projekt zateplení dodržuje a nemění původní architektonický výraz a záměr autorů stavby. Barevně je objekt nově řešen včetně detailů oplechování.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt bude nadále sloužit jako základní škola.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Hlavní vstup do objektu bezbarierově řešen není.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba zateplení je navržena v souladu se současně platnými normami a bezpečnostními předpisy. Realizace zateplení neovlivňuje stávající systém bezpečnosti stavby.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Pro zateplení je navržen certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS z podélných minerálních vláken např. ISOVER TF PROFI proto, aby mohla být použita zápustná montáž (tj. kotvení krytá zátkou z izolantu, např. ISOVER TF PROFI - ᴧ = 0,036 W/mK).

Omítka je navržena stěrková silikátová středně zrnitá, sokl do výše cca 400 mm opatřen bezbarvým vodoodpudivým nátěrem.

Pro zateplení vstupu jsou zvoleny spádové klíny z polystyrénu s finální vrstvou z lakovaného plechu.

Okna a dveře jsou stávající plastová.

- konstrukční a materiálové řešení

Zateplení je z minerální vlny s podélnými vlákny. Systém ETICS.

- mechanická odolnost a stabilita

Stabilita zateplovacího systému je jištěna lepidlem a skrytými kotvami.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu se nebudou měnit ani instalovat technologická zařízení.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná technická zpráva.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Zateplené obvodové konstrukce budou splňovat požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energií nejsou využívány

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při výstavbě budou dočasně vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické komunální odpady.

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 7/2005 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

Původcem odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude dodavatel stavby. Během stavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

Během stavby je třeba dodržet limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s platnými nařízeními a předpisy. Zhotovitel musí zajistit, že hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne v chráněných vnitřních prostorech v pracovní dny od 7 do 21 hod LAeq.s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hod LAmax 40 dB. Ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hod LAmax 40 dB, od 22 do 6 hod LAmax 30 dB. V chráněných venkovních prostorech staveb LAeq.s 65 dB v době od 7 do 21 hod, LAeq.s 60 dB v době od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod, LAeq.s 45 dB v době od 22 do 6 hod (nařízení vlády č. 272/20111 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající budovu, která se zatepluje, tento bod nebyl řešen.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu se nemění.

B.4	Dopravní řešení

Dopravní řešení se nemění.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Nejsou terénní úpravy ani vegetace se nemění.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Jedná se o stávající objekt, zteplení nemá vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Neřeší se

B.8	Zásady organizace výstavby

Stavba bude využívat stávajících zdrojů objektu (voda, elektřina). Vzhledem k charakteru stavby bude veškeré zařízení staveniště umístěno na vlastním oploceném pozemku investora. Nejde o zábor veřejného prostranství.

Stavební odpad bude odvezen na skládku. Jako příjezdu bude využívat stávající vjezd na pozemek.

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby či pozemek.

Speciální podmínky na realizaci stavby nejsou. Postup výstavby bude určen vybraným dodavatelem.