# Skloprojekt spol. s r.o. – Sokolovská 27, 186 00 Praha 8

# Tel. +420/224 813 680, 224 813 683, 602 384 305

# e-mail: info@skloprojekt.cz

IČO:  16192974             DIČ: CZ16192974

#### dokumentace PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

| Stavba, místo: | Zateplení ZŠ U Školské zahrady 1030/4 182 00 Praha 8 - Kobylisy |
| --- | --- |
| Odběratel: | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 |
| Část : | TECHNICKÁ ZPRÁVA |

| Vypracoval: Ing. Václav Houska Ing. Věra Nováková |  | Zak. č.: 15-006 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schválil: Ing. Václav Houska |  | Datum: 06 / 2016 |  |
| HIP: Ing. Václav Houska |  | Výtisk č.: |  |

OBSAH

- Úvod

- Situování

- Podklady k projektu

- Popis stávajícího stavu

- Návrh opatření

- Stavební řešení

- Bourací práce

- Základy

- Obvodové stěny

- Střechy

- Hromosvody

- Výplně otvorů

- Klempířské práce

- Technické údaje

- Bezpečnost a ochrana zdraví

- Úvod

Účelem projektu je zateplení stěn, střechy vstupu a jedné výplně otvoru stávající ZŠ v ul. U Školské zahrady 1030/4 v Praze 8 – Kobylisích.

- Situování

ZŠ se nachází ve výše jmenované ulici. Katastrální území – Kobylisy 730475, č. pozemku 560/3, zahrada školy – pozemek č. 560/1.

- Podklady k projektu

- Projekt – Generální oprava pláště ZŠ U Školské zahrady z r. 2007

zpracovaný f. Plán plus s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8

- Některé výkresy z r. 1957 – scany

- Vlastní zaměření 4. p. (půda)

- Zaměření půdorysné velikosti objektu školy

- Foto objektu a půdy

- Energetický audit budovy

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 1901 Navrhování střech

- Podklady k deskám EPS a deskám z minerálních vláken

- Podklady k systému ISOVER STEP cross

- ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

- ČSN 73 3050 Zemní práce

- Popis stávajícího stavu

Objekt školy pochází z 60. let minulého století.

Jedná se o zděný objekt, celý podsklepený.

V 1. PP jsou umístěny šatny, chodby, sklepy, kotelna a příruční sklad.

V 1. až 3. NP jsou umístěny učebny, kabinety a chodby.

V 1. NP je umístěn byt školníka.

Ve 4. NP je půda, na které se nachází telekomunikační zařízení.

Ke škole přiléhá spojovací krček a tělocvična, které nejsou předmětem projektu.

Škola je zděný dvojtrakt zastřešený sedlovou střechou s keramickou krytinou.

Tl. zdiva 450 – 600 mm. Omítka poměrně nová z r. 2008. Zastřešení též nové (neznámé datum opravy). Při opravě omítky byla pravděpodobně provedena i oprava dešťových svodů a okapových chodníčků kolem objektu.

Stropní konstrukce jsou železobetonové žebírkové, v každém podlaží je v obvodovém zdivu železobetonový věnec. Obvodová soklová římsa i střešní římsy jsou železobetonové. Omítka je pod střešními římsami profilovaná.

Zastřešení vstupu má původní plechovou krytinu v poškozeném stavu.

Okapové chodníčky nové z vymývaných dlaždic jsou pouze před jižním a východním průčelím. Zámková dlažba je před západním průčelím. Před severním průčelím je stávající okapový chodníček betonový.

Před západním průčelím je přístřešek zastřešující betonovou rampu, po které je přístup do příručního skladu. Sklad je nyní bez okenních otvorů, jsou zde pouze tři shozy na uhlí, protože je to bývalá uhelna. Vstupní dveře jsou ocelové nezateplené. Krytí přístřešku plechem VSŽ, podepření 6 sloupky z OK.

Dešťové svody ústí do lapačů střešních splavenin. Hromosvody jsou opravené, funkční.

Stávající okna objektu jsou všechna nová plastová. V 1. PP mají všechna okna mříže.

Také vstupní dveře jsou plastové, nové.

U některých oken jsou osazena čidla, která je nutné zachovat, případně prodloužit chráničku.

- Návrh opatření

Jsou řešena s ohledem na požadavky dotačního programu OPŽP.

Předpokládá se, že stávající instalovaná okna mají UW = 1,2 W/m2K a dveře 1,2 W/m2K.

V objektu se navrhuje zateplení stěn do hl. cca 800 mm pod upravený terén.

UDOP = 0,25 W/m2K. Je nutná výměna dešťových svodů včetně lapačů střešních splavenin, uložení hromosvodů do chrániček, vybourání a znovuosazení okapních chodníčků.

U vstupu provedení nové skladby zastřešení včetně vrchního oplechování, žlabů a svodů.

Zateplení podlahy půdy s použitím tepelné izolace ᴧ = 0,035 W/mK (STEPcross). Po vybudování zateplení je nutné provést hydraulické vyregulování otopné soustavy tak, aby nedocházelo k přetápění prostor budovy.

- Stavební řešení

- Bourací práce

Před začátkem bouracích prací se doporučuje umytí fasády a sejmutí kamer podél celého objektu. Kamery se po provedení zateplení znovu osadí.

Na všech průčelích se odstraní stávající parapetní oplechování.

Severní průčelí

Vybourá se stávající soklová římsa, která je pravděpodobně ze železobetonu.

Mříže všech oken v 1. PP se sejmou a upraví se kotvení viz výk. č. 9.

Upraví se čidlo kotelny, ve vnitřních průčelích se sejmou větrací mřížky. Odstraní se hromosvody včetně kotev (nové se osadí do chrániček). Kabely v chráničkách zůstanou na místě, pouze při kotvení izolantu se nesmí porušit!

Čelní oplechování římsy se sejme a po zateplení římsy se čelní plech osadí nový.

Viz detail Y na výk. č. 6.

Osvětlení nad zadním vchodem se sejme a po provedení zateplení se osadí zpět.

Vybourá se okapní chodníček z prostého betonu šířky 600 mm.

Východní průčelí

Vybourá se stávající železobetonová římsa.

Sejme se zvonek, osvětlení, mřížka, prodlouží se potrubí plynu. Mříže se sejmou a upraví kotvení.

Vybourá se okapní chodníček a část zámkové dlažby.

Kabely v chráničce se ponechají.

Čelní plech římsy se sejme.

Západní průčelí

Sejme se VSŽ plech na přístřešku a zkrátí se včetně nosníčků. Vybourá se soklová římsa a kovové zakrytí otvorů (dříve shozy) včetně rámů. Dešťový svod se sejme a dešťový svod spojovacího krčku se posune včetně lapače střešních splavenin.

Bude nutné posunout stávající žebřík a hromosvod spojovacího krčku.

Kabely v chráničce se ponechají.

Osvětlení a větrací mřížky se sejmou, dveře do skladu se osadí nové.

Výtah se nebude upravovat, zateplí se tak, aby bylo možné otvírat kovový vstup.

Potrubí plynu se prodlouží.

Zámková dlažba se vybourá v potřebné ploše, aby mohlo být provedeno zateplení pod úrovní terénu.

Jižní průčelí

Vybourá se stávající soklová železobetonová římsa.

Mříže všech oken v 1. PP se sejmou.

Prodlouží se potrubí plynu.

Sejmou se větrací mřížky a ochrana odvětrání kamen WAW.

Kabely v chráničkách ponechat.

Sejmou se dešťové svody a hromosvod.

Odstraní se plechová krytina vstupu včetně dvou svodů a žlabů.

Lapače střešních splavenin se posunou dle potřeby.

Vybourá se okapový chodníček podél celého průčelí a po straně vstupu. S dlažbou je nutné nakládat opatrně, protože se bude osazovat zpět.

Čelní oplechování římsy se odstraní.

Obložení soklových stěn vstupu se umyje a opatří nátěrem proti sprejerům.

- Základy

Objekt se zateplí do hl. cca 800 mm od upraveného terénu. Použije se extrudovaný polystyrén (např. STYRODUR nebo XPS). Skladba viz detail X na výk. č. 8.

Zdivo se očistí, polystyrén nalepí a ochrání nopovou fólií, která se přikotví přes uzavírací dřevěnou lištu.

Provede se hutněný zásyp a osazení zahradního obrubníku a zpětné položení dlažby z vymývaných dlaždic.

Podél severního průčelí se tento okapový chodníček položí nový.

Podél západního průčelí se zpětně osadí zámková dlažba.

- Obvodové stěny

Obvodový plášť byl navržen na základě výpočtů Energetického auditu zpracovaného firmou E-RESOURCES, Hybernská 1009/24, Praha 1.

Stávající fasády budou omyté tlakovou vodou. Část fasády po odbourání soklové římsy bude vyspravena do roviny s ostatní plochou fasády.

Na stávající obvodové zdivo z plných cihel bude lepen a kotven izolant minerální vlna s podélnými vlákny, nataženo lepidlo se síťovinou. Zateplení bude provedeno jako zápustná montáž, tj. pomocí zapuštěných hmoždinek s krycí zátkou.

Kolem oken a dveří budou provedeny rohové výztuhy. Na rozích ostění budou osazeny ztužující ochranné rohové lišty.

Povrch bude opatřen stěrkou s perlinkou a probarvenou silikátovou fasádní omítkou.  Barevné odstíny jsou specifikovány na výk. č. 12 – Architektonické pohledy.

Zakládací lišta pro izolant je osazena 100 mm pod parapetem okna v 1. PP, t.j. 1 950 mm od spodní hrany římsy. V části jižního průčelí je zakládací lišta ve výšce 1 800 mm od spodní hrany římsy a v západním průčelí je zakládací lišta osazena 1 600 mm od spodní hrany římsy. Tl. minerální vlny je 160 mm. V odskocích fasády pod římsou 140 mm, ale je možné přesně opsat stávající odskoky a použít všude stejnou tl. izolantu. Stávající odskoky pod římsou nebylo možné zaměřit, provede se až po stavbě lešení.

Profilování spodního okraje římsy se nebude provádět, zateplí se izolantem v tl. 100 mm. Čelo římsy v tl. 20 mm – z důvodu, aby šlo provést oplechování římsy a nenarušilo se střešní oplechování s nástřešním žlabem.

Ostění oken a dveří se zateplí izolantem v tl. 20 mm.

Od zakládací lišty směrem k terénu se použije styrodur odolný proti vlhkosti v tl. 160 mm (eventuálně složení dvou vrstev).

Nadzemní část fasády od upraveného terénu k parapetním plechům oken v 1. PP se povrch fasády opatří nátěrem odpuzujícím vlhkost.

- Střechy

Jedná se pouze o střechu vstupu. Celé původní souvrství se odstraní včetně vrchního plechu, okapních oplechování žlabů a svodů.

Železobeton se očistí, napenetruje a nalepí polyuretanovým lepidlem spádové klíny z EPS 100. Spádové desky budou kotvené. Na spádové desky se nalepí samolepicí pás hladký a na něj se osadí hladký plech na stojatou drážku a vzhledem k nízkému spádu nutné provést důkladné těsnění.

Dále se kolem provede podkladní plech a kotvení háků pro žlaby a oplechování čela římsy. Viz výkres č. 7.

Nové oplechování čela římsy se provede též u hlavních střešních říms podél celého objektu. Viz detail Y na výk. č. 6.

Přesné zaměření římsy je možné provést až po stavbě lešení.

Stávající zastřešení školy je novější, nebude se do něj zasahovat. Pouze se opraví posunuté tašky. Provede se zateplení podlahy na úrovni 4. NP – půda.

Je navržen systém ISOVER STEPcross, který obsahuje celou skladbu i s povrchovou úpravou podlahy. Viz výkres č. 6.

- Hromosvody

Nové hromosvody se povedou v trubce, která se objímkou přikotví ke zdivu a povede  v izolantu. Viz chráničky na výk. č. 14. Hromosvody se napojí na stávající zemnící soustavu. Její poloha není známa, je nutné při výkopových pracech podél objektu dát pozor, aby nedošlo k poškození.

Před kolaudací obvodového pláště je nutné provést revizi, proměření hromosvodu.

- Výplně otvorů

Okna školy a vstupní dveře jsou všechna vyměněna.

Plastová bílá předpoklad U = 1,2 W/m2K.

Parapetní plechy jsou plechové, všechny nutno vyměnit.

Nové okno bude osazeno v západním průčelí do příručního skladu (bývalá uhelna). Navržené okno je velikosti 1150/800 mm, U = 1,2 W/m2K, pol. 1 na výk. č. 14.

Parapetní plech – K 1.

Dva zbývající otvory se zazdí.

Stávající větrací mřížky se osadí nazpět pouze ve východním průčelí, kde je mřížka poškozená, se osadí nová.

Stávající ocelové dveře do skladu se vymění. Dveřní křídlo se osadí nové    U = 1,2 W/m2K.

- Klempířské práce

Práce se provedou dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební.

Všechny parapetní plechy budou z poplastovaného plechu např. LINDAB.

Dtto žlaby a svody. Žlaby pouze u vstupu do objektu.

Svody budou předsazeny před zateplenou fasádu (K 7 na výk. č. 13).

Nové oplechování nové soklové římsy bude provedeno dle vzhledu stávající římsy, tj. svislá část je zakrytá omítkou.

Oplechování střešní římsy podél celého objektu viz detail Y na výk. č. 6.

- Technické údaje

Zastavěná plocha:     původní       983 m2

nová          1 009 m2

- Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt byl vypracován v souladu s technickými normami a příslušnými vyhláškami.

Při provádění prací bude dodavatel na staveništi dodržovat pravidla BOZP včetně zákonných požadavků, ustanovení norem, bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby a to především:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb. a pozdějších změn, o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích

Zákon č. 309/2006 Sb. a pozdějších změn v zák.č. 225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a pozdějších změn v zák.č. 9/2013 Sb., o ochraně zdraví při práci

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška č. 192/2005 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců před účinky hluku a vibrací

Zákon č. 185/2001 Sb., 381/2001 Sb. a pozdějších změn 378/2008 Sb. a 383/2001 Sb. a pozdějších změn 61/2010 Sb. o odpadech

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších spisů

Zákon č. 11/2002 Sb. a pozdějších změn 405/2004 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek

Zákon č. 201/2010 Sb., způsob evidence úrazů, hlášení

Zákon č. 101/2005 Sb., podrobné požadavky na pracoviště

Zákon č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a nářadí

Skládka materiálu a vlastní stavební práce nevyžadují zábor veřejného prostranství, veškeré práce budou probíhat v areálu školy.

Dále je nutné dodržovat zákon č. 148/2006 Sb. v platném znění týkající se hlukových poměrů od stavební činnosti v chráněných vnitřních a venkovních prostorách. Doba provádění prací bude 7 – 19 hod.

Zaměstnanci školy budou seznámeni s postupem prací a bude určen způsob provozu pro zamezení vzájemných kolizí se stavbou.